Znak sprawy: RGO.271.13.2022.MP

Załącznik Nr 5 do zaproszenia do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

| 48820000-2 | Serwery |
| --- | --- |
| 32420000-3 | Urządzenia sieciowe |
| 48000000-8 | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne |

Zamówienie dotyczy dostawy następującego wyposażenia:

- SWITCH zarządzalny L2/L3 – np. CRS328 lub inny równoważny – 1 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Cechy zarządzania |  |
| Typ przełącznika | Zarządzalny |
| Przełącznik wielowarstwowy | Min. L2/L3 |
| Łączność |  |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | Min. 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | Min. 4 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Sieć komputerowa |  |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad |
| Dublowanie portów | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych |  |
| Przepustowość rutowania/przełączania | Min. 128 Gb/s |
| Całkowita przepustowość nieblokująca | Min. 64 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | Min. 95,2 Mp/s |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Ochrona |  |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Protokoły |  |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| Design |  |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Układ | 1U |
| Diody LED | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Certyfikaty | CE, EAC, RoHS |
| Praca |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | Min. 800 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | Min. 512 MB |
| Wielkość pamięci flash | Min. 16 MB |
| Zarządzanie energią |  |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Maksymalne zużycie mocy | Max .44 W |
| Typ chłodzenia | Min. 2 wentylatory |
| Zasilanie przez Ethernet |  |
| Obsługa PoE | Tak |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 60 °C |

- SWITCH zarządzalny L2 – np. CRS354 lub inny równoważny – 1 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Cechy zarządzania |  |
| Przełącznik wielowarstwowy | Min. L2 |
| Łączność |  |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | Min. 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | Min. 4 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | Min. 2 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
| Sieć komputerowa |  |
| Obsługa 10G | Tak |
| Pełny dupleks | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych |  |
| Całkowita przepustowość nieblokująca | Min. 168 Gb/s |
| Przepustowość rutowania/przełączania | Min. 336 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | Min. 235 Mp/s |
| Design |  |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Certyfikaty | CE, EAC, RoHS |
| Praca |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | Min. 650 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | Min. 64 MB |
| Wielkość pamięci flash (bufor) | Min. 16 MB |
| Zarządzanie energią |  |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zasilanie | 2 wbudowane redundantne zasilacze |
| Maksymalne zużycie mocy | Max. 60 W |
| Typ chłodzenia | Min. 3 wentylatory |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 60 °C |

- ROUTER – np. CCR 1036 lub inny równoważny – 1 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Łącze WAN |  |
| Ethernet WAN | Tak |
| Sieć komputerowa |  |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Łączność |  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | Min. 12 |
| Ilość portów RS-232 | Min. 1 |
| Praca |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | Min. 1200 MHz |
| Liczba rdzeni procesora | Min. 36 |
| Wielkość pamięci flash | Min. 1024 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | Min. 4096 MB |
| Design |  |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Układ | 1U |
| Diody LED | Tak |
| Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Certyfikaty | CE, EAC, RoHS |
| Zarządzanie energią |  |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zasilanie | 2 wbudowane redundantne zasilacze |
| Maksymalne zużycie mocy | Max. 60 W |
| Typ chłodzenia | Min. 2 wentylatory |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 60 °C |

- Punkt dostępowy WiFi – np. cAP XL lub inny równoważny – 5 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Opis ogólny |  |
| Pasmo 2,4 GHz | Tak |
| Pasmo 5 GHz | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standardy komunikacyjne | 2.4 GHz: 802.11 b/g/n |
|  | 5 GHz: 802.11 a/n/ac |
| Łączność |  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | Min. 2 |
| Zarządzanie energią |  |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 17 (V) |
| Maksymalne zużycie mocy | Max. 24 W |
| Typ chłodzenia | Pasywne |
| Antena |  |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 2,4 GHz: Zysk 6 dBi, 5 GHz: Zysk 5,5 dBi |
| Praca |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | Min. 710 MHz |
| Wielkość pamięci flash | 16 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Design |  |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 °C |

- Router WiFi – np. hAP ac lub inny równoważny – 4 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Opis ogólny |  |
| Pasmo 2,4 GHz | Tak |
| Pasmo 5 GHz | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 500 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standardy komunikacyjne | 2.4 GHz: 802.11 b/g/n |
|  | 5 GHz: 802.11 a/n/ac |
| Łączność |  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | Min. 5 |
| Ilość portów SFP | Min. 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | Min. 1 |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu-A |
| Zarządzanie energią |  |
| Obsługa PoE | Tak |
| Napięcie | 11 (V) |
| Maksymalne zużycie mocy | Max. 17 W |
| Typ chłodzenia | Pasywne |
| Antena |  |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 2,4 GHz: Zysk 2,5 dBi, 5 GHz: Zysk 2 dBi |
| Praca |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | Min. 720 MHz |
| Wielkość pamięci flash | 16 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Design |  |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 °C |

- Kabel SFP+ 1m – 10  szt.

- Sieciowa pamięć masowa w obudowie rack np. QNAP TS-435XeU-4G NAS Rack lub inny równoważny – 1 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Procesor | 4-rdzeniowy, 64 bitowy procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 2,2GHz |
| Obudowa | Rack 1U o wymiarach max., 44 x 431 x 293 mm |
| Pamięć RAM | 4GB DDR4 RAM SODIMM z możliwością rozszerzenia do 32GB |
| Pamięć Flash | 4GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 dyski 2.5"/3.5" SATA3 Hot Swap |
|  | 2 dyski M.2 2280 NVMe |
| Zamontowane dyski | 4 dyski SATA o pojemności 1TB z listy kompatybilności NASa, max. 5400 RPM |
| Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) obsługa Jumbo Frame i VLAN |
|  | 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ |
|  | obsługa VLAN i Jumbo Frame. |
| Porty | 2x USB 2.0 |
|  | 2x USB 3.2 Gen1 |
| Wskaźniki LED | HDD 1-4, M.2 1-2, Status, LAN, Power, USB |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. |
| Wspierany kliencki system Operacyjny | Apple Mac OS 10.10+ |
|  | Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 |
|  | IBM AIX 7, Solaris 10 oraz późniejsze systemy UNIX |
|  | Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11 |
|  | Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, i 2019 |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Windows ACL |
|  | Integracja w Windows ADS |
|  | Serwer WWW |
|  | Serwer plików |
|  | Manager plików przez WWW |
|  | Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI |
|  | Replikacja w czasie rzeczywistym |
|  | Serwer RADIUS |
|  | Klient LDAP |
|  | Serwer Syslog |
|  | Migawka wolumenów |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Rozszerzenie | Możliwość podłączenia modułów rozszerzających |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Gwarancja | 36 miesięcy producenta |
| Waga | Maksymalnie 5 kg |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |
| Liczba kont użytkowników | 4096 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Max ilość połączeń | 1500 |
| Zasilanie | 100W |
| Wentylatory | Minimum 3, każdy po 4 cm. |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS |

- Dysk do NAS 1 TB – 4 szt.

- Szyna do serwera NAS – 1 szt.

- Szyna do serwera DELL PowerEdge R440 – 1 szt.

- UPS Rack – np. EVER SINLINE RT XL 3000 lub inny równoważny – 1 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| PARAMETRY/TYP | Wymagania minimalne |
| Moc wyjściowa (pozorna / czynna) | minimum 3000 VA |
|  | minimum 3000 W |
| DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE |  |
| Topologia | VI (line interactive) |
| Typ obudowy | Rack / Tower |
| Chłodzenie | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
| WEJŚCIE |  |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50 Hz |
| Zakres częstotliwości i tolerancja | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
| Progi przełączania: sieć – UPS | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| WYJŚCIE |  |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa | 195 ÷ 253 V AC ± 2 % |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa | 230 V AC ± 5 % |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | ± 10 % |
| Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Filtracja napięcia wyjściowego | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| Progi przełączania: UPS – sieć | 183 ÷ 276 V AC ± 2 % |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową | < 3 ms |
| Czas powrotu na pracę sieciową | 0 ms |
| Przeciążalność | > 105% - 15 s (wyłączenie UPS) |
| AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA |  |
| Akumulatory wewnętrzne | minimum 12 V / 7 Ah VRLA |
| możliwość podpięcia modułów bateryjnych | wymagane minimum 1szt |
| Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych ( 80 % / 50 % Pmax) | minimum 4 / 7 min |
| Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza). | do 4 h |
| PARAMETRY MECHANICZNE |  |
| Wymiary – Rack (wys. X szer. X gł.) | nie większe niż 132 x 440 x 630 mm |
| Masa zasilacza | nie większa niż 43 kg |
| ZABEZPIECZENIA |  |
| Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny |
|  | 16 A / 250 V AC |
|  | Przeciwprzepięciowe |
| Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
| Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE |  |
| Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) | minimum 9 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym) |
| Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD |
| Interfejsy komunikacyjne | USB HID, SNMP/HTTP |
|  | zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie |
| Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45 | LAN 1 Gbit/s |
| Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane |
| Oprogramowanie monitorująco-zarządzające | oprogramamowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS . |
|  | możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP) |
|  | możliwość zdalnego wyłączenia zarządzalnej sekcji gniazd |
|  | możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów |
|  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
|  | wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer |
| Możliwość ustawienie minimalnego stopnia naładowania akumulatorów, przy którym zasilacz uruchomi się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego | wymagane |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware przez użytkownika | wymagane |
| ZASTOSOWANE STANDARDY |  |
| Deklaracje | CE |
| Normy | PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 |
| GWARANCJA / SERWIS |  |
| Gwarancja | min 36 miesięcy na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; |
| Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |
|  | serwis realizowany w systemie door to door |
| DODATKOWE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY |  |
|  | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania - należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymagań |
|  | jeżeli oferowana jest niestandardowa, rozszerzona gwarancja to wymagane jest by realizowana była wyłącznie przez serwis producenta - należy przedstawić odpowiednie oświadczenie producenta |
|  | oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji |
|  | karta katalogowa oferowanego sprzętu |

- Patchpanel 24 kaystone do szafy rack – 3 szt.

- RJ45 keystone – 72 szt.

- Patchcord kat. 6 – 100 szt.

- Organizaer kabli rack front – 4 szt.

- Organizer kabli rack tył – 4 szt.

- Organizer kabli rack pion – 2 szt.

- Serwer dostępowy np. Dell PowerEdge R450 lub inny równoważny – 2 szt.

| Minimalne parametry urządzenia – kryteria równoważności |  |
| --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  | Obudowa wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy, min. 2.8 GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 127 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |
| RAM | 32GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing |
| Gniazda PCI | minimum jeden sloty PCIe x16 generacji 4 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 6 interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
|  | Dodatkowa dwuportowa karta SAS HBA |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD |
|  | Zainstalowane 2 dyski SSD vSAS o pojemności min. 960 GB, 2,5“ Hot-Plug. |
|  | Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
|  | Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SED. |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, |
|  | Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0, |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W. |
| Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. |
|  | Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. |
|  | BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła |
|  | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
|  | Moduł TPM 2.0 |
|  | Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera |
|  | Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: |
|  | zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; |
|  | zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); |
|  | szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; |
|  | możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; |
|  | wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; |
|  | wsparcie dla IPv6; |
|  | wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; |
|  | możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; |
|  | możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; |
|  | integracja z Active Directory; |
|  | możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; |
|  | wsparcie dla dynamic DNS; |
|  | wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. |
|  | możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera |
|  | możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. |
|  | Serwer musi posiadać deklaracja CE. |
|  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| Warunki gwarancji | Gwarancja producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |
|  | Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |
|  | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
|  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

- Windows serwer standard 2022 + licencje CAL user dla 25 użytkowników lub inny równoważny – 2 szt.

Kryteria równoważności: taka sama funkcjonalność, wydajność, architektura, ergonomia systemu oraz obsługa Active Directory.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji.

UWAGA!

Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.

Zamówienie nie obejmuje kosztów montażu i instalacji.