Gruszczyn, 26.09.2022 r.

UTAL sp. z o.o.

ul. Katarzyńska 9

62-006 Kobylnica

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR 1.1.1/2021

W związku z realizacją projektu badawczego pn.: „Opracowanie wysokowydajnego urządzenia cyfrowego 
do nanoszenia nadruków oraz markerów chemicznych do weryfikacji autentyczności folii odblaskowej używanej 
do produkcji tablic rejestracyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020, Utal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza postępowanie dla zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu:

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakup zestawu elementów automatyki – część I

Elementy automatyki to między innymi elementy wysoko- i niskonapięciowe, PLC, sterowniki, falowniki, zestawy – zasilacz i serwonapęd, zabezpieczenia, elementy układów bezpieczeństwa, szafy sterownicze itp. oraz pozostałe wyposażenie i oprzyrządowanie niezbędne do sterowania poszczególnymi modułami 
i prototypem zgodnie ze specyfikacją zawartą w poniższej tabeli.

| Nr | Nazwa elementu | Ilość | Numer produktu firma (producent wskazany bądź inny równoważny) | Specyfikacja/Parametry równoważności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS Armac 1000E | 1 | Office 1000E LCD ARMAC | Wolnostojący Moc wyjściowa pozorna: 1000 VA Moc wyjściowa czynna: 650 W Napięcie wejściowe: 230 V Częstotliwość: 50 Hz Czas przełączania na UPS: 6 ms Ilość gniazd wyjściowych: 3 szt. |
| 2 | Listwa LED dł. 240 mm wyposażona w przewód o długości 1,5 m | 12 | 021-120-10-07 240 mm + przewód 1.5 m GOMAR PLUS | Długość listwy LED: 240 mm Długość dedykowanego przewodu: 1,5 m Napięcie: 24 V Moc: 12 W/m Jasność: 1500 lm/m Ilość diod: 58 LED/m |
| 3 | Listwa LED z osłonką dł. 2760 mm wyposażona w przewód o długości 1,5 m | 3 | 021-120-10-07 + 45ALU 2760 mm + przewód 1.5 m GOMAR PLUS | Długość listwy LED: 2760 mm Długość dedykowanego przewodu: 1,5 m Napięcie: 24 V Moc: 12 W/m Jasność: 1500 lm/m Ilość diod: 58 LED/m Materiał osłonki: profil aluminiowy |
| 4 | Przewód LiYY 5x0,34mm2 | 1 | LiYY 5x0,34mm2 HELUKABEL | Liczba żył: 5 Przekrój żyły: 0,34 mm2 Długość: 1000 m (rolka) |
| 5 | Obudowa złącza | 100 | DF11-10DS-2C HIROSE | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-płytka Rodzaj złącza: żeńskie Ilość pinów: 10 Układ wyprowadzeń złącza: 2x5 Raster styków: 2 mm |
| 6 | Zacisk zagniatany | 100 | DF11-22SCA HIROSE | Złącze: styk Typ złącza: przewód-płytka Rodzaj złącza: żeńskie Montaż elektryczny: zaciskanie |
| 7 | # Soczewka odbiciowa # (Reflective Lens) | 1 | F-5HA KEYENCE | Typ: obiektyw ze zmienną plamką Średnica plamki: 0,5 do 3mm Ogniskowa wykrywania: 8 do 30 mm |
| 8 | # Światłowód w oplocie | 1 | FU-2303 KEYENCE | Rozmiar: M3 Metoda wykrywania: odbicie rozproszeniowe Temperatura pracy: od -40 do 50°C |
| 9 | # Światłowód ze złączem M12 (4-pin) # (Fiber type M12 connector 4pin type) | 1 | LR-WF10C KEYENCE | Złącze: M12 Źródło światła – LED w kolorze białym Czas odpowiedzi 250 µs, 1 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms |
| 10 | # Przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 | 1 | OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 LAPP | Liczba żył: 3 Przekrój żyły: 1,5 mm2 Długość: 1000 m (rolka) |
| 11 | # Przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 2x0,75 | 1 | OLFLEX CLASSIC 110 2x 0,75 LAPP | Liczba żył: 2 Przekrój żyły: 0,75 mm2 Długość: 1000 m (rolka) |
| 12 | # Kabel krosowy ETHERLINE 1m | 8 | IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45 LAPP | Długość: 1 m Złącze: RJ45 Indeks miedzi: 28 kg/km |
| 13 | # Kabel krosowy ETHERLINE 5m | 41 | IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45 LAPP | Długość: 5 m Złącze: RJ45 Indeks miedzi: 140 kg/km |
| 14 | # Kabel krosowy ETHERLINE 7m | 1 | IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ45 LAPP | Długość: 7 m Złącze: RJ45 Indeks miedzi: 196 kg/km |
| 15 | # Zasilacz impulsowy | 2 | RSP-1000-48 MEAN WELL | Typ zasilacza: impulsowy Rodzaj zasilacza: modułowy Moc: 1008 W Napięcie wyjściowe: 48V DC |
| 16 | # Zasilacz impulsowy | 10 | CSP-3000-120 MEAN WELL | Typ zasilacza: impulsowy Rodzaj zasilacza: modułowy, programowalny Moc: 3000 W Napięcie wyjściowe: 120V DC |
| 17 | # Zasilacz impulsowy | 1 | RSP-3000-48 MEAN WELL | Typ zasilacza: impulsowy Rodzaj zasilacza: modułowy Moc: 3000 W Napięcie wyjściowe: 48V DC |
| 18 | # Obudowa złącza | 100 | 430251000 MOLEX | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-płytka Rodzaj złącza: żeńskie Ilość pinów: 10 Układ wyprowadzeń złącza: 2x5 Raster styków: 3 mm System blokowania: z zatrzaskiem |
| 19 | # Zacisk | 100 | 457730003 MOLEX | Rodzaj złącza: żeńskie Maksymalna średnica przewodu: 1,85 mm |
| 20 | # Wtyczka | 100 | 39012040 MOLEX | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-przewód/płytka Rodzaj złącza: żeńskie Ilość pinów: 4 Układ wyprowadzeń złącza: 2x2 Raster styków: 4,2 mm System blokowania: zatrzask |
| 21 | # Zacisk zagniatany żeński | 200 | 39000073 MOLEX | Minimalny rozmiar przewodu: 0,2 mm2 Maksymalny rozmiar przewodu: 0,8 mm2 Materiał styków: mosiądz |
| 22 | # Uchwyt i osłonka kabla | 100 | 2047230002 MOLEX | Ilość pinów: 2 Układ rozprowadzeń złączy: 2x1 Kolor: czarny |
| 23 | # Obudowa złącza | 100 | 39014030 MOLEX | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-przewód/płytka Rodzaj złącza: żeńskie Raster styków: 4,2 mm Ilość pinów: 3 Układ rozprowadzeń złącza: 1x3 System blokowania: zatrzask |
| 24 | # Złącze panelowe MSDD RJ45/RJ45 | 1 | 4000-73000-0010000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: 24 V AC/DC Prąd roboczy: max. 1.5 A Otwór montażowy: Ø 22.5 mm |
| 25 | Konektor M12 męski, prosty z wolnym końcem przewodów | 2 | 7000-12221-0240300 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 250 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 2.5 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| 26 | Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm | 9 | 7000-12701-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 250 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 2.5 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| 27 | Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm | 2 | 7000-12921-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 60 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 1.5 kV Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| 28 | Konektor M12 żeński, kątowy z wolnym końcem przewodów | 7 | 7000-12341-6340500 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 250 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 2.5 kV Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| 29 | Konektor M8 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów | 2 | 7000-08061-6310500 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 50 V AC/60 V DC Znamionowy pik napięciowy: 1.5 kV Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |
| 30 | Trójnik M12 Slimline męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy | 4 | 7000-41211-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 60 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 1.5 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M8/M12×1 mm) zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm, samohamowny |
| 31 | Wtyczka M8 męska, prosta, Slimline, 3-polowa, 0,14-0,34mm2 | 8 | 7000-08331-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 32 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 0.8 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |
| 32 | Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów | 4 | 7000-17041-2920700 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 30 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 0.8 kV Ilość/przekrój żył: 8× 0.25 mm² |
| 33 | Przewód PUR/PVC-JB 16*0,34+5*0,75 50m | 3 | 8000-00000-4045000 MURR ELEKTRONIK | Ilość/przekrój żył: 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² Izolacja żyły: PVC Średnica zewnętrzna: 12.5 mm ±5% |
| 34 | Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy, bez LED | 1 | 8000-88552-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: 25 V AC/DC Prąd roboczy na styk: max. 4 A 8-portowy, 5-piny |
| 35 | # Moduł ze złączem SUB-D15 125VAC/DC/2A | 3 | 54031 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: 125 V AC/150 V DC Blokowanie slotów: Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) Listwa wielostykowa 15-piny Zaciski śrubowe |
| 36 | # Szyna do płytek PCC | 10 | 24568-361 NVENT | Materiał prowadnicy: poliwęglan Kolor szyny: czerwony Długość posuwu: 160 mm Typ nóżki: zacisk |
| 37 | # Obudowa do płytek PCC | 1 | 24563-191 NVENT | Szerokość: 426,7 mm Głębokość: 175 mm Masa obciążenia: 11 kg Materiał: aluminium |
| 38 | # Przekaźnik | 6 | G2RV-SR500 24VDC OMRON | Typ przekaźnika: interfejsowy Napięcie cewki nominalne: 24V DC Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe Czas zadziałania: 20 ms Czas zwolnienia: 40 ms |
| 39 | # Czujnik ultradźwiękowy | 2 | UB500-18GM75-I-V15 PEPPERL-FUCHS | Minimalne napięcie zasilania: 10 V/DC Maksymalne napięcie zasilania: 30 V/DC Wyjście czujnika: analogowe prądowe Złącze czujnika: M12, 5 pin Rozmiar czujnika: M18 |
| 40 | # Kabel okrągły konfekcjonowany | 2 | 2926496 PHOENIX CONTACT | Długość: 6 m Przekrój przewodu: 15x0,25 mm2 Zewnętrzna średnica przewodu: 7,9 mm±0,5 mm Ekranowany |
| 41 | # Fotoelektryczny czujnik refleksyjny | 2 | WL8-P2231 SICK | Maksymalna odległość wykrywania: 4 m Typ światła: Dioda LED, widzialne światło czerwone Typ zacisków: złącze M8 Szerokość: 11 mm Długość: 20 mm Wysokość: 31 mm |
| 42 | # Ogranicznik przepięć | 1 | 5SD7464-0 SIEMENS | Rozmiar: 4 moduły Prąd znamionowy: 350V 4-biegunowy Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: optyczny |
| 43 | # Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 1 | 5SY4325-7 SIEMENS | 3-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 400 V AC Prąd znamionowy: 25 A |
| 44 | # Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 1 | 5SY4316-7 SIEMENS | 3-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 230/400 V AC Prąd znamionowy: 16 A |
| 45 | # Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 1 | 5SY4110-7 SIEMENS | 1-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 400 V AC Prąd znamionowy: 10 A |
| 46 | # Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 7 | 5SY4120-7 SIEMENS | 1-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 400 V AC Prąd znamionowy: 20 A |
| 47 | # Blok styków pomocniczych | 12 | 5ST3010 SIEMENS | Liczba modułów: 0,5 Połączenie: zaciski śrubowe Stopień ochrony: IP20 |
| 48 | # Wyłącznik do ochrony silnika | 3 | 3RV2011-0EA25 SIEMENS | 3-biegunowy Maksymalne napięcie przełączające: 690 V AC Złącze: terminal przepustowy |
| 49 | # Złącze | 2 | 5ST3805-1 SIEMENS | Głębokość: 70 mm Dedykowany element do wyłączników |
| 50 | # Wyłącznik kombinowany | 2 | 5SU1354-7KK10 SIEMENS | 2-biegunowy Prąd znamionowy: 10 A Napięcie znamionowe: 230 V |
| 51 | # Wyłącznik | 1 | 3VA1080-4ED46-0AA0 SIEMENS | Zakres ustawienia prądu: 80 – 80 A 4-biegunowy Maksymalne napięcie przełączające: 690 V/AC Stopień ochrony: IP40 |
| 52 | # Pokrętło sterujące | 1 | 3VA9157-0PK15 SIEMENS | Stopień ochrony: IP65 Napęd obrotowy drzwiowy z wałkiem 300 mm Kolor: żółto-czerwony |
| 53 | # Reaktor liniowy | 1 | 6SL3000-0CE21-6AA0 SIEMENS | Prąd wyjściowy: 35 A Rozmiar: 219x180x144 mm Stopień ochrony: IP20 |
| 54 | # Filtr liniowy | 1 | 6SL3000-0BE21-6DA0 SIEMENS | Wejście: 3AC 380-480V, 50/60HZ |
| 55 | # Gniazdo z pokrywą | 2 | 5TE6802 SIEMENS | Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 16A Stopień ochrony: IP20 |
| 56 | # System zasilania (zasilacz) | 1 | 6EP3437-8MB00-2CY0 SIEMENS | Wejście: 400-500 V 3 AC Wyjścia: 4 Wyjścia: 24 V DC/40 A/4X 10 A Moc znamionowa: 960 W Typ zacisków: zacisk śrubowy, wtykowy Stopień ochrony: IP20 |
| 57 | # Moduł rozszerzeń zasilacza impulsowego | 1 | 6EP4436-8XB00-0CY0 SIEMENS | Wyjścia: 4 x 5A / 24V Stopień ochrony: IP20 Rozmiar: 60x150x125 mm |
| 58 | # Sterownik napędu | 1 | 6ES7615-7DF10-0AB0 SIEMENS | Interfejsy: RJ45 (Ethernet), PROFIBUS, PROFINET, Interfejs DRIVE-CLiQ, RS 485, USB Maksymalna ilość wejść cyfrowych: 28 Maksymalna liczba wyjść: 16 System wieloosiowy Stopień ochrony: IP20 |
| 59 | # Karta # (COMPACTFLASH CARD) | 1 | 6SL3054-0FB00-1BA0 SIEMENS | Bez rozszerzenia wydajności Wyposażona w certyfikat licencji |
| 60 | # Panel operatorski | 2 | 6SL3055-0AA00-4BA0 SIEMENS | Wyposażony w 6 przycisków do ustawiania parametrów i informacji diagnostycznych Wyposażony w dwuwierszowy wyświetlacz |
| 61 | # Zestaw adapterów | 2 | 6SL3064-1BB00-0AA0 SIEMENS | Przekładka co 50 mm Jednostka kontrolna: CU320 |
| 62 | # Karta (COMPACTFLASH CARD) | 1 | 6SL3054-0EJ01-1BA0 SIEMENS | Z rozszerzeniem wydajności Z funkcją programowania Wyposażona w licencję |
| 63 | # Moduł terminala | 1 | 6SL3055-0AA00-3PA1 SIEMENS | Wejścia cyfrowe: 4, 3AC 380-480V, 50/60HZ Wejścia analogowe: 1 DC 600V, 27A, 16KW Rozmiar: 50x150x111 mm |
| 64 | # Moduł liniowy | 1 | 6SL3130-6TE21-6AA4 SIEMENS | Wejścia: 3AC 380-480V, 50/60HZ Wyjścia: DC 600V, 27A, 16KW Szerokość/Głębokość/Wysokość: 100x270x380 mm Stopień ochrony: IP20 |
| 65 | # Przewód zasilający | 1 | 6FX5002-5DN06-1AC5 SIEMENS | Długość: 2,5 m Średnica zewnętrzna: 10,8 mm |
| 66 | # Moduł zasilania | 3 | 6SL3120-2TE13-0AD0 SIEMENS | Wejścia: DC 600V Wyjścia: 3AC 400V, 3A/3A Wewnętrzne chłodzenie powietrza Zabezpieczenie przed zwarciem Odporność na uszkodzenia uziemienia |
| 67 | # Kabel sygnałowy | 4 | 6FX5002-2DC10-1AH0 SIEMENS | Długość: 7 m Średnica zewnętrzna: 7,1 mm |
| 68 | # Przewód zasilający | 4 | 6FX5002-5CN06-1AG0 SIEMENS | Długość: 6 m Średnica zewnętrzna: 8,4 mm |
| 69 | # Złącze przemysłowe zasilające | 2 | 6SL3162-2MA00-0AC0 SIEMENS | Prąd znamionowy: 30 A Typ połączenia: terminal śrubowy |
| 70 | # Enkoder | 2 | 6FX2001-5QD13-1AA0 SIEMENS | Wyposażony w kołnierz zaciskowy Średnica wała: 10 mm |
| 71 | # Panel operatorski HMI | 1 | 6AV2128-3UB06-0AX0 SIEMENS | Dotykowy Rozmiar wyświetlacza: 18,5 cala Ochrona z przodu: IP65 Ochrona z tyłu: IP20 |
| 72 | # Panel operatorski HMI | 1 | 6AV3688-3AF37-0AX0 SIEMENS | Przyciskowy – 8 przycisków funkcyjnych z wielokolorowym podświetleniem LED 8 wejść lub wyjść binarnych konfigurowalnych 2 wejścia binarne dla stopu awaryjnego 2x RJ45 |
| 73 | # Blok LED (element podświetlający) | 6 | 3SU1401-1BB20-3AA0 SIEMENS | Montaż: czołowy Kolor diody LED: czerwony Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe |
| 74 | # Blok LED (element podświetlający) | 3 | 3SU1401-1BB40-1AA0 SIEMENS | Montaż: czołowy Kolor diody LED: zielony Wyprowadzenia: zaciski śrubowe |
| 75 | # Podświetlany przycisk grzybkowy (bezpieczeństwa) | 3 | 3SU1051-1HB20-0AA0 SIEMENS | Kolor: czerwony Klasa ochrony: IP67 Kształt grzybkowy Średnica otworu montażowego: 22 mm wymuszone blokowanie, odblokowanie przez obrót |
| 76 | # Blok styków z jednym elementem 1 NC | 6 | 3SU1400-1AA10-3CA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Montaż: do płyty czołowej Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe |
| 77 | # Uchwyt na bloki | 10 | 3SU1550-0AA10-0AA0 SIEMENS | Zastosowanie dla 3 elementów stykowych (na 3 bloki) Standard przełącznika: 22 mm Montaż: do płyty czołowej |
| 78 | # Etykieta - podkładka ostrzegawcza | 3 | 3SU1900-0BC31-0DA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Kolor: żółty Średnica zewnętrzna: 75 mm Średnica wewnętrzna: 23 mm Średnica otworu montażowego: 22 mm Samoprzylepna |
| 79 | # Przycisk zielony | 3 | 3SU1152-0AB40-3BA0 SIEMENS | Średnica: 22 mm Kolor: zielony Możliwy do podświetlania Napięcie zasilania lampy 24 V Z samopowrotem, z uchwytem Przyłącze sprężynowe |
| 80 | # Przycisk czerwony | 3 | 3SU1152-0AB20-3CA0 SIEMENS | Średnica: 22 mm Kolor: czerwony Możliwy do podświetlania Napięcie zasilania lampy 24 V Z samopowrotem, z uchwytem Przyłącze sprężynowe |
| 81 | # Blok styków z 1 elementem 1NO | 7 | 3SU1400-1AA10-3BA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Montaż: do płyty czołowej Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe |
| 82 | # Czytnik kart dostępu | 1 | 6GT2831-6BA50 SIEMENS | Częstotliwość pracy: 13,56 MHz Prąd zasilania: 300 mA Długość/Szerokość/Wysokość: 24x90x62 Materiał obudowy: poliwęglan |
| 83 | # Uchwyt kart czytnika dostępu | 1 | 6GT2890-0CA00 SIEMENS | Dedykowany do czytnika dostępu Materiał: SAN |
| 84 | # Moduł interfejsu PROFINET | 1 | 6ES7155-6AU00-0CN0 SIEMENS | Komunikacja: PROFINET Rozmiar: 74x50x117 mm |
| 85 | # Adaptery magistrali | 1 | 6ES7193-6AR00-0AA0 SIEMENS | Komunikacja: RJ45 (2 x złącze RJ45) Rozmiar: 59x20x69,5 mm |
| 86 | # Moduł wejść binarnych | 5 | 6ES7131-6BF00-0CA0 SIEMENS | 8 wejść (24V DC) Wbudowana diagnostyka kanałów |
| 87 | # Moduł wyjść binarnych | 5 | 6ES7132-6BF00-0CA0 SIEMENS | 8 wyjść (24V DC / 0.5A) Wbudowana diagnostyka kanałów |
| 88 | # Moduł wejść binarnych FAIL-SAFE | 2 | 6ES7136-6BA00-0CA0 SIEMENS | 8 wejść (24V DC) Maksymalne napięcie robocze: 24 VDC Prąd wejściowy: 3,7 mA |
| 89 | # Moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE | 2 | 6ES7136-6DB00-0CA0 SIEMENS | 4 wyjścia (24V DC/2A) Maksymalne napięcie robocze: 24 VDC Prąd wyjściowy: 2 A |
| 90 | # Moduł wejść analogowych – 4 wejścia | 1 | 6ES7134-6JD00-0CA1 SIEMENS | 4 wejścia RTD/TC Maksymalne napięcie robocze: 24 VDC |
| 91 | # Moduł wejść analogowych – 2 wejścia | 5 | 6ES7134-6HB00-0CA1 SIEMENS | 2 wejścia napięciowe/prądowe Stopień ochrony: IP20 Rozmiar: 58x15x73 mm |
| 92 | # Moduł komunikacyjny | 2 | 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS | Typ interfejsu komunikacyjnego: RS-232; RS-422; RS-485 Rozmiar: 58x15x73 mm |
| 93 | # Podstawka dla modułów rozszerzeń – nowa grupa | 8 | 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS | Typ zacisków: zacisk wciskany Rozmiar: 35x15x117 mm Nowa grupa zasilająca Brak podłączenia do kanałów pomocniczych |
| 94 | # Podstawka dla modułów rozszerzeń – kontynuacja grupy | 19 | 6ES7193-6BP00-0BA0 SIEMENS | Typ zacisków: zacisk wciskany Długość/szerokość/wysokość: 35x15x117 mm Kontynuacja grupy zasilającej Bez kanałów pomocniczych |
| 95 | # Wyłącznik pozycyjny kompaktowy | 1 | 3SE5413-0CC20-1EB1 SIEMENS | Szerokość: 30 mm Złącze: M12 Dźwignia z rolką |
| 96 | # Złącze męskie RJ45 | 1 | 6GK1901-1BB10-2AB0 SIEMENS | Ilość pinów: 4 Typ złącza: RJ45 Rozmiar: 55x13,7x16 |
| 97 | # Przełącznik (Switch) | 1 | 6GK5005-0BA10-1AA3 SIEMENS | Ilość portów 10/100 MBit/s: 5 Typ złącza: RJ45 Stopień ochrony: IP30 |
| 98 | # Blok LED ze zintegrowaną diodą | 1 | 3SU1401-1BB50-1AA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Kolor diody LED: niebieski Dioda LED: 24 V AC/DC Wyprowadzenia: zaciski śrubowe |
| 99 | # Obudowa urządzeń sterowniczych – 3 punkty sterownicze z tworzywa | 8 | 3SU1803-0AA00-0AB1 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Ilość otworów: 3 Średnica otworu montażowego: 22 mm Rozmiar: 85x154x64 mm Bez wyposażenia |
| 100 | # Obudowa urządzeń sterowniczych – 4 punkty sterownicze z tworzywa | 1 | 3SU1804-0AA00-0AB1 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Ilość otworów: 4 Średnica otworu montażowego: 22 mm Wymiary: 85x194x64 mm Bez wyposażenia |
| 101 | # Przycisk niebieski | 1 | 3SU1152-0AB50-3BA0 SIEMENS | Średnica: 22 mm Kolor: niebieski Możliwy do podświetlania Napięcie zasilania lampy 24 V |
| 102 | # Przewód | 2 | 6FX5002-2DC30-1AG0 SIEMENS | Średnica zewnętrzna: 7,1 mm Długość: 6 m Stopień ochrony: IP67 |
| 103 | # Wyłącznik pozycyjny | 4 | 3SE5232-0HK15 SIEMENS | Złącze (komponenty): śrubowe Sposób sterowania: dźwignia obrotowa, dźwignia metalowa, rolka z tworzywa sztucznego |
| 104 | # Przełącznik pozycyjny bezpiecznikowy | 4 | 3SE5322-0SD21 SIEMENS | Złącze (komponenty): śrubowe Z ryglem, siła ryglowania 1300N |
| 105 | # Element uruchamiający prawostronny | 2 | 3SE5000-0AV06 SIEMENS | Dopasowany do przełącznika pozycyjnego Zasada działania: mechaniczna Konstrukcja mechanizmu napędowego: element wykonawczy promieniowy prawostronny |
| 106 | # Element uruchamiający lewostronny | 2 | 3SE5000-0AV04 SIEMENS | Dopasowany do przełącznika pozycyjnego Zasada działania: mechaniczna Konstrukcja mechanizmu napędowego: element wykonawczy promieniowy lewostronny |
| 107 | # Wtyk z tworzywa | 4 | 3SX5100-1SS08 SIEMENS | Złączka wtykowa: M12 Liczba biegunów: 8 Stopień ochrony: IP67 |
| 108 | # Moduł wyjść analogowych | 4 | 6ES7135-6HB00-0CA1 SIEMENS | Liczba wyjść analogowych: 2 Rozmiar: 15x73x58 mm Wbudowana diagnostyka |
| 109 | # Moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE | 2 | 6ES7136-6RA00-0BF0 SIEMENS | Wyjście przekaźnikowe: 1 Całkowity prąd wyjściowy: 5 A Rozmiar: 20x73x58 mm |
| 110 | # Podstawka dla modułów rozszerzeń – kontynuacja grupy | 2 | 6ES7193-6BP20-0BF0 SIEMENS | Napięcie robocze: 24 V/DC Rozmiar: 20x117x35 mm Ilość biegunów: 8 Zaciski wtykowe Kanały pomocnicze Kontynuacja grupy zasilającej |
| 111 | # Czujnik przepływu | 3 | S55720-S189 SIEMENS | Średnica nominalna: DN 10 mm Zakres pomiarowy: 1,8÷32 l/min Klasa ochrony: IP65 |
| 112 | # Blok rozdzielczy | 4 | AUX38074N SIMET S.A. | Prąd znamionowy: 175 A Rodzaj połączenia: zacisk śrubowy Kolor: niebieski 1-potencjałowy we: 1x16-70mm2 wy: 10x2 5-16mm2 |
| 113 | # Blok rozdzielczy | 4 | AUX38074PE SIMET S.A. | Prąd znamionowy: 175 A Rodzaj połączenia: zacisk śrubowy Kolor: zielony 1-potencjałowy we: 1x16-70mm2 wy: 10x2 5-16mm2 |
| 114 | # Przetwornik dźwięku | 1 | BPT-40X BESTAR | Typ przewodnika dźwięku: sygnalizator piezoelektryczny Właściwości przetworników dźwięku: z wewnętrznym generatorem Częstotliwość rezonansowa: 2,8 kHz Prąd pracy: 12 mA |
| 115 | # Przełącznik Easy Smart, 16 portów gigabitowych | 1 | TL-SG116E V1.20 TP-LINK | 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s Metalowa obudowa |
| 116 | # Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy | 17 | 1521740000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 3 Kolor: ciemnobeżowy |
| 117 | # Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy | 14 | 1521690000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 4 Kolor: ciemnobeżowy |
| 118 | # Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Niebieski | 10 | 1521700000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 4 Kolor: niebieski |
| 119 | # Mostek wtykowy typ: ZQV 2.5N/10 BL | 11 | 1527880000 WEIDMUELLER | Ilość torów: 10 Kolor: niebieski |
| 120 | # Mostek wtykowy typ: ZQV 2.5N/3 RD | 14 | 2108690000 WEIDMUELLER | Ilość torów: 3 Kolor: czerwony |
| 121 | # Mostek wtykowy typ: ZQV 2.5N/10 RD | 2 | 2108910000 WEIDMUELLER | Ilość torów: 10 Kolor: czerwony |
| 122 | # Obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą | 2 | 1206500000 WEIDMUELLER | Podstawowy materiał obudowy: odlew ciśnieniowy aluminiowy Szerokość obudowy: 98,9 mm Wysokość obudowy: 47 mm |
| 123 | # Moduł sygnałowy, 12-biegunowy, złącze żeńskie | 2 | 1428850000 WEIDMUELLER | Kategoria przepięciowa: III Liczba biegunów: 12 Złącze żeńskie |
| 124 | # Moduł mocy | 2 | 1429350000 WEIDMUELLER | Kategoria przepięciowa: III Liczba biegunów: 3 Złącze żeńskie |
| # 125 | # Moduł RJ45, Przejściówka żeńska/żeńska RJ45 | 2 | 2592030000 WEIDMUELLER | Kategoria przepięciowa: III Liczba biegunów: 8 |
| 126 | # Rama | 2 | 1428960000 WEIDMUELLER | Liczba gniazd: 3 Materiał: odlew ciśnieniowy cynkowy Długość: 36,4 mm Szerokość: 64 mm |
| 127 | # Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy | 137 | 1521850000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 2 Kolor: ciemnobeżowy |
| 128 | # Zacisk typ: SRL 4 | 1 opak. | 2614940000 WEIDMUELLER | Montaż wciskany Mocowanie z możliwością zatrzaśnięcia Materiał: poliamid Kolor: szary |
| 129 | # Łącznik poprzeczny typ: SQB 4/3 | 1 opak. | 2615150000 WEIDMUELLER | Prąd znamionowy: 41 A Liczba biegunów: 3 |
| 130 | # Płytka zamykająca typ: SEP SRL 4 | 1 opak. | 2615000000 WEIDMUELLER | Głębokość: 39,4 mm Wysokość: 46 mm Szerokość: 1,5 mm |
| 131 | # Szafa elektryczna | 1 | n/d | Rozmiar szafy: 2230x700x550 mm Wyposażona w płytę montażową i drzwi dwuskrzydłowe symetryczne Kolor: RAL 7035 |

Zakup zestawu napędów – część II

Elementy zestawu napędów to między innymi silniki elektryczne, wentylatory, przekładnie, korpusy, oprawy, łożyska, wały, wsporniki, normalia oraz niezbędny osprzęt niezbędny do uruchomienia modułów prototypu zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji technicznej.

- Silnik elektryczny wzbudzany magnesem stałym – 4 szt.

Symbol: 1FK7042-2AF71-1RG0

Producent: Siemens lub inny równoważny o następujących parametrach równoważności:

  - Liczba biegunów: 8;

  - Stała momentu obrotowego: 1,38 Nm/A;

  - Rezystancja uzwojenia przy 20º C: 4,67 Ω;

  - Sztywność skręcania wału: 15500 Nm/rad;

  - Chłodzenie samoczynne;

  - Tolerancja bicia promieniowego: 0,040 mm;

  - Tolerancja współosiowości: 0,08 mm;

  - Tolerancja bicia osiowego: 0,08 mm;

  - Klasa ochrony: IP64;

  - Przyłącze elektryczne: wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa;

  - Bez hamulca zatrzymującego;

  - Optymalna prędkość obrotowa: 3000 1/min;

  - Optymalna moc: 0,8 kW.

- Motoreduktor ślimakowy – 2 szt.,

Symbol: 2KJ3642-5DF23-4DJ1-Z D22+G10+K01+K07+L02+L75+M10+M23+M55+P91

Producent: Siemens lub inny równoważny o następujących parametrach równoważności:

  - Liczba biegunów: 4;

  - Napięcie: 400 V;

  - Moc silnika P: 0,75 kW;

  - Obroty na wyjście n2= 92 obr/min;

  - Moment wyjściowy M2=71 Nm;

  - Przełożenie i=15,71;

  - Stopień ochrony: IP55.

Informacje uzupełniające dot. zakupu zestawu elementów automatyki oraz zakupu zestawu napędów

Podstawowym założeniem do projektu automatyki jest zapewnienie spójności zastosowanych rozwiązań 
w obszarze obsługi algorytmów sterowania, programowania i parametryzacji napędów, wizualizacji (interfejsu człowiek-maszyna), diagnostyki, wymiany danych z podsystemem drukującym oraz systemami nadrzędnymi. Wszystkie komponenty automatyki, w szerokim tego słowa znaczeniu, powinny umożliwić integrację 
w środowisku PROFINET. W nowoczesnej automatyce dominują trendy projektowania w technologii rozproszonej, tzw. field-bus technology, z wykorzystaniem sieci przemysłowych  zapewniających determinizm czasowy wymiany sygnałów, jak również zapewniających dodatkowe funkcjonalności w postaci propagacji sygnałów związanych z funkcjami bezpieczeństwa maszyn, czy też synchronizacji napędów wieloosiowych. 
Z mediów transmisyjnych obecnie na czele wysuwa się skrętka komputerowa, światłowody – szczególnie 
w silnie zakłóconym środowisku, jak również w szczególnych przypadkach transmisja bezprzewodowa 
w oparciu o sieci WiFi (głównie w aplikacjach wymagających mobilności). PROFINET implementuje interfejs do urządzeń peryferyjnych, bazujących w warstwie łącza danych na standardzie ethernetowym. Jego podstawą jest kaskadowa koncepcja czasu rzeczywistego. PROFINET definiuje wymianę danych między sterownikami (zwanymi „IO-Controllers”) a urządzeniami (zwanymi „IO-Devices”), zapewniając również parametryzację i diagnostykę urządzeń. Kontrolerem IO jest zwykle PLC, DCS lub IPC; natomiast IO-Devices mogą być różne, takie jak: moduły we/wy, napędy, czujniki lub siłowniki. Protokół PROFINET jest przeznaczony do szybkiej wymiany danych między urządzeniami obiektowymi opartymi na sieci Ethernet i jest zgodny z modelem dostawca-konsument. Zapewnia integrację funkcji bezpieczeństwa na maszynie, synchronizację napędów w trybie izochronicznym, nie blokując jednocześnie przesyłu danych niezwiązanych bezpośrednio ze sterowaniem maszyn, takich jak: danych z systemów wizyjnych (także obrazów), komunikacji do i z bazy danych itp. W skład rodziny protokołów PROFINET wchodzą takie technologie, jak: ProfiSave, ProfiDrive oraz ProfiNet IO. Stowarzyszenie rozwijające standard PROFINET PI posiada około 1700 członków na całym świecie. Należą do nich wszyscy wiodący dostawcy automatyki, a także wielu użytkowników końcowych i inne organizacje, takie jak uniwersytety na całym świecie, które czerpią korzyści 
z zaawansowanych informacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Najważniejszymi celami PI są ciągły rozwój technologii PROFIBUS i PROFINET. Oferowane komponenty powinny być zgodne 
z językami programowania zgodnymi z normą IEC 61131. Układy winny umożliwiać realizację wszystkich zadań w spójnym środowisku TIA portal, integrującym narzędzia do programowania, strojenia, parametryzacji, wizualizacji, diagnostyki.

W powyższej specyfikacji wskazani zostali producenci, oznaczenia bądź symbole części. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wskazane parametry równoważności.

Prosimy o wskazanie ceny z uwzględnieniem wymagań technicznych przedstawionych w przedmiocie zapytania ofertowego nr  11/POIR 1.1.1/2021 (równoważnych lub lepszych). Jeżeli w dokumentacji technicznej oraz w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nieobniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych (zakres równoważności wskazany przez Zamawiającego). Niezałączenie dokumentacji potwierdzającej równoważność będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty z uwagi na brak spełnienia warunków formalnych. Ostateczna ocena równoważności zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty (również koszty transportu, ubezpieczenia, montażu itp.). W załączniku nr 1 do oferty należy przedstawić wycenę szczegółową tj. każdego komponentu z osobna.

Oferowana cena powinna być ceną netto (tj. bez podatku VAT).

Waluty dopuszczalne w zamówieniu to: PLN, EUR, USD. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w wyżej wymienionych walutach. Wszystkie ceny oferowane w obcej walucie zostaną przeliczone do porównania według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru, w dniu dokonywania oceny złożonych ofert .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Kod CPV:	42991500-4 – Części maszyn drukarskich i introligatorskich

42950000-0 – Części maszyn ogólnego zastosowania

31711000-3 – Artykuły elektroniczne

31155000-7 – Falowniki

42142200-8 – Części elementów napędowych

- Termin realizacji zamówienia:

- Część I: w okresie 220 dni od momentu złożenia zamówienia;

- Część II: w okresie 220 dni od momentu złożenia zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Oferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta o uzupełnienie oferty o specyfikacje komponentów.

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Założenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

- Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria:

| Kryterium oceny ofert | Waga | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena netto powiększona o ewentualne koszty dodatkowe | 100% | 100 |

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- Punkty w ramach kryterium Cena netto powiększona o ewentualne koszty dodatkowe będą przyznawane według następującej formuły:

| A n = | C min | ∙100 |
| --- | --- | --- |
|  | C r |  |

Gdzie:

A n – ilość punktów przyznana ofercie

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

- Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert

Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert zobowiązany 
jest złożyć następujące dokumenty:

- Złożenie oferty zawierającej:

  - nazwę i adres Oferenta;

  - datę wystawienia oferty;

  - dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów punktowych;

  - termin ważności oferty;

  - załącznik z wyceną szczegółową,

  - dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązania (jeśli dotyczy).

- Złożenie oświadczeń o następującej treści:

  - Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

  - Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 
nr 11/POIR 1.1.1/2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta 
o uzupełnienie oferty o specyfikacje komponentów.

  - Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

  - Wykonawca posiada niezbędna wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na formularzu oferenta wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z pkt 5 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposoby składania ofert:

- osobiście w siedzibie firmy: UTAL sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica (Gruszczyn);

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: dotacje@utal.pl;

- poprzez portal bazakonkurencyjności.pl.

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 03.10.2022 r.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą Oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek Oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

- Brak któregokolwiek ze wskazanych załączników i/lub wskazanych oświadczeń stanowi podstawę 
do odrzucenia formalnego danej oferty.

- Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wskazanej w punkcie 6 niniejszego Zapytania jako termin dostarczenia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo 
z firmą UTAL sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą UTAL sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy UTAL sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy UTAL sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1  do zapytania ofertowego).

- Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do realizacji prac, 
w szczególności:

- Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności – pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 
na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się 
o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Karolina Bąk, Dział Techniki i Rozwoju.

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy UTAL Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy UTAL sp. z o.o. do akceptacji oferty, 
w całości lub części i nie zobowiązuje UTAL sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- UTAL sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- UTAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 1,5 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 30% kwoty z wybranej oferty.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/

Załączniki

- Formularz ofertowy

Podpisy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/POIR 1.1.1/2021

Formularz ofertowy

Oferta dla firmy UTAL sp. z o.o.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/POIR 1.1.1/2021 z dnia 26.09.2022 r. dotyczące zakupu zestawu elementów automatyki – część I, zestawu napędów – część I oraz komputera przemysłowego – część II, stanowiących element projektu badawczego pn.: „Opracowanie wysokowydajnego urządzenia cyfrowego 
do nanoszenia nadruków oraz markerów chemicznych do weryfikacji autentyczności folii odblaskowej używanej 
do produkcji tablic rejestracyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020, składam niniejszą ofertę 
na wykonanie w/w zamówienia.

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….………….……...*

Adres: ……………………………………………..…….…….….………..*

NIP: …..…………………………………………….………………………*

Dane osoby do kontaktu:

Imię i nazwisko: ………………………………………………….….…...*

Nr telefonu: ……………………………………………………….….…...*

Adres e-mail: ……………………………………….…………….……....*

|  | Cena netto zakupu oferty powiększona o ewentualne koszty dodatkowe | WALUTA [PLN/EUR/USD**] |
| --- | --- | --- |
| Zakupu zestawu elementów automatyki CZĘŚĆ I |  |  |
| Zakup zestawu napędów CZĘŚĆ II |  |  |

Łączna cenna netto oferty powiększona o ewentualne koszty dodatkowe …………….…….. [PLN/EUR/USD**]

Termin ważności oferty: …………………… od daty wskazanej w punkcie 6 niniejszego zapytania jako termin dostarczania ofert* (minimum 30 dni).

Załączniki:

- Wycena szczegółowa (załącznik obligatoryjny);

- Dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązania (jeśli dotyczy);

- …………………………………………………………………………………….……………….. (jeśli dotyczy).

Oświadczenia Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 11/POIR 1.1.1/2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta o uzupełnienie oferty o specyfikacje komponentów.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach.

- Wykonawca posiada niezbędna wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją między nami a Zamawiającym UTAL Sp. z o.o. powiązania osobowe lub kapitałowe. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zawiązanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Miejscowość ……………………….…, dnia……………..……… r.*

|  | (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* |
| --- | --- |

*  informacje obligatoryjne

** w  przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy

Załącznik nr 1 do oferty odpowiadającej na zapytanie ofertowe nr 11/POIR 1.1.1/2021 (załącznik obligatoryjny)

Wycena szczegółowa dla I części zamówienia

| Nr | Nazwa elementu | Ilość | Numer produktu firma (producent wskazany bądź inny równoważny) | Specyfikacja/Parametry równoważności | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS Armac 1000E | 1 | Office 1000E LCD ARMAC | Wolnostojący Moc wyjściowa pozorna: 1000 VA Moc wyjściowa czynna: 650 W Napięcie wejściowe: 230 V Częstotliwość: 50 Hz Czas przełączania na UPS: 6 ms Ilość gniazd wyjściowych: 3 szt. |  |
| 2 | Listwa LED dł. 240 mm wyposażona w przewód o długości 1,5 m | 12 | 021-120-10-07 240 mm + przewód 1.5 m GOMAR PLUS | Długość listwy LED: 240 mm Długość dedykowanego przewodu: 1,5 m Napięcie: 24 V Moc: 12 W/m Jasność: 1500 lm/m Ilość diod: 58 LED/m |  |
| 3 | Listwa LED z osłonką dł. 2760 mm wyposażona w przewód o długości 1,5 m | 3 | 021-120-10-07 + 45ALU 2760 mm + przewód 1.5 m GOMAR PLUS | Długość listwy LED: 2760 mm Długość dedykowanego przewodu: 1,5 m Napięcie: 24 V Moc: 12 W/m Jasność: 1500 lm/m Ilość diod: 58 LED/m Materiał osłonki: profil aluminiowy |  |
| 4 | Przewód LiYY 5x0,34mm2 | 1 | LiYY 5x0,34mm2 HELUKABEL | Liczba żył: 5 Przekrój żyły: 0,34 mm2 Długość: 1000 m (rolka) |  |
| 5 | Obudowa złącza | 100 | DF11-10DS-2C HIROSE | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-płytka Rodzaj złącza: żeńskie Ilość pinów: 10 Układ wyprowadzeń złącza: 2x5 Raster styków: 2 mm |  |
| 6 | Zacisk zagniatany | 100 | DF11-22SCA HIROSE | Złącze: styk Typ złącza: przewód-płytka Rodzaj złącza: żeńskie Montaż elektryczny: zaciskanie |  |
| 7 | # Soczewka odbiciowa (Reflective Lens) | 1 | F-5HA KEYENCE | Typ: obiektyw ze zmienną plamką Średnica plamki: 0,5 do 3mm Ogniskowa wykrywania: 8 do 30 mm |  |
| 8 | Światłowód w oplocie | 1 | FU-2303 KEYENCE | Rozmiar: M3 Metoda wykrywania: odbicie rozproszeniowe Temperatura pracy: od -40 do 50°C |  |
| 9 | # Światłowód ze złączem M12 (4-pin) (Fiber type M12 connector 4pin type) | 1 | LR-WF10C KEYENCE | Złącze: M12 Źródło światła – LED w kolorze białym Czas odpowiedzi 250 µs, 1 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms |  |
| 10 | Przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 | 1 | OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 LAPP | Liczba żył: 3 Przekrój żyły: 1,5 mm2 Długość: 1000 m (rolka) |  |
| 11 | Przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 2x0,75 | 1 | OLFLEX CLASSIC 110 2x 0,75 LAPP | Liczba żył: 2 Przekrój żyły: 0,75 mm2 Długość: 1000 m (rolka) |  |
| 12 | # Kabel krosowy ETHERLINE 1m | 8 | IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45 LAPP | Długość: 1 m Złącze: RJ45 Indeks miedzi: 28 kg/km |  |
| 13 | Kabel krosowy ETHERLINE 5m | 41 | IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45 LAPP | Długość: 5 m Złącze: RJ45 Indeks miedzi: 140 kg/km |  |
| 14 | Kabel krosowy ETHERLINE 7m | 1 | IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ45 LAPP | Długość: 7 m Złącze: RJ45 Indeks miedzi: 196 kg/km |  |
| 15 | Zasilacz impulsowy | 2 | RSP-1000-48 MEAN WELL | Typ zasilacza: impulsowy Rodzaj zasilacza: modułowy Moc: 1008 W Napięcie wyjściowe: 48V DC |  |
| 16 | Zasilacz impulsowy | 10 | CSP-3000-120 MEAN WELL | Typ zasilacza: impulsowy Rodzaj zasilacza: modułowy, programowalny Moc: 3000 W Napięcie wyjściowe: 120V DC |  |
| 17 | Zasilacz impulsowy | 1 | RSP-3000-48 MEAN WELL | Typ zasilacza: impulsowy Rodzaj zasilacza: modułowy Moc: 3000 W Napięcie wyjściowe: 48V DC |  |
| 18 | Obudowa złącza | 100 | 430251000 MOLEX | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-płytka Rodzaj złącza: żeńskie Ilość pinów: 10 Układ wyprowadzeń złącza: 2x5 Raster styków: 3 mm System blokowania: z zatrzaskiem |  |
| 19 | Zacisk | 100 | 457730003 MOLEX | Rodzaj złącza: żeńskie Maksymalna średnica przewodu: 1,85 mm |  |
| 20 | Wtyczka | 100 | 39012040 MOLEX | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-przewód/płytka Rodzaj złącza: żeńskie Ilość pinów: 4 Układ wyprowadzeń złącza: 2x2 Raster styków: 4,2 mm System blokowania: zatrzask |  |
| 21 | Zacisk zagniatany żeński | 200 | 39000073 MOLEX | Minimalny rozmiar przewodu: 0,2 mm2 Maksymalny rozmiar przewodu: 0,8 mm2 Materiał styków: mosiądz |  |
| 22 | Uchwyt i osłonka kabla | 100 | 2047230002 MOLEX | Ilość pinów: 2 Układ rozprowadzeń złączy: 2x1 Kolor: czarny |  |
| 23 | Obudowa złącza | 100 | 39014030 MOLEX | Złącze: wtyk Typ złącza: przewód-przewód/płytka Rodzaj złącza: żeńskie Raster styków: 4,2 mm Ilość pinów: 3 Układ rozprowadzeń złącza: 1x3 System blokowania: zatrzask |  |
| 24 | Złącze panelowe MSDD RJ45/RJ45 | 1 | 4000-73000-0010000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: 24 V AC/DC Prąd roboczy: max. 1.5 A Otwór montażowy: Ø 22.5 mm |  |
| 25 | Konektor M12 męski, prosty z wolnym końcem przewodów | 2 | 7000-12221-0240300 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 250 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 2.5 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |  |
| 26 | Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm | 9 | 7000-12701-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 250 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 2.5 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |  |
| 27 | Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm | 2 | 7000-12921-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 60 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 1.5 kV Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |  |
| 28 | Konektor M12 żeński, kątowy z wolnym końcem przewodów | 7 | 7000-12341-6340500 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 250 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 2.5 kV Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |  |
| 29 | Konektor M8 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów | 2 | 7000-08061-6310500 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 50 V AC/60 V DC Znamionowy pik napięciowy: 1.5 kV Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |  |
| 30 | Trójnik M12 Slimline męski, 4-polowy - 2xM8 żeński, 3-polowy | 4 | 7000-41211-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 60 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 1.5 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M8/M12×1 mm) zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm, samohamowny |  |
| 31 | Wtyczka M8 męska, prosta, Slimline, 3-polowa, 0,14-0,34mm2 | 8 | 7000-08331-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 32 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 0.8 kV Prąd roboczy na styk: max. 4 A Blokowanie slotów: Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |  |
| 32 | Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów | 4 | 7000-17041-2920700 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: max. 30 V AC/DC Znamionowy pik napięciowy: 0.8 kV Ilość/przekrój żył: 8× 0.25 mm² |  |
| 33 | Przewód PUR/PVC-JB 16*0,34+5*0,75 50m | 3 | 8000-00000-4045000 MURR ELEKTRONIK | Ilość/przekrój żył: 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² Izolacja żyły: PVC Średnica zewnętrzna: 12.5 mm ±5% |  |
| 34 | Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy, bez LED | 1 | 8000-88552-0000000 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: 25 V AC/DC Prąd roboczy na styk: max. 4 A 8-portowy, 5-piny |  |
| 35 | # Moduł ze złączem SUB-D15 125VAC/DC/2A | 3 | 54031 MURR ELEKTRONIK | Napięcie robocze: 125 V AC/150 V DC Blokowanie slotów: Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) Listwa wielostykowa 15-piny Zaciski śrubowe |  |
| 36 | Szyna do płytek PCC | 10 | 24568-361 NVENT | Materiał prowadnicy: poliwęglan Kolor szyny: czerwony Długość posuwu: 160 mm Typ nóżki: zacisk |  |
| 37 | Obudowa do płytek PCC | 1 | 24563-191 NVENT | Szerokość: 426,7 mm Głębokość: 175 mm Masa obciążenia: 11 kg Materiał: aluminium |  |
| 38 | Przekaźnik | 6 | G2RV-SR500 24VDC OMRON | Typ przekaźnika: interfejsowy Napięcie cewki nominalne: 24V DC Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe Czas zadziałania: 20 ms Czas zwolnienia: 40 ms |  |
| 39 | Czujnik ultradźwiękowy | 2 | UB500-18GM75-I-V15 PEPPERL-FUCHS | Minimalne napięcie zasilania: 10 V/DC Maksymalne napięcie zasilania: 30 V/DC Wyjście czujnika: analogowe prądowe Złącze czujnika: M12, 5 pin Rozmiar czujnika: M18 |  |
| 40 | Kabel okrągły konfekcjonowany | 2 | 2926496 PHOENIX CONTACT | Długość: 6 m Przekrój przewodu: 15x0,25 mm2 Zewnętrzna średnica przewodu: 7,9 mm±0,5 mm Ekranowany |  |
| 41 | Fotoelektryczny czujnik refleksyjny | 2 | WL8-P2231 SICK | Maksymalna odległość wykrywania: 4 m Typ światła: Dioda LED, widzialne światło czerwone Typ zacisków: złącze M8 Szerokość: 11 mm Długość: 20 mm Wysokość: 31 mm |  |
| 42 | Ogranicznik przepięć | 1 | 5SD7464-0 SIEMENS | Rozmiar: 4 moduły Prąd znamionowy: 350V 4-biegunowy Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: optyczny |  |
| 43 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 1 | 5SY4325-7 SIEMENS | 3-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 400 V AC Prąd znamionowy: 25 A |  |
| 44 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 1 | 5SY4316-7 SIEMENS | 3-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 230/400 V AC Prąd znamionowy: 16 A |  |
| 45 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 1 | 5SY4110-7 SIEMENS | 1-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 400 V AC Prąd znamionowy: 10 A |  |
| 46 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy | 7 | 5SY4120-7 SIEMENS | 1-biegunowy Znamionowe napięcie zasilania: 400 V AC Prąd znamionowy: 20 A |  |
| 47 | Blok styków pomocniczych | 12 | 5ST3010 SIEMENS | Liczba modułów: 0,5 Połączenie: zaciski śrubowe Stopień ochrony: IP20 |  |
| 48 | Wyłącznik do ochrony silnika | 3 | 3RV2011-0EA25 SIEMENS | 3-biegunowy Maksymalne napięcie przełączające: 690 V AC Złącze: terminal przepustowy |  |
| 49 | Złącze | 2 | 5ST3805-1 SIEMENS | Głębokość: 70 mm Dedykowany element do wyłączników |  |
| 50 | Wyłącznik kombinowany | 2 | 5SU1354-7KK10 SIEMENS | 2-biegunowy Prąd znamionowy: 10 A Napięcie znamionowe: 230 V |  |
| 51 | Wyłącznik | 1 | 3VA1080-4ED46-0AA0 SIEMENS | Zakres ustawienia prądu: 80 – 80 A 4-biegunowy Maksymalne napięcie przełączające: 690 V/AC Stopień ochrony: IP40 |  |
| 52 | Pokrętło sterujące | 1 | 3VA9157-0PK15 SIEMENS | Stopień ochrony: IP65 Napęd obrotowy drzwiowy z wałkiem 300 mm Kolor: żółto-czerwony |  |
| 53 | Reaktor liniowy | 1 | 6SL3000-0CE21-6AA0 SIEMENS | Prąd wyjściowy: 35 A Rozmiar: 219x180x144 mm Stopień ochrony: IP20 |  |
| 54 | Filtr liniowy | 1 | 6SL3000-0BE21-6DA0 SIEMENS | Wejście: 3AC 380-480V, 50/60HZ |  |
| 55 | Gniazdo z pokrywą | 2 | 5TE6802 SIEMENS | Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 16A Stopień ochrony: IP20 |  |
| 56 | System zasilania (zasilacz) | 1 | 6EP3437-8MB00-2CY0 SIEMENS | Wejście: 400-500 V 3 AC Wyjścia: 4 Wyjścia: 24 V DC/40 A/4X 10 A Moc znamionowa: 960 W Typ zacisków: zacisk śrubowy, wtykowy Stopień ochrony: IP20 |  |
| 57 | Moduł rozszerzeń zasilacza impulsowego | 1 | 6EP4436-8XB00-0CY0 SIEMENS | Wyjścia: 4 x 5A / 24V Stopień ochrony: IP20 Rozmiar: 60x150x125 mm |  |
| 58 | Sterownik napędu | 1 | 6ES7615-7DF10-0AB0 SIEMENS | Interfejsy: RJ45 (Ethernet), PROFIBUS, PROFINET, Interfejs DRIVE-CLiQ, RS 485, USB Maksymalna ilość wejść cyfrowych: 28 Maksymalna liczba wyjść: 16 System wieloosiowy Stopień ochrony: IP20 |  |
| 59 | # Karta (COMPACTFLASH CARD) | 1 | 6SL3054-0FB00-1BA0 SIEMENS | Bez rozszerzenia wydajności Wyposażona w certyfikat licencji |  |
| 60 | Panel operatorski | 2 | 6SL3055-0AA00-4BA0 SIEMENS | Wyposażony w 6 przycisków do ustawiania parametrów i informacji diagnostycznych Wyposażony w dwuwierszowy wyświetlacz |  |
| 61 | Zestaw adapterów | 2 | 6SL3064-1BB00-0AA0 SIEMENS | Przekładka co 50 mm Jednostka kontrolna: CU320 |  |
| 62 | Karta (COMPACTFLASH CARD) | 1 | 6SL3054-0EJ01-1BA0 SIEMENS | Z rozszerzeniem wydajności Z funkcją programowania Wyposażona w licencję |  |
| 63 | Moduł terminala | 1 | 6SL3055-0AA00-3PA1 SIEMENS | Wejścia cyfrowe: 4, 3AC 380-480V, 50/60HZ Wejścia analogowe: 1 DC 600V, 27A, 16KW Rozmiar: 50x150x111 mm |  |
| 64 | Moduł liniowy | 1 | 6SL3130-6TE21-6AA4 SIEMENS | Wejścia: 3AC 380-480V, 50/60HZ Wyjścia: DC 600V, 27A, 16KW Szerokość/Głębokość/Wysokość: 100x270x380 mm Stopień ochrony: IP20 |  |
| 65 | Przewód zasilający | 1 | 6FX5002-5DN06-1AC5 SIEMENS | Długość: 2,5 m Średnica zewnętrzna: 10,8 mm |  |
| 66 | Moduł zasilania | 3 | 6SL3120-2TE13-0AD0 SIEMENS | Wejścia: DC 600V Wyjścia: 3AC 400V, 3A/3A Wewnętrzne chłodzenie powietrza Zabezpieczenie przed zwarciem Odporność na uszkodzenia uziemienia |  |
| 67 | Kabel sygnałowy | 4 | 6FX5002-2DC10-1AH0 SIEMENS | Długość: 7 m Średnica zewnętrzna: 7,1 mm |  |
| 68 | Przewód zasilający | 4 | 6FX5002-5CN06-1AG0 SIEMENS | Długość: 6 m Średnica zewnętrzna: 8,4 mm |  |
| 69 | Złącze przemysłowe zasilające | 2 | 6SL3162-2MA00-0AC0 SIEMENS | Prąd znamionowy: 30 A Typ połączenia: terminal śrubowy |  |
| 70 | Enkoder | 2 | 6FX2001-5QD13-1AA0 SIEMENS | Wyposażony w kołnierz zaciskowy Średnica wała: 10 mm |  |
| 71 | Panel operatorski HMI | 1 | 6AV2128-3UB06-0AX0 SIEMENS | Dotykowy Rozmiar wyświetlacza: 18,5 cala Ochrona z przodu: IP65 Ochrona z tyłu: IP20 |  |
| 72 | Panel operatorski HMI | 1 | 6AV3688-3AF37-0AX0 SIEMENS | Przyciskowy – 8 przycisków funkcyjnych z wielokolorowym podświetleniem LED 8 wejść lub wyjść binarnych konfigurowalnych 2 wejścia binarne dla stopu awaryjnego 2x RJ45 |  |
| 73 | Blok LED (element podświetlający) | 6 | 3SU1401-1BB20-3AA0 SIEMENS | Montaż: czołowy Kolor diody LED: czerwony Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe |  |
| 74 | Blok LED (element podświetlający) | 3 | 3SU1401-1BB40-1AA0 SIEMENS | Montaż: czołowy Kolor diody LED: zielony Wyprowadzenia: zaciski śrubowe |  |
| 75 | Podświetlany przycisk grzybkowy (bezpieczeństwa) | 3 | 3SU1051-1HB20-0AA0 SIEMENS | Kolor: czerwony Klasa ochrony: IP67 Kształt grzybkowy Średnica otworu montażowego: 22 mm wymuszone blokowanie, odblokowanie przez obrót |  |
| 76 | Blok styków z jednym elementem 1 NC | 6 | 3SU1400-1AA10-3CA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Montaż: do płyty czołowej Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe |  |
| 77 | Uchwyt na bloki | 10 | 3SU1550-0AA10-0AA0 SIEMENS | Zastosowanie dla 3 elementów stykowych (na 3 bloki) Standard przełącznika: 22 mm Montaż: do płyty czołowej |  |
| 78 | Etykieta - podkładka ostrzegawcza | 3 | 3SU1900-0BC31-0DA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Kolor: żółty Średnica zewnętrzna: 75 mm Średnica wewnętrzna: 23 mm Średnica otworu montażowego: 22 mm Samoprzylepna |  |
| 79 | Przycisk zielony | 3 | 3SU1152-0AB40-3BA0 SIEMENS | Średnica: 22 mm Kolor: zielony Możliwy do podświetlania Napięcie zasilania lampy 24 V Z samopowrotem, z uchwytem Przyłącze sprężynowe |  |
| 80 | Przycisk czerwony | 3 | 3SU1152-0AB20-3CA0 SIEMENS | Średnica: 22 mm Kolor: czerwony Możliwy do podświetlania Napięcie zasilania lampy 24 V Z samopowrotem, z uchwytem Przyłącze sprężynowe |  |
| 81 | Blok styków z 1 elementem 1NO | 7 | 3SU1400-1AA10-3BA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Montaż: do płyty czołowej Wyprowadzenia: zaciski sprężynowe |  |
| 82 | Czytnik kart dostępu | 1 | 6GT2831-6BA50 SIEMENS | Częstotliwość pracy: 13,56 MHz Prąd zasilania: 300 mA Długość/Szerokość/Wysokość: 24x90x62 Materiał obudowy: poliwęglan |  |
| 83 | Uchwyt kart czytnika dostępu | 1 | 6GT2890-0CA00 SIEMENS | Dedykowany do czytnika dostępu Materiał: SAN |  |
| 84 | Moduł interfejsu PROFINET | 1 | 6ES7155-6AU00-0CN0 SIEMENS | Komunikacja: PROFINET Rozmiar: 74x50x117 mm |  |
| 85 | Adaptery magistrali | 1 | 6ES7193-6AR00-0AA0 SIEMENS | Komunikacja: RJ45 (2 x złącze RJ45) Rozmiar: 59x20x69,5 mm |  |
| 86 | Moduł wejść binarnych | 5 | 6ES7131-6BF00-0CA0 SIEMENS | 8 wejść (24V DC) Wbudowana diagnostyka kanałów |  |
| 87 | Moduł wyjść binarnych | 5 | 6ES7132-6BF00-0CA0 SIEMENS | 8 wyjść (24V DC / 0.5A) Wbudowana diagnostyka kanałów |  |
| 88 | Moduł wejść binarnych FAIL-SAFE | 2 | 6ES7136-6BA00-0CA0 SIEMENS | 8 wejść (24V DC) Maksymalne napięcie robocze: 24 VDC Prąd wejściowy: 3,7 mA |  |
| 89 | Moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE | 2 | 6ES7136-6DB00-0CA0 SIEMENS | 4 wyjścia (24V DC/2A) Maksymalne napięcie robocze: 24 VDC Prąd wyjściowy: 2 A |  |
| 90 | Moduł wejść analogowych – 4 wejścia | 1 | 6ES7134-6JD00-0CA1 SIEMENS | 4 wejścia RTD/TC Maksymalne napięcie robocze: 24 VDC |  |
| 91 | Moduł wejść analogowych – 2 wejścia | 5 | 6ES7134-6HB00-0CA1 SIEMENS | 2 wejścia napięciowe/prądowe Stopień ochrony: IP20 Rozmiar: 58x15x73 mm |  |
| 92 | Moduł komunikacyjny | 2 | 6ES7137-6AA01-0BA0 SIEMENS | Typ interfejsu komunikacyjnego: RS-232; RS-422; RS-485 Rozmiar: 58x15x73 mm |  |
| 93 | Podstawka dla modułów rozszerzeń – nowa grupa | 8 | 6ES7193-6BP00-0DA0 SIEMENS | Typ zacisków: zacisk wciskany Rozmiar: 35x15x117 mm Nowa grupa zasilająca Brak podłączenia do kanałów pomocniczych |  |
| 94 | Podstawka dla modułów rozszerzeń – kontynuacja grupy | 19 | 6ES7193-6BP00-0BA0 SIEMENS | Typ zacisków: zacisk wciskany Długość/szerokość/wysokość: 35x15x117 mm Kontynuacja grupy zasilającej Bez kanałów pomocniczych |  |
| 95 | Wyłącznik pozycyjny kompaktowy | 1 | 3SE5413-0CC20-1EB1 SIEMENS | Szerokość: 30 mm Złącze: M12 Dźwignia z rolką |  |
| 96 | Złącze męskie RJ45 | 1 | 6GK1901-1BB10-2AB0 SIEMENS | Ilość pinów: 4 Typ złącza: RJ45 Rozmiar: 55x13,7x16 |  |
| 97 | Przełącznik (Switch) | 1 | 6GK5005-0BA10-1AA3 SIEMENS | Ilość portów 10/100 MBit/s: 5 Typ złącza: RJ45 Stopień ochrony: IP30 |  |
| 98 | Blok LED ze zintegrowaną diodą | 1 | 3SU1401-1BB50-1AA0 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Kolor diody LED: niebieski Dioda LED: 24 V AC/DC Wyprowadzenia: zaciski śrubowe |  |
| 99 | Obudowa urządzeń sterowniczych – 3 punkty sterownicze z tworzywa | 8 | 3SU1803-0AA00-0AB1 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Ilość otworów: 3 Średnica otworu montażowego: 22 mm Rozmiar: 85x154x64 mm Bez wyposażenia |  |
| 100 | Obudowa urządzeń sterowniczych – 4 punkty sterownicze z tworzywa | 1 | 3SU1804-0AA00-0AB1 SIEMENS | Standard przełącznika: 22 mm Ilość otworów: 4 Średnica otworu montażowego: 22 mm Wymiary: 85x194x64 mm Bez wyposażenia |  |
| 101 | Przycisk niebieski | 1 | 3SU1152-0AB50-3BA0 SIEMENS | Średnica: 22 mm Kolor: niebieski Możliwy do podświetlania Napięcie zasilania lampy 24 V |  |
| 102 | Przewód | 2 | 6FX5002-2DC30-1AG0 SIEMENS | Średnica zewnętrzna: 7,1 mm Długość: 6 m Stopień ochrony: IP67 |  |
| 103 | Wyłącznik pozycyjny | 4 | 3SE5232-0HK15 SIEMENS | Złącze (komponenty): śrubowe Sposób sterowania: dźwignia obrotowa, dźwignia metalowa, rolka z tworzywa sztucznego |  |
| 104 | Przełącznik pozycyjny bezpiecznikowy | 4 | 3SE5322-0SD21 SIEMENS | Złącze (komponenty): śrubowe Z ryglem, siła ryglowania 1300N |  |
| 105 | Element uruchamiający prawostronny | 2 | 3SE5000-0AV06 SIEMENS | Dopasowany do przełącznika pozycyjnego Zasada działania: mechaniczna Konstrukcja mechanizmu napędowego: element wykonawczy promieniowy prawostronny |  |
| 106 | Element uruchamiający lewostronny | 2 | 3SE5000-0AV04 SIEMENS | Dopasowany do przełącznika pozycyjnego Zasada działania: mechaniczna Konstrukcja mechanizmu napędowego: element wykonawczy promieniowy lewostronny |  |
| 107 | Wtyk z tworzywa | 4 | 3SX5100-1SS08 SIEMENS | Złączka wtykowa: M12 Liczba biegunów: 8 Stopień ochrony: IP67 |  |
| 108 | Moduł wyjść analogowych | 4 | 6ES7135-6HB00-0CA1 SIEMENS | Liczba wyjść analogowych: 2 Rozmiar: 15x73x58 mm Wbudowana diagnostyka |  |
| 109 | Moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE | 2 | 6ES7136-6RA00-0BF0 SIEMENS | Wyjście przekaźnikowe: 1 Całkowity prąd wyjściowy: 5 A Rozmiar: 20x73x58 mm |  |
| 110 | Podstawka dla modułów rozszerzeń – kontynuacja grupy | 2 | 6ES7193-6BP20-0BF0 SIEMENS | Napięcie robocze: 24 V/DC Rozmiar: 20x117x35 mm Ilość biegunów: 8 Zaciski wtykowe Kanały pomocnicze Kontynuacja grupy zasilającej |  |
| 111 | Czujnik przepływu | 3 | S55720-S189 SIEMENS | Średnica nominalna: DN 10 mm Zakres pomiarowy: 1,8÷32 l/min Klasa ochrony: IP65 |  |
| 112 | Blok rozdzielczy | 4 | AUX38074N SIMET S.A. | Prąd znamionowy: 175 A Rodzaj połączenia: zacisk śrubowy Kolor: niebieski 1-potencjałowy we: 1x16-70mm2 wy: 10x2 5-16mm2 |  |
| 113 | Blok rozdzielczy | 4 | AUX38074PE SIMET S.A. | Prąd znamionowy: 175 A Rodzaj połączenia: zacisk śrubowy Kolor: zielony 1-potencjałowy we: 1x16-70mm2 wy: 10x2 5-16mm2 |  |
| 114 | Przetwornik dźwięku | 1 | BPT-40X BESTAR | Typ przewodnika dźwięku: sygnalizator piezoelektryczny Właściwości przetworników dźwięku: z wewnętrznym generatorem Częstotliwość rezonansowa: 2,8 kHz Prąd pracy: 12 mA |  |
| 115 | Przełącznik Easy Smart, 16 portów gigabitowych | 1 | TL-SG116E V1.20 TP-LINK | 16 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s Metalowa obudowa |  |
| 116 | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy | 17 | 1521740000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 3 Kolor: ciemnobeżowy |  |
| 117 | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy | 14 | 1521690000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 4 Kolor: ciemnobeżowy |  |
| 118 | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Niebieski | 10 | 1521700000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 4 Kolor: niebieski |  |
| 119 | Mostek wtykowy typ: ZQV 2.5N/10 BL | 11 | 1527880000 WEIDMUELLER | Ilość torów: 10 Kolor: niebieski |  |
| 120 | Mostek wtykowy typ: ZQV 2.5N/3 RD | 14 | 2108690000 WEIDMUELLER | Ilość torów: 3 Kolor: czerwony |  |
| 121 | Mostek wtykowy typ: ZQV 2.5N/10 RD | 2 | 2108910000 WEIDMUELLER | Ilość torów: 10 Kolor: czerwony |  |
| 122 | Obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą | 2 | 1206500000 WEIDMUELLER | Podstawowy materiał obudowy: odlew ciśnieniowy aluminiowy Szerokość obudowy: 98,9 mm Wysokość obudowy: 47 mm |  |
| 123 | Moduł sygnałowy, 12-biegunowy, złącze żeńskie | 2 | 1428850000 WEIDMUELLER | Kategoria przepięciowa: III Liczba biegunów: 12 Złącze żeńskie |  |
| 124 | Moduł mocy | 2 | 1429350000 WEIDMUELLER | Kategoria przepięciowa: III Liczba biegunów: 3 Złącze żeńskie |  |
| 125 | Moduł RJ45, Przejściówka żeńska/żeńska RJ45 | 2 | 2592030000 WEIDMUELLER | Kategoria przepięciowa: III Liczba biegunów: 8 |  |
| 126 | Rama | 2 | 1428960000 WEIDMUELLER | Liczba gniazd: 3 Materiał: odlew ciśnieniowy cynkowy Długość: 36,4 mm Szerokość: 64 mm |  |
| 127 | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnobeżowy | 137 | 1521850000 WEIDMUELLER | Typ złączki: szynowa Ilość torów: 1 Ilość zacisków: 2 Kolor: ciemnobeżowy |  |
| 128 | Zacisk typ: SRL 4 | 1 opak. | 2614940000 WEIDMUELLER | Montaż wciskany Mocowanie z możliwością zatrzaśnięcia Materiał: poliamid Kolor: szary |  |
| 129 | Łącznik poprzeczny typ: SQB 4/3 | 1 opak. | 2615150000 WEIDMUELLER | Prąd znamionowy: 41 A Liczba biegunów: 3 |  |
| 130 | Płytka zamykająca typ: SEP SRL 4 | 1 opak. | 2615000000 WEIDMUELLER | Głębokość: 39,4 mm Wysokość: 46 mm Szerokość: 1,5 mm |  |
| 131 | Szafa elektryczna | 1 | n/d | Rozmiar szafy: 2230x700x550 mm Wyposażona w płytę montażową i drzwi dwuskrzydłowe symetryczne Kolor: RAL 7035 |  |

Wycena szczegółowa dla II części zamówienia

| Nr | Nazwa elementu | Ilość (szt.) | Numer produktu firma (producent wskazany bądź inny równoważny) | Specyfikacja/Parametry równoważności | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silnik elektryczny wzbudzany magnesem stałym | 4 | 1FK7042-2AF71-1RG0 SIEMENS | Liczba biegunów: 8; Stała momentu obrotowego: 1,38 Nm/A; Rezystancja uzwojenia przy 20º C: 4,67 Ω; Sztywność skręcania wału: 15500 Nm/rad; Chłodzenie samoczynne; Tolerancja bicia promieniowego: 0,040 mm; Tolerancja współosiowości: 0,08 mm; Tolerancja bicia osiowego: 0,08 mm; Klasa ochrony: IP64; Przyłącze elektryczne: wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa; Bez hamulca zatrzymującego; Optymalna prędkość obrotowa: 3000 1/min; Optymalna moc: 0,8 kW. |  |
| 2 | Motoreduktor ślimakowy | 2 | 2KJ3642-5DF23-4DJ1-Z D22+G10+K01+K07+ L02+L75+M10+M23+ M55+P91 SIEMENS | Liczba biegunów: 4; Napięcie: 400 V; Moc silnika P: 0,75 kW; Obroty na wyjście n2= 92 obr/min; Moment wyjściowy M2=71 Nm; Przełożenie i=15,71; Stopień ochrony: IP55. |  |