Załącznik nr A do zapytania  ofertowego nr 1/ZAD 2 poz. 14

wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach – specyfikacja wraz z zakresem prac instalacyjnych 
i konfiguracyjnych

Wskazane poniżej nazwy własne służą jedynie jako przykład i nie determinują zakupu dokładnie takiego rozwiązania. Wnioskodawca dopuszcza zakup każdego towaru spełniającego poniższe parametry lub wyższe, a także równoważne rozwiązania.

Obecna centrala to centrala Panasonic TDA30 z dwoma kartami ISDN BRA, oraz 1 kartą z portami cyfrowymi i kilkoma kartami z portami analogowymi wewnętrznymi. Do centrali dołączone są 4 linie ISDNów 2 kanałowych, które posiadają po kilka MSNów przekierowanych na poszczególne aparaty telefoniczne. Zarządzanie centralą następuje przez port USB. I) Instalacja i konfiguracja centrali i linii telefonicznych 1) Instalacja urządzenia w serwerowni w szafie RACK w siedzibie Zamawiającego, 2) Dokonanie przełączenia istniejącej sieci wewnętrznej. 3) Dokonanie przełączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń końcowych pracujących w ramach dotychczasowych rozwiązań. Obecnie Uczelnia posiada 1 telefon cyfrowy, 19 telefonów analogowych oraz 1 faks. 2) Konfiguracja linii zewnętrznych oraz linii wewnętrznych (do 25 sztuk) wedle wskazań Zamawiającego: a) konfiguracja numeracji wewnętrznej, b) nadanie uprawnień abonentom analogowym i cyfrowym, c) skierowania rozmów z linii miejskich na numery wewnętrzne d) opisy CLIP numerów wewnętrznych e) utworzenie do 10 grup numeracji wewnętrznych, f) konfiguracja możliwości nagrywania rozmów z konkretnych numerów wewnętrznych g) wprowadzenie słownych zapowiedzi i konfiguracja DISA i przekierowań 4) Dokonanie przełączenia łączy od obecnego operatora telekomunikacyjnego. 5) Sprawdzenie poprawności połączeń w ruchu z siecią miejską 6) Sprawdzenie poprawności połączeń w obrębie centrali telefonicznej. 7) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej między innymi: numerację wewnętrzną, dokumentacje DTR centrali telefonicznej, instrukcję programu administracyjnego centrali telefonicznej. 8) Przeszkolenie przynajmniej 1 pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego z obsługi nowego systemu 9) Kontakt z operatorem [Orange] i zmiana obecnego 4xISDN BRA na ISDN PRA z zachowaniem obecnej numeracji (może być przez dołączenie numeracji do wiązki i przekierowanie na konkretne DDI) 10) Wykonanie przełączenia systemu w dniu ustalonym z Zamawiającym przy współpracy z operatorem. 11) Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie w godzinach ustalonych z Zamawiającym 12) Utrata łączności z centralą operatora podczas przełączania systemów nie może być dłuższa niż 24 godziny II. Wykonawca systemu, powinien zainstalować centralę telefoniczną wraz ze wszystkimi liniami wewnętrznymi: - Wykorzystując oraz zachowując obecną infrastrukturę telefoniczną - Wykonać paszportyzację - Wykorzystać obecnie działające telefony III. Centrala Centrala telefoniczna powinna spełniać następujące warunki: - Centrala ma umożliwiać podłączenie linii miejskich typu: PSTN, ISDN 2B+D, ISDN 30 B+D, SIP Trunk - Centrala ma obsługiwać porty wewnętrzne typu : analog, ISDN 2B+D, ISDN 30 B+D, SIP, IP systemowe Panasonic, Cyfrowe Panasonic - Centrala ma umożliwiać rejestrowanie do 20 godzin treści rozmów wszystkich podłączonych abonentów na pamięci wewnętrznej oraz automatyczne zapisywanie backupu treści na pamięci zewnętrznej a system rejestracji ma być tego samego producenta co centrala lub serwer telekomunikacyjny - Centrala ma umożliwiać podłączenie systemów DECT z obsługą słuchawek systemowych lub IP - Centrala ma umożliwiać obsługę numeracji minimum 40 łącznie w formacie DDI oraz MSN - Centrala ma umożliwiać nagrywanie minimum 8 komunikatów głosowych (powitalnych) oraz tworzenie wielopoziomowych drzew zapowiedzi, system powinien posiadać możliwość pracy w co najmniej trzech trybach pracy typu: Dzień, Noc, Przerwa. - Centrala powinna mieć możliwość rozbudowy do minimum 40 linii wewnętrznych.

oferowany  przeze mnie przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszej specyfikacji

……………………………………………..

Czytelny podpis  Wykonawcy