FORMULARZ OFERTOWY dotyczący zapytania

NA ZAPROJEKTOWANIE I DOSTAWĘ  AUTOMATYCZNEJ LINII DO CYNKOWANIA WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW I WENTYLACJĄ TECHNOLOGICZNĄ

Projekt „WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU ZABEZPIECZANIA ANTYKOROZYJNEGO WYROBÓW STALOWYH PRZEDSIĘBIORSTWA ELKOM TRADE S.A” realizowany w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR.03.02.02-00-2092/20

| Zamawiający | ELKOM TRADE Spółka Akcyjna Al. Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warszawa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferent ( pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu) | …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. |  |  |
| Program Operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 |  |  |
| Oś priorytetowa | III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" |  |  |
| Działanie | Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" |  |  |
| Tytuł projektu | „WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU ZABEZPIECZANIA ANTYKOROZYJNEGO WYROBÓW STALOWYH PRZEDSIĘBIORSTWA ELKOM TRADE S.A” |  |  |
| Przedmiot zamówienia | Zaprojektowanie i dostawa instalacji procesowej składającej się z automatycznej linii do pokryć elektrochemicznych wraz z wentylacją stanowiskową i układem doczyszczania powietrza wylotowego (absorbcja gazowa przez ciecz), oczyszczalnią ścieków i wyposażeniem dodatkowym oraz urządzeniami technologicznie powiązanymi lub bezpośrednio służącymi do obsługi procesu obróbki powierzchniowej zgodnie ze specyfikacją załączoną do zapytania ofertowego. |  |  |
| Kryteria oceny zamówienia: | Kryterium oceny | Cena |  |
|  |  | Netto | Brutto |
|  | - Cena [zł] |  |  |
|  | - Okres gwarancji [miesiące] – nie mniej niż 18 miesięcy |  |  |
|  | - Okres bezpłatnego serwisu [miesiące] |  |  |
| Pozostałe | Termin realizacji zamówienia [data] – nie później niż 30.06.2022 r. |  |  |
| Oświadczenie oferenta ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | OŚWIADCZAMY, ŻE: - posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; - Zgadzamy się na zawarcie umowy w zakresie warunków odbioru linii oraz warunków gwarancji i serwisu zawartych w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego; - Oferowana linia wraz neutralizatorem ścieków i urządzeniami peryferyjnymi spełnia wymogi w zakresie jakości odprowadzanych ścieków jak i ich wielkości zawarte w Załączniku nr 1; - Zgadzamy się na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej lub innej formie uzgodnionej z Zamawiającym; - Zgadzamy się na zabezpieczanie zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub innej formie uzgodnionej z Zamawiającym; - W przypadku podpisania umowy z Zamawiającym będziemy posiadali polisę ubezpieczeniową OC działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty, zawierającą klauzulę dotyczącą czystych szkód majątkowych; - Posiadana wiedza i potencjał kadrowy pozwolą na złożenie wytycznych budowlanych oraz koncepcji linii wraz z zagospodarowaniem w ciągu 4 tygodni od momentu podpisania umowy z Zamawiającym. ………………………………….. Podpis |  |  |
| Informacje dodatkowe ( Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) | ……………………………………… |  |  |
| Data przygotowania oferty [dzień/miesiąc/rok] | ………………………………....... |  |  |
| Termin ważności oferty [dzień/miesiąc/rok](nie krócej niż 3 miesiące od terminu końcowego składania ofert | ……………………………………… |  |  |
| Podpis i pieczęć Oferenta | …………………………………… |  |  |

OPIS OFERTY

Instrukcja wypełnienia

W środkowej kolumnie prosimy poprzez kliknięcie na kwadracie ☒ należy zaznaczyć opcję czy warunek minimalny dla danego parametru jest spełniony.

W prawej kolumnie NALEŻY PODAĆ PARAMETR TECHNICZNY oferowanego urządzenia lub informację, że przedstawiona oferta spełnia wymagany parametr techniczny.

PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. 
W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA PUSTEGO POLA OFERTA ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ.

| WYMAGANE PARAMETR TECHNICZNY | WARUNEK SPEŁNIENIA MIN. WYMAGAŃ. | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| - Długość efektywnego okna wsadu nie mniejsza niż 2800mm oraz umożliwi cynkowanie najdłuższego detalu- rur o długości 2851mm (załącznik nr 2 indeks zespołu 0109802, 0109802 )wieszanych pod kątem względem podłoża | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wysokość efektywnego okna wsadu nie mniejsza niż 2150 mm ( zakłada cynkowanie 2 podstaw wyrobu o załącznik 1 indeksie zespołu 0102605 powieszonych po wymiarze 2x 1010mm z odległością między podstawami 90mm) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Szerokość efektywnego okna wsadu nie mniejsza niż 900mm (zakłada cynkowanie największego detalu monolitycznego o indeksie 022190- załącznik nr 3 po wymiarze szerokości 900 mm- bez założeń co do wydajności, wanny musza umożliwić jego pocynkowanie) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Uzyskanie równomiernej powłoki cynkowej o grubość 8-12 µm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Możliwość cynkowania detali na grubość 20-25 µm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Uzyskanie powłoki spełniającej odporność korozyjną 264 h (do białej korozji) oraz 312 h (do czerwonej korozji) w komorze solnej w teście NSS według normy PN-EN ISO 9227:2017-06 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Odległość technologiczna detalu od anody minimum 200 mm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Nie mniej jak 200 mm między dwiema podstawami powieszonymi na szerokości wanny i nie mniej jak 90 mm między dwoma podstawami powieszonymi po wymiarze wysokości wanny(podstawa o indeksie wyrobu 010260 z załącznika nr 1) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Lustro cieczy powinno sięgać nad detal nie mniej niż 100 mm i odległość od najniższego powieszonego detalu do najbliższego elementu oprzyrządowania dna wanny lub samego dna (miejsce rozpoczynające pochylenie dna wanny- założyć należy dna pochyłe) powinna wynosić nie mniej jak 150mm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Odległość cynkowanych detali od ściany wanny lub elementu wyposażenia (nie wliczając anody) wanny nie mniej niż 100 mm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Masa jednego wsadu rozumianego przez masę tylko i wyłącznie zawieszanych detali lub elementów nie więcej niż 500 kg | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wydajność cynkowania w przeliczeniu na wyrób o indeksie 010260 – Załącznik nr 1: 12 500 sztuk kompletnych wyrobów standardowych (grubość cynku 8-12um) w miesiącu przy założeniu 616 rh (roboczo godzin) pracy 28dni w miesiącu, 22h pracy /24h . Standardowa grubość cynkowania 8-12 µm na podstawie której liczona jest wydajność, jednakże linia pozwoli również na wykonanie cynkowania na grubość 20-25 µm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Powierzchnia wsadu maksymalnego 1600 dm2 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Technologia : przygotowanie powierzchni, cynkowanie alkaliczne, pasywacja bez Cr6+ : cienkopowłokowa lub grubopowłokowa lub żółta (wszystkie pasywacje mieszane według technologicznych wytycznych), po pasywacji uwzględnić uszczelnienie i suszenie | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wymiary hali wraz ze wskazaniem kolorem czerwonym powierzchni przeznaczonej na instalację wraz z wszelkimi urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w skład zapytania ofertowego są przedstawione na Załączniku nr 6 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Czas rozruchu technologicznego od temperatury otoczenia nie niższej niż 16 st. C zakłada się na nie więcej niż 10 h, wyjątek stanowi wanna trawienia – czas dogrzewania tej wanny do 35 st C od temperatury otoczenia nie niższej niż 16 st C– 6h | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Linia i wszystkiej jej elementy ma spełniać wymogi dopuszczalnej normy stanowiskowej do pracy bez dodatkowej ochrony słuchu (w przypadku przekroczeń norm hałasu należy wykonać wygłuszenie emitora hałasu) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stanowisko załadunkowe i wyładunkowe, wyposażone w podesty (kratki podestu z tworzywa sztucznego) umożliwiające swobodny załadunek i wyładunek od czoła linii umożliwiające ręczne załadunek i rozładunek detali bezpośrednio z zawieszek z poziomu 0 posadzki (bez stopni i podestów). Jeżeli rozwiązanie Oferenta będzie zakładało transport załadowanych zawieszek za pomocą wózka do miejsca z którego zostaną pobrane zawieszki z belka na linię procesową to zapewni on mechanizm wspomagający ruch wózka – obsługa tego wózka przez nie więcej niż jednego pracownika | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Elementy stalowe linii powinny być zabezpieczone za pomocą systemów malarskich, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych dla środowiska korozyjnego C4 lub równoważnymi |  |  |
| - Przejazd suchy między stanowiskiem rozładunkowym i załadunkowym i odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością kolizji z człowiekiem | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Pełne zalanie chemią procesową i podstawową (wszystkie materiały i substancje) pozwalające na jej rozruch i skuteczne przeprowadzenie testów wydajnościowych i jakościowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego. | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| pełne szkolenie w zakresie co najmniej: operatorskie, programistyczne, konserwatorskie itp. dla co najmniej 10 osób | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Zasadowe odtłuszczanie chemiczne w dwóch niezależnych wannach (50-70 st. C | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - potrójna kaskada płucząca po odtłuszczaniu chemicznym | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Trawienie chemiczne kwaśne 3 wanny pojedyncze w tym jedna do ściągania wadliwych powłok (na bazie kwasu solnego) oraz dwie do trawienia zasadniczego (kwas solny i siarkowy) (w wannach założyć prace w temperaturze do 35st C) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Potrójna kaskada płucząca po trawieniu | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Odtłuszczanie elektrochemiczne zasadowe założyć prostownik nie mniej niż 8000A | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Potrójna kaskada płucząca po odtłuszczaniu elektrochemicznym | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - dekapowanie kwaśne (temp otoczenia) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Podwójna kaskada płucząca po dekapowaniu kwaśnym | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Płukanie aktywacyjne alkaliczne (temp otoczenia) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Cynkowanie alkaliczne (20-30st C), 3 stanowiska podwójne. Prostowniki nie mniej niż 5400 A | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stanowisko przejezdne po cynkowaniu, a przed rozjaśnianiem powinno być wypełnione wodą, należy umożliwić przejście dla operatora-kładka, nad przejezdną płuczką | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stanowisko rozjaśniania | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Pasywacja cienkopowłokowa (20-25o C) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Podwójna kaskada płucząca (kaskada płucząca po każdej pasywacji powinna mieć sterowanie na zaworze dopływającej wody z uwagi na wariantowość w wykonaniu pasywacji). Pasywacja grubopowłokowa (25-30st C) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Pasywacja grubopowłokowa (25-30o C) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Podwójna kaskada płucząca po pasywacji grubopowłokowej | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - pasywacja żółta (35-50 o C) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - podwójna kaskada płucząca po pasywacji żółtej | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Podwójna kaskada płucząca dla ostatniego płukania przed uszczelnieniem (po każdej pasywacji występuje płukanie właściwe a następnie wspólne płukanie w tej wannie), na wodzie zdemineralizowanej z zamkniętym obiegiem na kolumnach wymiany jonowej | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Każda płuczka na ostatniej komorze posiadać ma natrysk wodą kranową | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Uszczelnianie 20-40o C | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Suszenie – 2 stanowiska, 70-90o C, grzanie na palnikach gazowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Linia cynkowania powinna mieć ułożenie wzdłużno-nawrotne (dwurzędowe) ze względu na założenia przepływu materiałów przez halę – miejsce załadunku i rozładunku wskazano w Załączniku nr 6 do zapytania ofertowego | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wentylacja stanowiskowa wraz z ssawami, przepustnicami i kanałami wentylacyjnymi poprowadzone na sztywno do skrubera o odpowiedniej wydajności według projektu oferenta,. Należy założyć przepustnice ograniczające zapotrzebowanie na wentylację. Kanały wentylacyjne wykonane z materiału samogasnącego. Wentylacja winna być zakończona układem doczyszczania powietrza wylotowego typu absorbcji gazów przez ciecz zwana skruberem. Należy umożliwić pobranie próbki roztworu kranikiem oraz odpowiednie opomiarowanie konieczności wymiany wody w zbiorniku skrubera. Przez wzgląd na ograniczoną ilość miejsca na hali dopuszcza się usytuowanie skrubera na podeście wewnątrz hali z wykorzystaniem przestrzeni pod konstrukcją i umożliwieniem dostępu do jego obsługi lub usytuowanie skrubera na zewnątrz hali(według projektu oferenta) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Automatyczny system zamykania wanien (klapy) z siłownikami pneumatycznymi założyć co najmniej na wannach : odtłuszczanie chemiczne, elektrochemiczne, trawienie, cynkowanie oraz nad każdą z pasywacji, uszczelnianiem i suszeniem | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wentylacja technologiczna dla co najmniej poniższych stanowisk: a) stanowiska emisyjne (linia), b) stacja rozpuszczania cynku, c) magazyn chemiczny, d) laboratoryjne dygestorium, e) reaktory chemiczne na oczyszczalni | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dostępne medium grzewcze- gaz ziemny, inwestor planuje kocioł grzewczy wytwarzający gorącą wodę – 95/85stC – należy założyć wężownice na wszystkich wannach wymagających ogrzewania | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - 26 kompletnych nośników wsadu (belki nośne według projektu oferenta) oraz 26 kompletów uniwersalnej zawieszki (1 kpl zawieszek jest równoznaczny z pełnym obłożeniem wsadu). Uniwersalny komplet zawieszek powinien umożliwiać cynkowanie na niej ( bez konieczności jej demontażu z belki) 6 wyrobów standardowych stanowiących kolejne załączniki : załącznik nr 5 indeks wyrobu 011520, załącznik nr 6 indeks wyrobu 011580, załącznik nr 1 indeks wyrobu 010260, załącznik nr 7 indeks wyrobu 014980, załącznik nr 8 indeks wyrobu 015590, załącznik nr 9 indeks 014622. Z czego należy pamiętać, że każdy wyrób składa się z elementu podstawy, ścian oraz elementów łączących- typu zawiasa. Uniwersalny komplet zawieszek to taki na który można zawiesić do cynkowania zarówno siatki jak i podstawy lub same siatki i same podstawy, wyjątek stanowi zawieszka pod zawiasy w której dopuszcza się większą liczbę elementów utrzymujących niewielkie elementy łączące tego typu. Podział zawieszek ze względu na rodzaj załadowywanych detali 2– zawiasa, 24 podstawa i siatki | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - 12 nośników do transportu zawieszek, które muszą umożliwić wstawienie ręczne w miejsce załadunku, po czym z takiego zadokowanego wózka manipulator będzie w stanie bez udziału operatora pobrać trawers z zawieszkami i detalami i przeprowadzić proces cynkowania. Nośnik będzie odbierany z miejsca załadunku ręcznie. Konstrukcja nośnika musi umożliwić jego transport elektrycznym wózkiem paletowym | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dozowanie chemii do linii wykonać z magazynu chemii | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Miejsce pod magazyn chemii z taca wychwytową (oddzielna taca dla substancji kwaśnych i alkalicznych), odpływy z tac podłączyć i umożliwić transport do oczyszczalni ścieków | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - W magazynie stanowisko do sporządzania roztworu odtłuszczania elektrochemicznego i chemicznego z zasypem co najmniej 1,5 m3 (spusty na 2 pompy dozowania dla elektrochemicznego i chemicznego odtłuszczania) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - W magazynie umieścić stanowisko dla dozowania i przygotowania mleka wapiennego (zbiornik co najmniej 1m3 z zasypem, mieszadłem i opomiarowaniem, w który wkładany będzie worek wapna do jego wykorzystania, stanowisko będzie zawierać filtr powietrza i pompę dozowania na linię) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - W magazynie stanowisko do dozowania kwasu solnego z paletopojemnika (np. lanca z pompą, doprowadzenie wody do płukania orurowania) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - W magazynie stanowisko do dozowania kwasu siarkowego z paletopojemnika (np. lanca z pompą, doprowadzenie wody do płukania orurowania) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stanowisko do dozowania wodorotlenku z paletopojemnika pompami na oczyszczalnię oraz do regeneracji stacji demineralizacji wody i stacji doczyszczania pasywacji grubopowłokowej | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - W magazynie umieścić stanowisko dla dozowania i przygotowania wodorotlenku (zbiornik co najmniej 2m3 z zasypem, mieszadłem opomiarowaniem, w zasyp wkładany będzie worek wodorotlenku do jego wykorzystania, stanowisko będzie zawierać pompę dozowania na linię i pompę transportowania cieczy do generatora cynku). W skład tego zestawu wchodzić będą również co najmniej 2 pompy przesyłowe z generatora cynku uruchamiane przez przyciśnięcie przycisku przy stanowisku przygotowania wodorotlenku(bypass między pompami) do zbiornika do roztwarzania wodorotlenku co pozwoli na zatężanie roztworu wodorotlenkiem bez konieczności dodawania wody do procesu | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dodatki do cynkowania dozowane automatycznie z pojemników handlowych ustawionych przy wannach cynkowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dla dozowania pozostałych substancji na linię uwzględnić ręczną pompę beczkową z osprzętem, którego giętkie orurowanie pozwoli na przepompowanie substancji chemicznych z paleto- pojemnika znajdującego się w odległości około 10 m od danej wanny | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Magazyn chemii (budowa tego pomieszczenia poza zakresem oferty) i założyć magazynowanie substancji chemicznych oraz cynku zakładając uzupełnianie magazynu co 2 tygodnie przy zakładanej wydajności 12 500 szt. wyrobu o indeksie 010260 załącznik nr 1: Założyć należy nie mniej jak 10 miejsc paletowych : - 2 x 1000 l kwas solny techniczny, - 2x 1000l kwas siarkowy, - 2 x 1000 kg NaOH granulat, - 1x 1000 l wodorotlenek sodu stężony 50%, - kule cynkowe 3 miejsca paletowe (3 x 1T paleta), Dodatkowo należy uwzględnić w wycenie regały mieszczące 160 pojemników handlowych 25l lub ekwiwalent 210l albo 900-1000 kg. Oczomyjka i prysznic ratunkowy powinny być uwzględnione w magazynie chemicznym. Szacowana powierzchnia magazynu to nie mniej niż 50m2 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wytyczne dla tacy wychwytowej ze spadkami (zagłębienie pod linią lub obmurowanie wykończone żywicą chemoodporną zostanie wykonane w ramach prac budowlanych). Należy uwzględnić spadki i rozmieszczenie studzienek w projekcie, a w zakresie dostawy pompy przesyłowe w tym pompę wypompowującą ścieki awaryjnie lub podczas prac porządkowych zgromadzone w tacy wychwytowej. Należy zaprojektować miejsce o większym zagłębieniu pozwalające na spływ grawitacyjny ścieków oraz układ instalacji wodnej do spłukiwania tacy podczas prac porządkowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Chwilowe zapotrzebowanie na wodę w czasie uzupełniania wanien, regeneracji kolumn i innych potrzeb nie więcej niż 10m3/h | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Układ do wymrażania kąpieli cynkowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Układ chłodzenia kąpieli i prostowników agregatem chłodniczym wraz ze zbiornikiem buforowym i instalacją obiegową | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Odolejacze z pompami dla odtłuszczania chemicznego i elektrochemicznego z systemem spłukiwania lustra kąpieli i wylewką powierzchniową do zbiornika przy danej wannie, zaprojektowany z możliwością łatwego grawitacyjnego zlania cieczy celem przekazania do wywozu oraz doprowadzoną wodą w celach porządkowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Prostowniki chłodzone cieczą | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Filtry o wydajności 3 x objętości w cynkowaniu (dla wanny dwustanowiskowej cynkowania 2 filtry), dla wanny uszczelniania założyć filtr o wydajności 2 x objętości wanny /h | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Mieszanie cieczą w cynkowaniu zwężkami, dyszami Venturiego oraz poprzez ruch szyną | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Założyć wymienniki ciepła do wanien cynkowych (chłodzenie) znajdujące się poza kąpielą | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Pozostała armatura wanien i instalacji procesowej według projektu oferenta | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - We wszystkich płuczkach mieszanie powietrzem i odpowiedniej wydajności dmuchawa | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Pompy dozowania: co najmniej 3 pompy /stanowisko cynkowania, co najmniej 2 pompy na każde stanowisko: pasywacji i uszczelniania | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Należy uwzględnić stację doczyszczania pasywacji grubopowłokowej, pozwalającej zwiększyć jej żywotność | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - pH metry: uszczelnianie, każda z pasywacji, rozjaśnianie przed pasywacją i dekapowanie kwaśne po odtłuszczaniu elektrochemicznym | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - W zakresie dostawy powinien znaleźć się bęben do cynkowania drobnicy typu tulejek i śrub, bęben z własnym napędem, zasyp nie mniej niż 20kg, który byłby zawieszany zamiast zawieszki w przypadku elementów, które mogą być cynkowane w bębnie. Własne źródło prądu wystraczające na nie mniej niż 2h pracy (obracanie ciągłe bębna) i dodatkowe źródło do szybkiej wymiany – lub rozwiązanie równoważne | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Uzupełnianie wody do wanien grzanych automatyczne | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Pod manipulatorami założyć rynny ociekowe do wyłapywania odcieku- dla każdego manipulatora i zapewnić przepompowanie odcieków do oczyszczalni | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Woda zdemineralizowana na bazie odwróconej osmozy RO (50uS/cm) ze zbiornikiem buforowym i urządzeniami kompletnymi (zmiękczanie wody), koncentrat dozowany do studzienki kontrolnej przed wylotem do kanalizacji, ciecz po regeneracji transportowana na oczyszczalnię | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stacja rozpuszczania cynku w przepływie z uwzględnieniem filtra miedzy generatorem a każdą wanną. Należy zastosować: - przepływ grawitacyjny z wanien do generatora, - wydajność dla 1 filtra obsługującego cały generator. -generator o objętości nie mniejszej niż 30% objętości cieczy procesowych cynkowania. Kontrola ilości rozpuszczanego cynku powinna być realizowana przez płynną regulacje zanurzenia koszy lub oddanie części objętości do zbiornika/zbiorników pomocniczego/pomocniczych tak by nie zachodziło rozpuszczanie cynku (w tym przypadku należy uwzględnić również możliwość podnoszenia koszy z generatora). Generator powinien mieć możliwość podniesienia koszy anodowych i wyciągnięcia z generatora dla załadunku nowymi kulami, a także możliwość dodania lub usunięcia koszy anodowych za pomocą dźwigu wchodzącego w skład zakres oferty (udźwig do 250 kg). Należy uwzględnić stanowisko w które można odłożyć wyciągnięte kosze anodowe | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Kosze anodowe i anody na wannach | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Możliwość podglądu parametrów linii jak i oczyszczalni ścieków zdalnie za pomocą sieci LAN | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Program sterujący linią powinien być elastyczny pozwalający na samodzielne zadawanie receptur procesu wraz zabezpieczeniem przed błędnym stworzeniem receptury (np. brak możliwości zderzenia wózków) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wsteczny podgląd przepracowanych operacji na co najmniej miesiąc wstecz i możliwość eksportu gotowej analityki danych do formatu przystępnego do prezentacji. Gotowa analityka ma zawierać co najmniej: statystyki, analizy danych produkcyjnych i diagnostycznych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Praca w trybie postojowym uwzględniająca obniżone wydajności wentylacyjnej i zapotrzebowania na energię oraz planowanie autostartu | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Możliwość diagnostyki pracy linii i usterek z panelu sterowania- logikę pozwalającą w szybkim czasie dokonać diagnostyki oraz podgląd stanu wejść/wyjść sterowników PLC, czujników | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dodatkowy zbiornik o objętości największej wanny do cynkowania (w celu przechowania cieczy podczas serwisu, jednej z wanien do cynkowania lub generatora) – zbiornik ten ma mieć możliwość przepompowania cieczy w obu kierunkach | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Automatyka powinna być wyposażona w zdalny serwis z możliwością diagnostyki linii online | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna zawierać doprowadzenie, magazynowanie i procesowanie ścieków z linii procesowej | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Zbiorniki na oczyszczalni z cieczo-wskazem, powinny być z co najmniej 5 poziomami widocznymi na panelu operatorskim i wzrokową możliwością weryfikacji przez operatora stanu ich napełnienia | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia o wydajności o 20% większej niż wynikająca z przepływu wód popłucznych, neutralizacji koncentratów alkalicznych, kwaśnych i pozostałych ścieków | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Instalacja oczyszczalni musi zawierać pełne oprzyrządowanie wraz ze sterowaniem i wizualizacją na panelu operatorskim, pompy, czujniki, cieczowskazy i transport ścieków między poszczególnymi procesami oczyszczalni | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dla magazynowania zużytych kąpieli kwaśnych oraz zużytych kąpieli alkalicznych poprowadzona powinna być instalacja umożliwiająca oddanie ścieków autoryzowanej jednostce utylizującej. Należy zapewnić możliwość wywozu ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniani i opróżniania zbiorników transportowych. Między innymi należy uwzględnić skrzynkę przyłączeniową na zewnątrz hali od strony oczyszczalni z wychwytem rozszczelnień i przyłączami gotowymi do wpięcia się autoryzowanego transportu wywożącego ścieki jego instalacją wypompowującą ściek z odpowiednich zbiorników, a orurowanie doprowadzające ściek do miejsca wywozu zapewnić z możliwością weryfikacji wycieków | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Magazynowanie zużytych kąpieli alkalicznych w zbiorniku lub 2 zbiornikach o łącznej pojemności nie mniejszej niż 23m3 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Magazynowanie zużytych kąpieli kwaśnych w oddzielnym zbiorniku mieszczącym co najmniej 12 m3. Ze zbiornika ma być zapewnione dozowanie zużytego kwasu do reaktora z przepływem nie większym niż 20 litrów / godzinę | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Należy uwzględnić możliwość obsługi zbiorników bez dodatkowych stacjonarnych podestów (możliwość kontroli serwisowej opomiarowania zbiorników) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - prasa filtracyjna z pneumatycznym zamykaniem i kompletnym opomiarowaniem, założyć rozwiązanie umożliwiające na grawitacyjne opróżnianie placków filtracyjnych do worków typu big-bag (9 stelaży wraz z workami należy uwzględnić w zakresie oferty- sztaplowane 2 na 1). Należy przewidzieć miejsce na ich składowanie z możliwością pobrania stelaży wózkiem widłowym i umożliwić czyszczenie tego miejsca poprzez płukanie i transport popłuczyn porządkowych na oczyszczalnię | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Zbiorniki magazynowe oczyszczalni powinny pozwolić na gromadzenie koncentratów alkalicznych oraz niezależnie kwaśnych, a także płuczących oraz pozostałych i ich dozowanie do neutralizatora ścieków | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii – koncentratów kwaśnych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii – koncentratów alkalicznych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii – ścieków popłucznych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii - ścieków porządkowych z tacy wychwytowej linii, z miejsca gromadzenia odpadów i oczomyjek i prysznicy ratunkowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii – wody ze skrubera | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii – odcieku z tac manipulatorów | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii - roztoworu silnie kwaśnego po regeneracji instalacji doczyszczającej pasywację grubopowłokową | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii - roztworu po regeneracji RO oraz systemu wymiany jonowej płuczek w obiegu zamkniętym przed procesem uszczelniania | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii - odpływu z tac magazynu chemicznego | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii - odpływu z laboratorium | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii - wszystkich pozostałych nie wymienionych powyżej, a powstających na linii procesowej, do parametrów ustawowych pozwalających na zrzut ich do kanalizacji i przyjęcie przez miejską oczyszczalnię ścieków, oraz umożliwić wywóz ścieków stężonych roztworów kwaśnych i stężonych roztworów alkalicznych, a także umożliwić odseparowanie cieczy z odolejaczy celem ich oddania do wywozu | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Oczyszczone ścieki muszą spełniać parametry ustawowe pozwalających na zrzut do kanalizacji dla lokalizacji instalacji procesowej: -Stężenie zawiesiny ogólnej BZT5– 350 mgO2/l -ChZTCr – 700 mg O2/l, -Fosfor ogólny – 5 mg/l -Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym EE – 70 mg/l -Stężenie chlorków – 1000 mg/l -Stężenie siarczanów – 500 mg/l -Stężenie chromu ogólnego – 0,2 mgCr/l -Stężenie cynku – 1 mgZn/l -Stężenie niklu- 0,2 mg Ni/l -Stężenie ołowiu – 0,2 mgPb/l -Temperatura – do 35 °C -pH – 6,5 – 9,0 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Laboratorium zakładowego o powierzchni nie mniejszej jak 25m2 | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Wyposażenie analityczne do wykonywania analizy składu podstawowego kąpieli. Rozpisano według informacji o przedmiocie wyposażenia laboratoryjnego i Ilości sztuk danej pozycji. 1.Pipeta jednomiarowa 1 ml. nie mniej niż 2 szt. 2.Pipeta jednomiarowa 2 ml. nie mniej niż 2 szt. 3.Pipeta jednomiarowa 5 ml. nie mniej niż 2 szt. 4.Pipeta jednomiarowa 10 ml. nie mniej niż 2 szt. - Pipeta wielomiarowa 1 ml. nie mniej niż 2 szt. - Pipeta wielomiarowa 2 ml. nie mniej niż 2 szt. - Pipeta wielomiarowa 5 ml. nie mniej niż 2 szt. - Pipeta wielomiarowa 10 ml. nie mniej niż 2 szt. - Pipeta wielomiarowa 25 ml. nie mniej niż 2 szt. - Kolba miarowa 1000 ml. nie mniej niż 4 szt. - kolba miarowa 100 ml. nie mniej niż 5 szt. - kolba miarowa 250 ml. nie mniej niż 5 szt. - Pipeta automatyczna 0,5-5 ml, pipeta jednokanałowa o regulowanej pojemności z wiarygodną regulacją dozowanej objętości, posiadająca odporność na wstrząsy. nie mniej niż 1 szt. - Biureta Pelleta 25 ml , Biureta prosta wykonana zgodnie z DIN 12700 . Kran PTFE skala niebieska z paskiem do wizualnej interpretacji odpuszczonej cieczy. nie mniej niż 2 szt. - Butla do biurety Pelleta 2000 ml, ze szlifem 29/32. nie mniej niż 4 szt. - Kolba stożkowa z szeroką szyją 300 ml. nie mniej niż 20 szt. - Pipeta przechylna do odmierzenia amoniaku 5 ml, głowica ze szlifem NS29/32, wykonane ze szkła. nie mniej niż 1 szt. - Pipeta przechylna do odmierzenia buforu amonowego 20 ml, głowica ze szlifem NS29/32, wykonane ze szkła. nie mniej niż 1 szt. - Butla do pipety przechylnej. nie mniej niż 2 szt. - Tryskawka 250 ml, wykonana z materiału LDPE, Nasadka zintegrowana z nakrętką. Wlew szeroki. nie mniej niż 2 szt. 5.Kroplomierz z pipetką i gumowym smoczkiem, przeźroczysty. nie mniej niż 3 szt. 6.Łyżeczka do czerni eriochromowej, łyżeczka dwustronna długość 210 mm metalowa. Szt.1. 7.Moździerz do ucierania czerni- porcelanowy z tłuczkiem śr. wew. 85 mm zew.105mm poj.150ml. Moździerz posiadający wylew i glazurowaną powierzchnię zewnętrzną. Wnętrze matowe. Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy. nie mniej niż 1 szt. 8.Butla na wodę desylowaną 10 l z kranem, z szyją gwintowaną z nakrętką. Średnica 210 mm. nie mniej niż 1 szt. 9.Butle na odczynniki 1000 ml, Przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 200oC. Wykonana ze szkła BORO 3.3. nie mniej niż 5 szt. 10.Gruszka z zaworkiem do pipet, trzyzaworowa, wykonana z naturalnej gumy. nie mniej niż 2 szt. 11.Mieszadło magnetyczne z grzaniem ze stali nierdzewnej. nie mniej niż 1 szt. 12.Dipole magnetyczne 30 mm- Cylindryczne, gładkie, pokryte PTFE, pakowane po 10 sztuk. nie mniej niż 2 komplet Biureta laboratoryjna 100ml szklana z miarką. nie mniej niż 5 szt. 13.Automatyczna biureta Schillinga 25ml, butelka PE 500 ml. nie mniej niż 2 szt. 14.Zlewka szklana niska 100ml. nie mniej niż 2 szt. 15.Zlewka szklana wys.100ml. nie mniej niż 2 szt. 16.Zlewka szklana wys. 250ml. nie mniej niż 3 szt. . 17.Zlewka szklana wys. 400ml. nie mniej niż 1 szt. 18.Termometr bagietkowy. nie mniej niż 5 szt. 19.Pirometr. nie mniej niż 1 szt. 20.Cylinder miarowy szklany 10 ml skala. nie mniej niż 3 szt. 21.Cylinder miarowy szklany 100 ml skala. nie mniej niż 3 szt. 22.Kolba okrągłodenna 1000 ml szeroka szyja. nie mniej niż 2 szt. 23.Kolba stożkowa szerokoszyjna 100 ml. nie mniej niż 3 szt. 24.Kolba stożkowa szerokoszyjna 1000 ml. nie mniej niż 3 szt. 25.Krystalizator 160 ml. nie mniej niż 1 szt. 26.Naczynko wagowe 20 x 50 mm. nie mniej niż 2 szt. 27.Naczynko wagowe 80 x 50mm . nie mniej niż 2 szt. 28.Lejek laboratoryjny fi 75 mm. nie mniej niż 2 szt. 29.Lejek laboratoryjny fi 210 mm. nie mniej niż 2 szt. 30.Lejek laboratoryjny fi 75 mm. nie mniej niż 2 szt. | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - laboratorium musi zawierać następujące odczynniki chemiczne: 1.Woda amoniakalna 25% czda . Ilość nie mniej niż 1L. 2.Amonu chlorek czda. Ilość nie mniej niż 1000g. 3.Sodu chlorek czda. Ilość nie mniej niż1000g. 4.Czerń eriochromowa wsk. Ilość nie mniej niż 50g. 5.Odważka-di- Sodu wersenian 0,05 mol/l r-r mianowany. Ilość nie mniej niż 1 szt. 6.di- Sodu wersenian 0,05 mol/l r-r mianowany. Ilość nie mniej niż 1 l. 7.Odważka – Kwas solny 0,1 mol/l. Ilość nie mniej niż 1 szt. 8.Kwas solny 0,1 mol/l r-r mianowany. Ilość nie mniej niż 1L. 9.Baru chlorek 2 hydrat czda. Ilość nie mniej niż 1000g. 10.Fenoloftaleina 1% w etanolu. Ilość nie mniej niż 1L. 11.Sodu wodorotlenek czda. Ilość nie mniej niż 1000g. 12.Wodoru nadtlenek 30% czda. Ilość nie mniej niż 1L. 13.Kwas siakowy 95% czda. Ilość nie mniej niż 1L. 14.Potasu jodek czda. Ilość nie mniej niż 100g. 15.Skrobia rozp.czda. Ilość nie mniej niż 100g. 16.Odważka- Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l. Ilość nie mniej niż 1szt. 17.Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany . Ilość nie mniej niż 1L. 18.Błękit bromotymolowy wsk. Ilość nie mniej niż 10g. 19.Roztwór buforowy pH 4. Ilość nie mniej niż 1Szt. 20.Roztwór buforowy pH 7. Ilość nie mniej niż 1Szt | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| Grubościomierz przenośny – nie mniej niż 1 szt., - z możliwością pomiaru grubości powłoki dla drutów stalowych, - z możliwości pomiaru grubości na zakrzywionej płaszczyźnie, - wyświetlacz LCD, - zakres pomiarowy co najmniej 2 do co najmniej 200 mikrometrów | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| Grubościomierz przenośny precyzyjny – nie mniej niż 1 szt.: - do pomiaru zgodnie z fazoczułą metodą prądów wirowych DIN EN 21968 - z możliwością pomiaru grubości powłoki cynku galwanicznego na stali, nawet przez powłokę lakierniczą oraz pomiar grubości cynku na małych powierzchniach - kolorowy wyświetlacz LCD co najmniej 2,4" - komunikacja z komputerem - wraz z zestawem sondy pomiarowe (wymienne) pozwalające na pomiary grubości powłoki dla drutów od fi 3mm do fi 15mm. - szybkość pomiarów co najmniej 70 odczytów/minutę. - zakres pomiarowy co najmniej od 2 um do co najmniej 200 um - zożliwość eksportu raportów pomiarowych | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| Analizator składu powłok za pomocą komory pomiarowej (XRay) – nie mniej niż 1 szt. - z wykorzystaniem metody fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF) zgodnie z DIN 50987, ISO 3497, ASTM B568. - wymiary zewnętrzne komory pomiarowej nie większe niż (WxSzxGł): 650x570x760 mm oraz wymiary wewnętrzne komory pomiarowej nie mniejsze jak (WxSzxGł): 140x460x500mm, - w zakres wyposażenia wchodzić powinien ręcznie sterowany stolik pomiarowy w płaszczyznach XY o wielkości użytkowej nie mniejszej jak 420x450mm i zakresie przesuwu co najmniej XY: 95x150mm. - zmotoryzowany przesuw głowicy pomiarowej (wraz z lampą rentgenowską i licznikiem proporcjonalnym) w osi Z nie mniej niż 140mm. - system szybkiej optycznej korekcji odległości przedmiotu od głowicy pomiarowej w zakresie co najmniej do 80mm - masa próbki nie więcej niż 20 kg, - wyposażony w kamerę kolorową CCD o wysokiej rozdzielczości z powiększeniem cyfrowym, - możliwość ręcznego oraz automatycznego ustawiania ostrości obrazu, - oświetlenie oświetlenie strefy pomiarowej z możliwością regulacji natężenia oraz laserowy znacznik położenia przedmiotu celem szybkiej identyfikacji miejsca pomiaru, - układ ma umożliwić pomiar powłok pojedynczych, podwójnych i potrójnych, a także badanie składu kąpieli galwanicznych dla jednego lub dwóch kationów. - powinien posiadać możliwość bezwzrokowego pomiaru grubości powłok oraz kąpieli galwanicznych i możliwość pomiaru niezależnego od odległości głowicy pomiarowej od przedmiotu. - wyświetlenie obrazu przedmiotu badanego z możliwością jego powiększania oraz zoom z zaznaczeniem strefy pomiarowej za pomocą linii nici pajęczej. - układ winien mieć możliwość zapamiętania obrazu, jego wydruku na drukarce lub umieszczenie w raporcie. Winien mieć parametry statystyczne, funkcję prawdopodobieństwa, histogram oraz export danych do innych systemów i być dostarczony z komputerem klasy PC. - oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi- tworzenie produktów w folderach, filtr analizy danych pozwalający na konfigurację przeprowadzonych analiz. Wyposażony być powinien w elementy do badania składu kąpieli galwanicznych, czyli zbiorniczki do próbek galwanicznych z ekranem molibdenowym oraz rolki folii - wzorce Zn/Fe 1,5;4,5;14 oraz 38 um – po 1 szt. z każdego rodzaju | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Zestaw do badań laboratoryjnych w komórkach Hulla – co najmniej 1 szt.-Komórka Hulla 250 ml, bez mieszania powietrzem, oraz bez ruchu mechanicznego w kąpieli, do praktycznych doświadczeń i do sprawdzenia galwanicznych elektrolitów według normy DIN 50957 oraz stalowe płytki 280 szt. | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Eksykator próżniowy: nietłukący, wykonanie z poliwęglanu, z uszczelką silikonową typu O-ring i specjalnym klipsem zamykającym, który umożliwia pracę bez konieczności stosowania smarów. Próżnia maksymalna 1,3 mbar (1,33 * 10-4 MPa) przez ponad 72 godziny | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Spektrofotometr UV-VIS do badania składu ścieków – co najmniej 1 szt. Spektrofotometr ogólnego przeznaczenia do celów kontroli jakości i środowiskowych o następujących cechach: - posiadający w zestawie uchwyt z regulacją do kuwet 10-100 mm, wyświetlacz LCD wskazujący jednocześnie długość fali i wynik pomiaru fotometrycznego, raporty o błędach, instrukcje, tryb pracy i prezentację wybranej jednostki stężenia. - 100 jednorazowych kuwet, - jednowiązkowy system optyczny - długość fal o zakresie co najmniej 198nm do 1000nm. - rozdzielczość 1nm, - dokładność +/- 2 nm , - szerokość wiązki 8nm, 6nm w zakresie UV. - transmitacja-zakres od 0 do 199%, rozdzielczość 0,1%. - absorbancja: zakres od -0,300 do 1,999 A, rozdzielczość 0,001 A. - stężenie- zakres od -300 do 1999, - rozdzielczość 0,1/1, - jednostki ppm, mg/l, g/l, M, tło %. Wyjścia- Złącze analogowe (od 0 do 1,999 V pr. st. ) | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - pH-metr wraz z elektrodą do czystych wód, czujnik konduktometryczny, czujnik temperatury z rezystorem, akumulatory 2szt, Kabel USB 1,0 m, Zasilacz USB, nośnik danych z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji oraz filmem obsługi przyrządu | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Dygestorium szczelinowe nie mniej niż 1 szt. - wymiar zewnętrzny nie więcej niż 1300x950x2500 mm, - ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, - blacie osadzony zlew ceramiczny o wymiarach co najmniej 280 x 80 mm - listwa armaturowa zawierająca co najmniej: 2x zawór wody, 2x gniazdo prądowe hermetyczne (2x16A~230V), - dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, - szyba w oknie hartowana - możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, - wykonanie zgodne z normą PN EN 14175, - oświetlenie stanowiskowe, W zestawie z dygestorium należy uwzględnić wentylator wyciągowy i oczyszczenie powietrza przed wylotem poprzez połączenie ze skruberem | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stół przyścienny o powierzchni nie mniej jak 6m2 z zabudową pod dokumentację – co najmniej 1 szt.: - rozplanowanie blatu zgodnie ze specyfikacja Oferenta, - blat wykonany z technicznej ceramiki wielkogabarytowej bez podniesionego obrzeża, - możliwość poziomowania blatu i regulacji wysokości, Przestrzeń pod blatem zabudowana odpowiednią ilością szafek dwudrzwiowych 1200mm z miejscem na nogi, lub szafką jednodrzwiową 1000mm z 3 szufladami lub szafką dwudrzwiową 1200mm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Szafki wiszące na dokumentację -szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi nie mniej jak 3szt. 1000x350x730mm każda | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Szafa na szkło laboratoryjne - Szafa z przeznaczeniem na przechowywanie szkła laboratoryjnego ze szklanymi drzwiami, 1950 x 920 x 400 mm | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Zlew laboratoryjny wpuszczany w blat wraz z blatem, chemoodporny z polipropylenu – odporne chemicznie na kwasy i zasady oraz na uszkodzenia mechaniczne oraz z podstawową armaturą i kranem | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady oraz odczynniki chemiczne) o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy ( niezależny system drzwi –w podziale). Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i podłokietnikami nie mniej jak 2 szt. - zakres regulacji siedziska 56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła znajdować się może na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, tłuszczów i środków dezynfekujących | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Waga analityczna pracującą przy obciążeniu maksymalnym 520g, dokładność odczytu 0,1mg, minimalna naważka standardowa 16mg, z czasem stabilizacji nie mniejszym jak 2,5 sekundy i adiustacją wewnętrzną (automatyczną). Powinna zawierać wyświetlacz LCD(z podświetleniem) , wymiary szalki +/- 10% 100mm. Powinna mieć wbudowaną pamięć wewnętrzną, która pozwoli na zapis do 100 000 rekordów ważeń oraz bazę danych do wprowadzenia bazy towarów, a zbierane dane w bazie będą mogły być poddawane dalszej analizie | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Stół wagowy z płytą antywibracyjną o wymiarach nie mniej niż (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości co najmniej 2 mm. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach nie mniej niż 400 x 400 mm. Płyta umieszczona jest na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Suszarka laboratoryjna - suszarka z hydraulicznym termostatem kontroli temp. i regulowaną wentylacją komory roboczej, zakres pracy: od +60 do +230°C, hydrauliczny termostat kontroli temp, zawór regulowanej wentylacji komory, minutnik od 0 do 120 min, z zabezpieczeniem nadtemperaturowym | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Mała lodówka do zabudowy – nie mniej niż 1 szt.: lodówka bez zamrażarki, pojemność nie mniej jak 110l | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Prostownik laboratoryjny – nie mniej niż 1 szt. - zakres regulacji napięć DC co najmniej 0-20 V, - zakres regulacji prądów DC co najmniej 0-10 A, - wyświetlacz LCD do obrazowania napięcia wyjściowego i wartości prądu, Regulacja zgrubna i dokładna wartości prądu i napięcia | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - Komputer PC stacjonarny, - pamięć podręczna procesora nie mniej jak 9MB, - liczba rdzeni procesora co najmniej 6, - liczba wątków procesora co najmniej 6, - licencja Windows 10 PRO. - licencja Pakiet Office 2016 lub nowszy - pamięć ram co najmniej 16GB - dysk SSD minimum 240GB. - karta graficzna o pamięci nie mniejszej niż 1024MB DDR3, - monitor LCD o przekątnej minimum 23’’, - myszka optyczna - klawiatura - Obudowa + Zasilacz co najmniej 600W | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - części zamienne w zakresie elektryki i automatyki: 1.styczniki z każdego rodzaju co najmniej po 2 szt., 2.przekaźniki z każdego rodzaju co najmniej po 2 szt., 3.karty sterownika x1szt., 4.czujniki indukcyjne (dotyczy manipulatora linii) x2szt., 5.krańcówka x2szt., 6.czujnik poziomu po 2 sztuki z każdego rodzaju, 7.czujnik temp. PT100 x2szt., 8.pH metr taki jak zakładany na wannie + dodatkowa sonda | Tak ☐; Nie ☐. |  |
| - części zamienne w zakresie mechaniki i hydrauliki: 1.elektrozawór/zawory pneumatyczne lub inne 2 sztuki z każdego rodzaju, 2. motoreduktor z każdego typu po jednym ( między innymi od tacy manipulatora, podnoszenie i jazda manipulatora linii procesowej, a także transport poprzeczny mokry i suchy, oraz do obrotnicy), 3.pasy do podnoszenia – dotyczy manipulatora linii x1 komplet, 4.koła jezdne wózka 1x komplet, 5.wkłady filtracyjne 1 komplet na każdy z filtrów, 6.pompy: pompa filtra generatora szt. 1, pompa filtra do filtracji kąpieli x1, pompa przesyłowa ścieki popłuczne z linii na oczyszczalnię x2, pompa dozowania po jednej każdego rodzaju, pompa obiegowa skrubera x1, 7.wczepy bezprądowe 2 sztuki | Tak ☐; Nie ☐. |  |