Załącznik nr 4 – Specyfikacja ofertowa

Dotyczy:

„ZAPYTANIE OFERTOWE ELKOM TRADE S.A. NA ZAPROJEKTOWANIE I DOSTAWĘ  AUTOMATYCZNEJ LINII DO CYNKOWANIA WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW I WENTYLACJĄ TECHNOLOGICZNĄ”

Dokumentacja wyrobów, o których mowa poniżej jest tajemnicą przedsiębiorstwa Elkom Trade S.A. i zostanie udostępniona Oferentom po podpisaniu umowy o zachowanie poufności danych według wzoru Zamawiającego.

## Założenia dla automatycznej linii galwanicznej z wentylacją stanowiskową.

Efektywne okno wymiarowe wsadu dla obrabianych detali powinno zostać określone na podstawie 4 wyrobów.

Wyroby służą do przedstawienia oczekiwań gabarytowych wsadu. Rysunki stanowią kolejne załączniki: załącznik nr 1 indeks wyrobu 010260, załącznik nr 2 indeks wyrobu  010981, załącznik nr 3 indeks wyrobu 022190, załącznik nr 4 indeks wyrobu 029030.

    - Długość efektywnego okna wsadu nie mniejsza niż 2800 mm oraz umożliwi cynkowanie najdłuższego detalu- rur o długości 2851 mm (załącznik nr 2 indeks zespołu 0109802, 0109802 )wieszanych pod kątem względem podłoża

    - Wysokość efektywnego okna wsadu nie mniejsza niż 2150 mm  ( zakłada cynkowanie 2 podstaw wyrobu o załącznik 1 indeksie zespołu 0102605 powieszonych po wymiarze  2x 1010 mm z odległością między podstawami 90mm).

    - Szerokość efektywnego okna wsadu nie mniejsza niż  900mm  (zakłada cynkowanie największego detalu monolitycznego o indeksie  022190- załącznik nr 3 po wymiarze szerokości 900 mm- bez założeń co do wydajności, wanny musza umożliwić jego pocynkowanie)

    - Celem cynkowania wyrobów jest uzyskanie powłoki o jakości nie gorszej niż:

- równomierność powłoki na grubość 8-12 µm,

- przygotowanie powierzchni, cynkowanie alkaliczne, pasywacja trzy rodzaje, uszczelnienie, suszenie

- odporność korozyjna 264 h (do białej korozji) oraz 312 h (do czerwonej korozji) w komorze solnej w teście NSS według normy PN-EN ISO 9227:2017-06.

  - Należy zachować minimalne odległości zalecane technologicznie:

    - Nie mniej jak 200 mm detalu od anody,

    - Nie mniej jak 200mm między dwiema podstawami powieszonymi na szerokości wanny i nie mniej jak 90 mm między dwoma podstawami powieszonymi po wymiarze wysokości wanny(podstawa o indeksie wyrobu 010260 z załącznika nr 1).

    - Nie mniej niż 100 mm nad detal powinno sięgać lustro cieczy i nie mniej jak 150mm od najniższego powieszonego detalu do najbliższego elementu oprzyrządowania dna wanny lub samego dna (miejsce rozpoczynające pochylenie dna wanny- założyć należy dna pochyłe),

    - Odległość cynkowanych detali od ściany wanny lub elementu wyposażenia (nie wliczając anody) wanny nie mniej niż 100 mm.

  - Masa jednego wsadu rozumianego przez masę tylko i wyłącznie zawieszanych detali lub elementów nie więcej niż 500 kg

Wydajność cynkowania w przeliczeniu na wyrób o indeksie 010260 – Załącznik nr 1: 12 500 sztuk kompletnych wyrobów standardowych (grubość cynku 8-12um) w miesiącu przy założeniu 616 rh (roboczo godzin) pracy 28dni w miesiącu, 22h pracy /24h . Standardowa grubość cynkowania 8-12 µm na podstawie której liczona jest wydajność, jednakże linia pozwoli również na wykonanie cynkowania na grubość 20-25 µm.

  - Powierzchnia wsadu maksymalnego 1600 dm2.

  - Technologia : przygotowanie powierzchni, cynkowanie alkaliczne, pasywacja bez Cr6+ : cienkopowłokowa lub grubopowłokowa lub żółta (wszystkie pasywacje mieszane według technologicznych wytycznych), po pasywacji uwzględnić uszczelnienie i suszenie.

  - Wymiary hali wraz ze wskazaniem kolorem czerwonym powierzchni przeznaczonej na instalację wraz z wszelkimi urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w skład zapytania ofertowego są przedstawione na  Załączniku nr 6.

  - Czas rozruchu technologicznego od temperatury otoczenia nie niższej niż 16 st. C zakłada się na  nie więcej niż 10 h, wyjątek stanowi wanna trawienia – czas dogrzewania tej wanny do 35 st C od temperatury otoczenia nie niższej niż 16 st C– 6h.

  - Linia i wszystkiej jej elementy ma spełniać wymogi dopuszczalnej normy stanowiskowej do pracy bez dodatkowej ochrony słuchu (w przypadku przekroczeń norm hałasu należy wykonać wygłuszenie emitora hałasu).

- Elementy stalowe linii powinny być zabezpieczone za pomocą systemów malarskich, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych dla środowiska korozyjnego C4 lub równoważnymi.

  - Stanowisko załadunkowe i wyładunkowe, wyposażone w podesty (kratki podestu z tworzywa sztucznego) umożliwiające swobodny załadunek i wyładunek od czoła linii umożliwiające ręczne załadunek i rozładunek detali bezpośrednio z zawieszek z poziomu 0 posadzki (bez stopni i podestów). Jeżeli rozwiązanie Oferenta będzie zakładało transport załadowanych zawieszek za pomocą wózka do miejsca z którego zostaną pobrane zawieszki z belka na linię procesową to zapewni on mechanizm wspomagający ruch wózka – obsługa tego wózka przez nie więcej niż jednego pracownika.

  - Należy założyć przejazd suchy między stanowiskiem rozładunkowym i załadunkowym i odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością kolizji z człowiekiem.

  - W wycenie uwzględnić pełne zalanie chemią procesową i podstawową (wszystkie materiały i substancje) pozwalające na jej rozruch i skuteczne przeprowadzenie testów wydajnościowych i jakościowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego. W wycenie należy również uwzględnić pełne szkolenie w zakresie co najmniej: operatorskie, programistyczne, konserwatorskie itp. dla co najmniej 10 osób.

  - W zakresie oferty należy uwzględnić komplet chemii, w tym chemii podstawowej i anod, do zalania każdej wanny występującej w linii na potrzeby wykonania powłoki cynkowej zgodnie z technologią określoną w pkt. 1.5 Specyfikacji i  o parametrach powłoki nie gorszych niż wymienione w pkt 1.1.4 Specyfikacji  wraz z procesami pomocniczymi i technologicznie powiązanymi dla 12 500 wyrobów o indeksie 010260 zgodnie Załącznikiem nr 1.

## 2. Założenia dodatkowe – uszczegóławiające

  - Założenia technologiczne przebiegu procesu::

    - Zasadowe odtłuszczanie chemiczne w dwóch niezależnych wannach(50-70 st. C).

    - Co najmniej potrójna kaskada płucząca.

    - Trawienie chemiczne kwaśne wanny pojedyncze w tym jedna do ściągania wadliwych powłok (na bazie kwasu solnego) oraz dwie do trawienia zasadniczego (kwas solny i siarkowy)  (w wannach założyć prace w temperaturze do 35st C).

    - Co najmniej potrójna kaskada płucząca.

    - Odtłuszczanie elektrochemiczne zasadowe założyć prostownik nie mniej niż 8000A.

    - Co najmniej potrójna kaskada płucząca.

    - Dekapowanie kwaśne (w temperaturze otoczenia).

    - Co najmniej podwójna kaskada płucząca.

    - Płukanie aktywacyjne alkaliczne (w temperaturze otoczenia).

    - Cynkowanie alkaliczne (20-30 st C),  3 stanowiska podwójne, prostowniki założyć nie mniej niż 5400 A.

    - Stanowisko przejezdne, będące potrójna kaskada płuczącą (przejazd liczony pierwsza z kaskad). Stanowisko przejezdne po cynkowaniu, a przed rozjaśnianiem powinno być wypełnione wodą, należy umożliwić przejście dla operatora-kładka, nad przejezdną płuczką.

    - Rozjaśnianie.

    - Pasywacja cienkopowłokowa (20-25 st. C).

    - Co najmniej podwójna kaskada płucząca (kaskada płucząca po każdej pasywacji powinna mieć sterowanie na zaworze dopływającej wody z uwagi na wariantowość w wykonaniu pasywacji).

    - Pasywacja grubopowłokowa (25-30st C).

    - Co najmniej podwójna kaskada płucząca.

    - Pasywacja żółta (35-50 st C).

    - Co najmniej podwójna kaskada płucząca.

    - Podwójna kaskada płucząca dla ostatniego płukania przed uszczelnieniem (po każdej pasywacji występuje płukanie właściwe a następnie wspólne płukanie w tej wannie), na wodzie zdemineralizowanej z zamkniętym obiegiem na kolumnach wymiany jonowej.

    - Każda płuczka na ostatniej komorze posiadać ma natrysk wodą kranową.

    - Uszczelnianie (20-40 st. C).

    - Suszenie – co najmniej 2 stanowiska, 70-90st C, grzanie na palnikach gazowych.

  - Linia cynkowania powinna mieć ułożenie wzdłużno-nawrotne (dwurzędowe) ze względu na założenia przepływu materiałów przez halę – miejsce załadunku i rozładunku wskazano w Załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.

  - Wentylacja stanowiskowa wraz z ssawami, przepustnicami i kanałami wentylacyjnymi poprowadzone na sztywno do skrubera o odpowiedniej wydajności według projektu oferenta,. Należy założyć przepustnice ograniczające zapotrzebowanie na wentylację. Kanały wentylacyjne wykonane z materiału samogasnącego. Wentylacja winna być zakończona układem doczyszczania powietrza wylotowego typu absorbcji gazów przez ciecz zwana skruberem. Należy umożliwić pobranie próbki roztworu kranikiem oraz odpowiednie opomiarowanie konieczności wymiany wody w zbiorniku skrubera. Przez wzgląd na ograniczoną ilość miejsca na hali dopuszcza się usytuowanie skrubera na podeście wewnątrz hali z wykorzystaniem przestrzeni pod konstrukcją i umożliwieniem dostępu do jego obsługi lub usytuowanie skrubera na zewnątrz hali(według projektu oferenta).

  - Automatyczny system zamykania wanien (klapy) z siłownikami pneumatycznymi założyć co najmniej na wannach : odtłuszczanie chemiczne, elektrochemiczne, trawienie, cynkowanie oraz nad każdą z pasywacji, uszczelnianiem i suszeniem.

  - Wentylację technologiczną należy policzyć i uwzględnić wykonanie dla co najmniej:

-  stanowisk emisyjnych (linia),

- stacja rozpuszczania cynku,

- magazyn chemiczny,

- laboratoryjne dygestorium,

- reaktory chemiczne na oczyszczalni.

  - Dostępne medium grzewcze- gaz ziemny, inwestor planuje kocioł grzewczy wytwarzający gorącą wodę – 95/85stC – należy założyć wężownice na wszystkich wannach wymagających ogrzewania.

  - W zakresie dostawy należy uwzględnić 26 kompletnych nośników wsadu (belki nośne według projektu oferenta) oraz 26 kompletów uniwersalnej zawieszki (1 kpl zawieszek jest równoznaczny z pełnym obłożeniem wsadu). Uniwersalny komplet zawieszek powinien umożliwiać cynkowanie na niej ( bez konieczności jej demontażu z belki) 6 wyrobów standardowych stanowiących kolejne załączniki : załącznik nr 5 indeks wyrobu 011520, załącznik nr 6 indeks wyrobu 011580, załącznik nr 1 indeks wyrobu 010260, załącznik nr 7 indeks wyrobu 014980, załącznik nr 8 indeks wyrobu 015590, załącznik nr 9 indeks 014622. Z czego należy pamiętać, że każdy wyrób składa się z elementu podstawy, ścian oraz elementów łączących- typu zawiasa. Uniwersalny komplet zawieszek to taki na który można zawiesić do cynkowania zarówno siatki jak i podstawy lub same siatki i same podstawy, wyjątek stanowi zawieszka pod zawiasy w której dopuszcza się większą liczbę elementów utrzymujących niewielkie elementy łączące tego typu. Podział zawieszek ze względu na rodzaj załadowywanych detali 2– zawiasa, 24 podstawa i siatki.

  - W zakresie dostawy należy uwzględnić 12 nośników do transportu zawieszek, które muszą umożliwić wstawienie ręczne w miejsce załadunku, po czym z takiego zadokowanego wózka manipulator będzie w stanie bez udziału operatora pobrać trawers z zawieszkami i detalami i przeprowadzić proces cynkowania. Nośnik będzie odbierany z miejsca załadunku ręcznie. Konstrukcja nośnika musi umożliwić jego transport elektrycznym wózkiem paletowym.

2.9.  Dozowanie chemii do linii wykonać z magazynu chemii. Należy założyć miejsce pod magazyn chemii z taca wychwytową (oddzielna taca dla substancji kwaśnych i alkalicznych), odpływy z tac podłączyć i umożliwić transport do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo uwzględnić:

- stanowisko do sporządzania roztworu odtłuszczania elektrochemicznego i chemicznego z zasypem co najmniej 1,5 m3 (spusty na 2 pompy dozowania dla elektrochemicznego i chemicznego odtłuszczania),

- w magazynie umieścić stanowisko dla dozowania i przygotowania mleka wapiennego (zbiornik co najmniej 1m3 z zasypem, mieszadłem i opomiarowaniem, w który wkładany będzie worek wapna do jego wykorzystania, stanowisko będzie zawierać filtr powietrza i pompę dozowania na linię),

- stanowisko do dozowania kwasu solnego z paletopojemnika (np. lanca z pompą, doprowadzenie wody do płukania orurowania),

-stanowisko do dozowania kwasu siarkowego z paletopojemnika (np. lanca z pompą, doprowadzenie wody do płukania orurowania),

-stanowisko do dozowania wodorotlenku z paletopojemnika pompami na oczyszczalnię oraz do regeneracji stacji demineralizacji wody i stację doczyszczania pasywacji grubopowłokowej,

- Stanowisko do dozowania wodorotlenku: w magazynie umieścić stanowisko dla dozowania i przygotowania wodorotlenku (zbiornik co najmniej 2m3 z zasypem, mieszadłem, opomiarowaniem, w zasyp wkładany będzie worek wodorotlenku do jego wykorzystania, stanowisko będzie zawierać pompę dozowania na linię i pompę transportowania cieczy do generatora cynku). W skład tego zestawu wchodzić będą również co najmniej 2 pompy przesyłowe z  generatora cynku uruchamiane przez przyciśnięcie przycisku przy stanowisku przygotowania wodorotlenku(bypass między pompami) do zbiornika do roztwarzania wodorotlenku co pozwoli na zatężanie roztworu wodorotlenkiem bez konieczności dodawania wody do procesu,

- dodatki do cynkowania dozowane automatycznie z pojemników handlowych ustawionych przy wannach cynkowych

- dla dozowania pozostałych substancji na linię uwzględnić ręczną pompę beczkową z osprzętem, którego giętkie orurowanie pozwoli na przepompowanie substancji chemicznych z paleto- pojemnika znajdującego się w odległości około 10 m od danej wanny.

2.10 . W rozplanowaniu procesu należy uwzględnić magazyn chemii (budowa tego pomieszczenia poza zakresem oferty) i założyć magazynowanie substancji chemicznych oraz cynku zakładając uzupełnianie magazynu co 2 tygodnie przy zakładanej wydajności 12 500 szt. wyrobu o indeksie 010260 załącznik nr 1:

Założyć należy nie mniej jak 10 miejsc paletowych :

- 2 x 1000 l kwas solny techniczny,

- 2x 1000l kwas siarkowy,

- 2 x 1000 kg NaOH granulat,

- 1x 1000 l wodorotlenek sodu stężony 50%,

- kule cynkowe 3 miejsca paletowe (3 x 1T paleta),

Dodatkowo należy uwzględnić w wycenie regały mieszczące 160 pojemników handlowych 25l lub ekwiwalent 210l albo 900-1000 kg. Oczomyjka i prysznic ratunkowy powinny być uwzględnione w magazynie chemicznym. Szacowana powierzchnia magazynu to nie mniej niż 50m2.

2.11. Ponadto uwzględnić należy poniższe:

- Należy przekazać wytyczne dla tacy wychwytowej ze spadkami (zagłębienie pod linią lub obmurowanie wykończone  żywicą chemoodporną zostanie wykonane w ramach prac budowlanych). Należy uwzględnić spadki i rozmieszczenie studzienek w projekcie, a w zakresie dostawy pompy przesyłowe w tym pompę wypompowującą ścieki awaryjnie lub podczas prac porządkowych zgromadzone w tacy wychwytowej. Należy zaprojektować miejsce o większym zagłębieniu pozwalające na spływ grawitacyjny ścieków oraz układ instalacji wodnej do spłukiwania tacy podczas prac porządkowych.

- chwilowe zapotrzebowanie na wodę w czasie uzupełniania wanien, regeneracji kolumn i innych potrzeb nie więcej niż 10m3/h,

- układ do wymrażania kąpieli cynkowych,

- układ chłodzenia kąpieli i prostowników agregatem chłodniczym wraz ze zbiornikiem buforowym i instalacją obiegową,

- odolejacze z pompami dla odtłuszczania chemicznego i elektrochemicznego z systemem spłukiwania lustra kąpieli i wylewką powierzchniową do zbiornika przy danej wannie, zaprojektowany z możliwością łatwego grawitacyjnego zlania cieczy celem przekazania do wywozu oraz doprowadzoną wodą w celach porządkowych,

- prostowniki chłodzone cieczą,

- filtry o wydajności 3 x objętości w cynkowaniu (dla wanny dwustanowiskowej cynkowania 2 filtry), dla wanny uszczelniania założyć filtr o wydajności 2 x objętości wanny /h,

- mieszanie cieczą w cynkowaniu zwężkami, dyszami Venturiego oraz poprzez ruch szyną,

- założyć wymienniki ciepła do wanien cynkowych (chłodzenie) znajdujące się poza kąpielą

- pozostała armatura wanien i instalacji procesowej według projektu oferenta,

- we wszystkich płuczkach założyć mieszanie powietrzem i dobrać odpowiedniej wydajności dmuchawę,

- uwzględnić pompy dozowania: co najmniej 3 pompy /stanowisko cynkowania, co najmniej 2 pompy na każde stanowisko: pasywacji i uszczelniania,

- należy uwzględnić stację doczyszczania pasywacji grubopowłokowej, pozwalającej zwiększyć jej żywotność,

- pH metry: uszczelnianie, każda z pasywacji, rozjaśnianie przed pasywacją i dekapowanie kwaśne po odtłuszczaniu elektrochemicznym,

- w zakresie dostawy powinien znaleźć się bęben do cynkowania drobnicy typu tulejek i śrub, bęben z własnym napędem, zasyp około 20kg, który byłby zawieszany zamiast zawieszki w przypadku elementów, które mogą być cynkowane w bębnie. Własne źródło prądu wystraczające na nie mniej niż 2h pracy (obracanie ciągłe bębna) i dodatkowe źródło do szybkiej wymiany – lub rozwiązanie równoważne

- Uwzględnić automatyczny system uzupełniania wody do wanien ogrzewanych,

- pod manipulatorami założyć rynny ociekowe do wyłapywania odcieku- dla każdego manipulatora i zapewnić przepompowanie odcieków do oczyszczalni;

- przygotowanie wody zdemineralizowanej na bazie odwróconej osmozy RO (50uS/cm) ze zbiornikiem buforowym i urządzeniami kompletnymi (zmiękczanie wody), koncentrat dozowany do studzienki kontrolnej przed wylotem do kanalizacji, ciecz po regeneracji transportowana na oczyszczalnię,

- stacja rozpuszczania cynku w przepływie z uwzględnieniem filtra miedzy generatorem a każdą wanną. Należy zastosować:

-  przepływ grawitacyjny z wanien do generatora,

- wydajność dla 1 filtra obsługującego cały generator.

-generator o objętości nie mniejszej niż 30% objętości cieczy procesowych cynkowania. Kontrola ilości rozpuszczanego cynku powinna być realizowana przez płynną regulacje zanurzenia koszy lub oddanie części objętości do zbiornika/zbiorników pomocniczego/pomocniczych tak by nie zachodziło rozpuszczanie cynku (w tym przypadku należy uwzględnić również możliwość podnoszenia koszy z generatora). Generator powinien mieć możliwość podniesienia koszy anodowych i wyciągnięcia z generatora dla załadunku nowymi kulami, a także możliwość dodania lub usunięcia koszy anodowych za pomocą dźwigu wchodzącego w skład zakres oferty (udźwig do 250 kg). Należy uwzględnić stanowisko w które można odłożyć wyciągnięte kosze anodowe.

- kosze anodowe i komplet anod na wannach należy uwzględnić w zakresie dostawy,

- należy uwzględnić możliwość podglądu parametrów linii jak i oczyszczalni ścieków zdalnie za pomocą sieci LAN,

- program sterujący linią powinien być elastyczny pozwalający na samodzielne zadawanie receptur procesu wraz zabezpieczeniem przed błędnym stworzeniem receptury (np. brak możliwości zderzenia wózków),

- należy umożliwić wsteczny podgląd przepracowanych operacji na co najmniej miesiąc wstecz i możliwość eksportu gotowej analityki danych do formatu przystępnego do prezentacji. Gotowa analityka ma zawierać co najmniej: statystyki, analizy danych produkcyjnych i diagnostycznych,

- należy umożliwić prace w trybie postojowym uwzględniając obniżone wydajności wentylacyjne i zapotrzebowanie na energię oraz planowanie autostartu

- należy uwzględnić możliwość diagnostyki pracy linii i usterek z panelu sterowania- logikę pozwalającą w szybkim czasie dokonać diagnostyki oraz podgląd stanu wejść/wyjść sterowników PLC, czujników,

- automatyka powinna być wyposażona w zdalny serwis z możliwością diagnostyki linii online.

- Dodatkowy zbiornik o objętości największej wanny do cynkowania (w celu przechowania cieczy podczas serwisu, jednej z wanien do cynkowania lub generatora) – zbiornik ten ma mieć możliwość przepompowania cieczy w obu kierunkach

2.12. Pozostałe rozwiązania.

Pozostałe instalacje, armatura, rozwiązania i wyposażenie należy zaprojektować, wycenić i uwzględnić w wycenie według najlepszych dostępnych praktyk oraz doświadczenia oferenta.

## Założenia dla oczyszczalni- instalacji powiązanej technologicznie z linią galwaniczną.

Oczyszczalnia powinna pracować w układzie przepływowym lub z reakcją okresową i powinna zawierać :

  - Doprowadzenie, magazynowanie i procesowanie ścieków z linii procesowej.

  - Zbiorniki z cieczo-wskazem, co najmniej 5 poziomami widocznymi na panelu operatorskim i wzrokową możliwością weryfikacji przez operatora stanu ich napełnienia.

  - Należy zaprojektować oczyszczalnię o 20% wydajności większą niż wynikająca z przepływu wód popłucznych, neutralizacji koncentratów alkalicznych, kwaśnych i pozostałych ścieków.

  - Należy uwzględnić pełne oprzyrządowanie instalacji oczyszczalni wraz ze sterowaniem i wizualizacją na panelu operatorskim, pompy, czujniki, cieczowskazy i transport ścieków między poszczególnymi procesami oczyszczalni.

  - Magazynowanie zużytych kąpieli alkalicznych  w zbiorniku lub 2 zbiornikach o łącznej pojemności nie mniejszej niż 23m3.

  - Magazynowanie zużytych kąpieli kwaśnych w oddzielnym zbiorniku mieszczącym co najmniej 12 m3. Ze zbiornika ma być zapewnione dozowanie zużytego kwasu do reaktora z przepływem nie większym niż 20 litrów / godzinę.

  - Dla magazynowania zużytych kąpieli kwaśnych oraz zużytych kąpieli alkalicznych poprowadzona powinna być instalacja umożliwiająca oddanie ścieków autoryzowanej jednostce utylizującej. Należy zapewnić możliwość wywozu ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniani i opróżniania zbiorników transportowych. Między innymi należy uwzględnić skrzynkę przyłączeniową na zewnątrz hali od strony oczyszczalni z wychwytem rozszczelnień i przyłączami gotowymi do wpięcia się autoryzowanego transportu wywożącego ścieki jego instalacją wypompowującą ściek z odpowiednich zbiorników, a orurowanie doprowadzające ściek do miejsca wywozu zapewnić z możliwością weryfikacji wycieków.

  - Należy uwzględnić możliwość obsługi zbiorników bez dodatkowych stacjonarnych podestów (możliwość kontroli serwisowej opomiarowania zbiorników).

  - W wycenie uwzględnić prasę filtracyjną z pneumatycznym zamykaniem i kompletnym opomiarowaniem, założyć rozwiązanie umożliwiające na grawitacyjne opróżnianie placków filtracyjnych do worków typu big-bag (9 stelaży wraz z workami należy uwzględnić w zakresie oferty- sztaplowane 2 na 1). Należy przewidzieć miejsce na ich składowanie z możliwością pobrania stelaży wózkiem widłowym i umożliwić czyszczenie tego miejsca poprzez płukanie i transport popłuczyn porządkowych na oczyszczalnię.

  - Zbiorniki magazynowe oczyszczalni powinny pozwolić na gromadzenie koncentratów alkalicznych oraz niezależnie kwaśnych, a także płuczących oraz pozostałych i ich dozowanie do neutralizatora ścieków.

  - Oczyszczalnia powinna pozwolić na oczyszczanie ścieków technologicznych i związanych z użytkowaniem linii:

    - koncentratów kwaśnych,

    - koncentratów alkalicznych,

    - ścieków popłucznych,

    - ścieków porządkowych z tacy wychwytowej linii, z miejsca gromadzenia odpadów i oczomyjek i prysznicy ratunkowych

    - wody ze skrubera,

    - odcieku z tac manipulatorów,

    - roztoworu silnie kwaśnego po regeneracji instalacji doczyszczającej pasywację grubopowłokową,

    - roztworu po regeneracji RO oraz systemu wymiany jonowej płuczek w obiegu zamkniętym przed procesem uszczelniania,

    - odpływu z tac magazynu chemicznego,

    - odpływu z  laboratorium

    - wszystkich pozostałych nie wymienionych powyżej, a powstających na linii procesowej,

do parametrów ustawowych pozwalających na zrzut ich do kanalizacji i przyjęcie przez miejską oczyszczalnię ścieków, oraz umożliwić wywóz ścieków stężonych roztworów kwaśnych i stężonych roztworów alkalicznych, a także umożliwić odseparowanie cieczy z odolejaczy celem ich oddania do wywozu.

Parametry ustawowe pozwalających na zrzut ścieków do kanalizacji dla lokalizacji instalacji procesowej:

-Stężenie zawiesiny ogólnej BZT5– 350 mgO2/l

-ChZTCr – 700 mg O2/l,

-Fosfor ogólny – 5 mg/l

-Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym EE – 70 mg/l

-Stężenie chlorków – 1000 mg/l

-Stężenie siarczanów – 500 mg/l

-Stężenie chromu ogólnego – 0,2 mgCr/l

-Stężenie cynku – 1 mgZn/l

-Stężenie niklu- 0,2 mg Ni/l

-Stężenie ołowiu – 0,2 mgPb/l

-Temperatura – do 35 °C

-pH – 6,5 – 9,0

## Założenia dotyczące pozostałego wyposażenia niezbędnego do obsługi linii procesowej : laboratorium zakładowe i zaplecze techniczne.

  - Charakterystyka elementów wchodzących w wyposażenie laboratorium zakładowego o powierzchni nie mniejszej jak 25m2.

    - Wyposażenie analityczne do wykonywania analizy składu podstawowego kąpieli.

Rozpisano według informacji o przedmiocie wyposażenia laboratoryjnego i Ilości sztuk danej pozycji.

- Pipeta jednomiarowa 1 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta jednomiarowa 2 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta jednomiarowa 5 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta jednomiarowa 10 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta wielomiarowa 1 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta wielomiarowa 2 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta wielomiarowa 5 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta wielomiarowa 10 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Pipeta wielomiarowa 25 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Kolba miarowa 1000 ml. nie mniej niż 4 szt.

- kolba miarowa 100 ml. nie mniej niż 5 szt.

- kolba miarowa 250 ml. nie mniej niż 5 szt.

- Pipeta automatyczna 0,5-5 ml, pipeta jednokanałowa o regulowanej pojemności z wiarygodną regulacją dozowanej objętości, posiadająca odporność na wstrząsy. nie mniej niż 1 szt.

- Biureta Pelleta 25 ml , Biureta prosta wykonana zgodnie z DIN 12700 . Kran PTFE skala niebieska z paskiem do wizualnej interpretacji odpuszczonej cieczy.	nie mniej niż 2 szt.

- Butla do biurety Pelleta 2000 ml, ze szlifem 29/32. nie mniej niż 4 szt.

- Kolba stożkowa z szeroką szyją 300 ml. nie mniej niż 20 szt.

- Pipeta przechylna do odmierzenia amoniaku 5 ml, głowica ze szlifem NS29/32, wykonane ze szkła. nie mniej niż 1 szt.

- Pipeta przechylna do odmierzenia buforu amonowego 20 ml, głowica ze szlifem NS29/32, wykonane ze szkła. nie mniej niż 1 szt.

- Butla do pipety przechylnej. nie mniej niż 2 szt.

- Tryskawka 250 ml, wykonana z materiału LDPE, Nasadka zintegrowana z nakrętką. Wlew szeroki. nie mniej niż 2 szt.

- Kroplomierz z pipetką i gumowym smoczkiem, przeźroczysty. nie mniej niż 3 szt.

- Łyżeczka do czerni eriochromowej, łyżeczka dwustronna długość 210 mm metalowa. Szt.1.

- Moździerz do ucierania czerni- porcelanowy z tłuczkiem śr. wew. 85 mm zew.105mm poj.150ml. Moździerz posiadający wylew i glazurowaną powierzchnię zewnętrzną. Wnętrze matowe. Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy. nie mniej niż 1 szt.

- Butla na wodę desylowaną 10 l z kranem, z szyją gwintowaną z nakrętką. Średnica 210 mm. nie mniej niż 1 szt.

- Butle na odczynniki 1000 ml, Przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 200oC. Wykonana ze szkła BORO 3.3. nie mniej niż 5 szt.

- Gruszka z zaworkiem do pipet, trzyzaworowa, wykonana z naturalnej gumy.	nie mniej niż 2 szt.

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem ze stali nierdzewnej. nie mniej niż 1 szt.

- dipole magnetyczne 30 mm- Cylindryczne, gładkie, pokryte PTFE, pakowane po 10 sztuk. nie mniej niż 2 komplet	Biureta laboratoryjna 100ml szklana z miarką. nie mniej niż 5 szt.

- automatyczna biureta Schillinga 25ml, butelka PE 500 ml. nie mniej niż 2 szt.

- Zlewka szklana niska 100ml. nie mniej niż 2 szt.

- Zlewka szklana wys.100ml. nie mniej niż 2 szt.

- Zlewka szklana wys. 250ml. nie mniej niż 3 szt.	.

- Zlewka szklana wys. 400ml. nie mniej niż 1 szt.

- Termometr bagietkowy. nie mniej niż 5 szt.

- Pirometr. nie mniej niż 1 szt.

- Cylinder miarowy szklany 10 ml skala. nie mniej niż 3 szt.

- Cylinder miarowy szklany 100 ml skala. nie mniej niż 3 szt.

- Kolba okrągłodenna 1000 ml szeroka szyja. nie mniej niż 2 szt.

- Kolba stożkowa szerokoszyjna 100 ml. nie mniej niż 3 szt.

- Kolba stożkowa szerokoszyjna 1000 ml. nie mniej niż 3 szt.

- Krystalizator 160 ml. nie mniej niż 1 szt.

- Naczynko wagowe 20 x 50 mm. nie mniej niż 2 szt.

- Naczynko wagowe 80 x 50mm	. nie mniej niż 2 szt.

- Lejek laboratoryjny fi 75 mm. nie mniej niż 2 szt.

- Lejek laboratoryjny fi 210 mm. nie mniej niż 2 szt.

- Lejek laboratoryjny fi 75 mm. nie mniej niż 2 szt.

    - Odczynniki laboratoryjne.

Rozpisano według informacji o przedmiocie wyposażenia laboratoryjnego i Ilości sztuk lub objętości substancji danej pozycji.

- Woda amoniakalna 25% czda . Ilość nie mniej niż1L.

- Amonu chlorek czda. Ilość nie mniej niż 1000g.

- Sodu  chlorek czda. Ilość nie mniej niż1000g.

- Czerń eriochromowa wsk. Ilość nie mniej niż 50g.

- Odważka-di- Sodu wersenian 0,05 mol/l r-r mianowany. Ilość nie mniej niż 1 szt.

- di- Sodu wersenian 0,05 mol/l r-r mianowany. Ilość nie mniej niż 1 l.

- Odwazka – Kwas solny 0,1 mol/l. Ilość nie mniej niż 1 szt.

- Kwas solny 0,1 mol/l r-r mianowany. Ilość nie mniej niż 1L.

- Baru chlorek 2 hydrat czda. Ilość nie mniej niż 1000g.

- Fenoloftaleina 1% w etanolu. Ilość  nie mniej niż 1L.

- Sodu wodorotlenek czda. Ilość nie mniej niż 1000g.

- Wodoru nadtlenek 30% czda. Ilość nie mniej niż 1L.

- Kwas siakowy 95% czda. Ilość nie mniej niż 1L.

- Potasu jodek czda. Ilość nie mniej niż 100g.

- Skrobia rozp.czda. Ilość nie mniej niż 100g.

- Odważka- Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l. Ilość nie mniej niż 1szt.

- Sodu tiosiarczan 0,1  mol/l  r-r mianowany . Ilość nie mniej niż 1L.

- Błękit bromotymolowy wsk. Ilość nie mniej niż 10g.

- Roztwór buforowy pH 4. Ilość nie mniej niż 1Szt.

- Roztwór buforowy pH 7. Ilość nie mniej niż 1Szt.

    - Grubościomierz przenośny– nie mniej niż 1 szt.,

- Z możliwością pomiaru grubości powłoki dla drutów stalowych,

- Z możliwości pomiaru grubości na zakrzywionej płaszczyźnie,

- Wyświetlacz LCD,

- Zakres pomiarowy co najmniej 2 do co najmniej 200 um

    - Grubościomierz przenośny precyzyjny – nie mniej niż 1 szt.:

- Do pomiaru zgodnie z fazoczułą metodą prądów wirowych DIN EN 21968

- Z możliwością pomiaru grubości powłoki cynku galwanicznego na stali, nawet przez powłokę lakierniczą oraz pomiar grubości cynku na małych powierzchniach

- Kolorowy wyświetlacz LCD co najmniej 2,4"

- Komunikacja z komputerem

- Wraz z zestawem sondy pomiarowe (wymienne) pozwalające na pomiary grubości powłoki dla drutów od fi 3mm do fi 15mm.

- Szybkość pomiarów co najmniej 70 odczytów/minutę.

- Zakres pomiarowy co najmniej od 2 um do co najmniej 200 um

- Możliwość eksportu raportów pomiarowych

    - Analizator składu powłok za pomocą komory pomiarowej (XRay) – nie mniej niż 1 szt.

- Z wykorzystaniem metody fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF) zgodnie z DIN 50987, ISO 3497, ASTM B568.

- Wymiary zewnętrzne komory pomiarowej nie większe niż (WxSzxGł): 650x570x760 mm oraz wymiary wewnętrzne komory pomiarowej nie mniejsze jak (WxSzxGł): 140x460x500mm,

- W zakres wyposażenia wchodzić powinien ręcznie sterowany stolik pomiarowy w płaszczyznach XY o wielkości użytkowej nie mniejszej jak 420x450mm i zakresie przesuwu co najmniej XY: 95x150mm.

- Zmotoryzowany przesuw głowicy pomiarowej (wraz z lampą rentgenowską i licznikiem proporcjonalnym) w osi Z nie mniej niż 140mm.

- System szybkiej optycznej korekcji odległości przedmiotu od głowicy pomiarowej w zakresie co najmniej do 80mm.

- Masa próbki nie więcej niż 20 kg,

- Wyposażony w kamerę kolorową CCD o wysokiej rozdzielczości z powiększeniem cyfrowym,

- Możliwość ręcznego oraz automatycznego ustawiania ostrości obrazu,

- oświetlenie oświetlenie strefy pomiarowej z możliwością regulacji natężenia oraz laserowy znacznik położenia przedmiotu celem szybkiej identyfikacji miejsca pomiaru,

- Układ ma umożliwić pomiar powłok pojedynczych, podwójnych i potrójnych, a także badanie składu kąpieli galwanicznych dla jednego lub dwóch kationów.

- Powinien posiadać możliwość bezwzrokowego pomiaru grubości powłok oraz kąpieli galwanicznych i możliwość pomiaru niezależnego od odległości głowicy pomiarowej od przedmiotu.

- Wyświetlenie obrazu przedmiotu badanego z możliwością jego powiększania oraz zoom z zaznaczeniem strefy pomiarowej za pomocą linii nici pajęczej.

- Układ winien mieć możliwość zapamiętania obrazu, jego wydruku na drukarce lub umieszczenie w raporcie. Winien mieć parametry statystyczne, funkcję prawdopodobieństwa, histogram oraz export danych do innych systemów i być dostarczony z komputerem klasy PC.

- Oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi- tworzenie produktów  w folderach, filtr analizy danych pozwalający na konfigurację przeprowadzonych analiz. Wyposażony być powinien w elementy do badania składu kąpieli galwanicznych, czyli zbiorniczki do próbek galwanicznych z ekranem molibdenowym oraz rolki folii.

- wzorce Zn/Fe 1,5;4,5;14 oraz 38 um – po 1 szt. z każdego rodzaju

    - Zestaw do badań laboratoryjnych w komórkach Hulla – co najmniej 1 szt.-Komórka Hulla 250 ml, bez mieszania powietrzem, oraz bez ruchu mechanicznego w kąpieli, do praktycznych doświadczeń i do sprawdzenia galwanicznych elektrolitów według normy DIN 50957 oraz stalowe płytki 280 szt.

    - Eksykator próżniowy: nietłukący, wykonanie z poliwęglanu, z uszczelką silikonową typu O-ring i specjalnym klipsem zamykającym, który umożliwia pracę bez konieczności stosowania smarów. Próżnia maksymalna 1,3 mbar (1,33 * 10-4 MPa) przez ponad 72 godziny.

    - Spektrofotometr UV-VIS do badania składu ścieków – co najmniej 1 szt. Spektrofotometr ogólnego przeznaczenia do celów kontroli jakości i środowiskowych o następujących cechach:

  - Posiadający w zestawie uchwyt z regulacją do kuwet 10-100 mm, wyświetlacz LCD wskazujący jednocześnie długość fali i wynik pomiaru fotometrycznego, raporty o błędach, instrukcje, tryb pracy i prezentację wybranej jednostki stężenia.

  - 100 jednorazowych kuwet,

  - Jednowiązkowy system optyczny

  - Długość fal o zakresie co najmniej 198nm do 1000nm.

  - Rozdzielczość 1nm,

  - dokładność +/- 2 nm ,

  - szerokość wiązki 8nm, 6nm w zakresie UV.

  - Transmitacja-zakres od 0 do 199%, rozdzielczość 0,1%.

  - Absorbancja: zakres od -0,300 do 1,999 A, rozdzielczość 0,001 A.

  - Stężenie- zakres od -300 do 1999,

  - rozdzielczość 0,1/1,

  - jednostki ppm, mg/l, g/l, M, tło %.

  - Wyjścia- Złącze analogowe (od 0 do 1,999 V pr. st. ),

    - Pomiar pH oraz przewodności -pHmetr wraz z elektrodą do czystych wód, czujnik konduktometryczny, czujnik temperatury z rezystorem, akumulatory 2szt, Kabel USB 1,0 m, Zasilacz USB, nośnik danych z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu raportów kalibracji oraz filmem obsługi przyrządu.

    - Dygestorium szczelinowe nie mniej niż 1 szt.

- Wymiar zewnętrzny nie więcej niż 1300x950x2500 mm,

- ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron,

- blacie osadzony zlew ceramiczny o wymiarach co najmniej 280 x 80 mm

- listwa armaturowa zawierająca co najmniej: 2x zawór wody, 2x gniazdo prądowe hermetyczne (2x16A~230V),

- dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji,

- Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie,

- Wykonanie zgodne z normą PN EN 14175,

- Oświetlenie stanowiskowe,

- W zestawie z dygestorium należy uwzględnić wentylator wyciągowy i oczyszczenie powietrza przed wylotem poprzez połączenie ze skruberem.

    - Stół przyścienny  o powierzchni nie mniej jak 6m2  z zabudową pod dokumentację – co najmniej 1 szt.:

- Rozplanowanie blatu zgodnie ze specyfikacja Oferenta,

- Blat wykonany z technicznej ceramiki wielkogabarytowej bez podniesionego obrzeża,

- Możliwość poziomowania blatu i regulacji wysokości,

- Przestrzeń pod blatem zabudowana odpowiednią ilością szafek dwudrzwiowych 1200mm z miejscem na nogi, lub szafką jednodrzwiową 1000mm z 3 szufladami lub szafką dwudrzwiową 1200mm.

    - Szafki wiszące na dokumentację -szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi nie mniej jak 3szt. 1000x350x730mm każda

    - Szafa na szkło laboratoryjne - Szafa z przeznaczeniem na przechowywanie szkła laboratoryjnego ze szklanymi drzwiami, 1950 x 920 x 400 mm.

    - Zlew laboratoryjny wpuszczany w blat wraz z blatem, chemoodporny z polipropylenu – odporne chemicznie na kwasy i zasady oraz na uszkodzenia mechaniczne oraz z podstawową armaturą i kranem.

    - Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady oraz odczynniki chemiczne) o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy ( niezależny system drzwi –w podziale). Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta.

    - Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i podłokietnikami nie mniej jak 2 szt. - zakres regulacji siedziska 56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła znajdować się może na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, tłuszczów i środków dezynfekujących.

    - Waga analityczna pracującą przy obciążeniu maksymalnym 520g, dokładność odczytu 0,1mg, minimalna naważka standardowa 16mg, z czasem stabilizacji nie mniejszym jak 2,5 sekundy i adiustacją wewnętrzną (automatyczną). Powinna zawierać wyświetlacz LCD(z podświetleniem) , wymiary szalki +/- 10% 100mm. Powinna mieć wbudowaną pamięć wewnętrzną, która pozwoli na zapis do 100 000 rekordów ważeń oraz  bazę danych do wprowadzenia bazy towarów, a zbierane dane w bazie będą mogły być poddawane dalszej analizie.

    - Stół wagowy z płytą antywibracyjną o wymiarach nie mniej niż (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości  co najmniej 2 mm. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach nie mniej niż 400 x 400 mm. Płyta umieszczona jest na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań.

    - Suszarka laboratoryjna - suszarka z hydraulicznym termostatem kontroli temp. i regulowaną wentylacją komory roboczej, zakres pracy: od +60 do +230°C, hydrauliczny termostat kontroli temp, zawór regulowanej wentylacji komory, minutnik od 0 do 120 min, z zabezpieczeniem nadtemperaturowym.

    - Mała lodówka do zabudowy – nie mniej niż 1 szt.: lodówka bez zamrażarki, pojemność nie mniej jak 110l.

    - Prostownik laboratoryjny – nie mniej niż 1 szt.

- Zakres regulacji napięć DC co najmniej 0-20 V,

- Zakres regulacji prądów DC co najmniej 0-10 A,

- Wyświetlacz LCD do obrazowania napięcia wyjściowego i wartości prądu,

- Regulacja zgrubna i dokładna wartości prądu i napięcia.

    - Komputer PC stacjonarny,

- pamięć podręczna procesora nie mniej jak 9MB,

- liczba rdzeni procesora co najmniej 6,

- liczba wątków procesora co najmniej 6,

- licencja Windows 10 PRO.

- Licencja Pakiet Office 2016 lub nowszy

- Pamięć ram co najmniej 16GB

- Dysk SSD minimum 240GB.

- Karta graficzna o pamięci nie mniejszej niż 1024MB DDR3,

- monitor LCD o przekątnej minimum 23’’,

- myszka optyczna

- klawiatura

- Obudowa + Zasilacz co najmniej 600W.

  - Magazyn części zamiennych.

W ofercie należy uwzględnić dodatkowe elementy stanowiące zaplecze techniczne instalacji procesowej do celów przeciwdziałania przestojom procesowym, które wymieniono poniżej.

4.2.1. Elektryka i automatyka:
- styczniki z każdego rodzaju co najmniej po 2 szt.,
- przekaźniki z każdego rodzaju co najmniej po 2 szt.,
- karty sterownika x1szt.,
- czujniki indukcyjne (dotyczy manipulatora linii) x2szt.,
- krańcówka x2szt.,
- czujnik poziomu po 2 sztuki z każdego rodzaju,
- czujnik temp. PT100 x2szt.,

-pH metr taki jak zakładany na wannie + dodatkowa sonda,

4.2.2. Mechanika i hydraulika:
- elektrozawór/zawory pneumatyczne lub inne 2 sztuki z każdego rodzaju,
- motoreduktor z każdego typu po jednym ( między innymi od tacy manipulatora, podnoszenie i jazda manipulatora linii procesowej, a także transport poprzeczny mokry i suchy, oraz do obrotnicy),
- pasy do podnoszenia – dotyczy manipulatora linii x1 komplet,
- koła jezdne wózka 1x komplet,
- wkłady filtracyjne 1 komplet na każdy z filtrów,
- pompy: pompa filtra generatora szt. 1, pompa filtra do filtracji kąpieli x1, pompa przesyłowa ścieki popłuczne z linii na oczyszczalnię x2, pompa dozowania po jednej każdego rodzaju, pompa obiegowa skrubera x1,

- wczepy bezprądowe 2 sztuki.

## Zgodność z normami i rozplanowanie.

  - W rozplanowaniu docelowym należy ująć wszystkie elementy instalacji i urządzeń emitujących hałas, wymagających doprowadzenia medium grzewczego, chłodzenia, powietrza sprężonego, zasilania elektrycznego oraz jednoznacznie opisać w ofercie nie pomijając przy tym instalacji procesowej składającej się z automatycznej linii do pokryć elektrochemicznych wraz z wentylacją stanowiskową i układem doczyszczania powietrza wylotowego po instalacji procesowej (absorbcja gazów przez ciecz oraz oczyszczalnią ścieków i innymi urządzeniami technologicznie powiązanymi i bezpośrednio służącymi od obsługi procesu obróbki powierzchniowej detali w procesie cynkowania alkalicznego wraz z powłokami wykańczającymi i przygotowaniem powierzchni.

  - Instalacja powinna spełniać wszelkie aktualne wymogi ustawowe stawiane instalacją procesowym, w szczególności: europejska norma galwanizerni eng. CEN-TC271-WG6_N0153_51_e_stf, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków w związku z tym w zakresie dostawy winny się znaleźć między innymi  oczomyjki o odpowiednim ustawieniu względem rozporządzeń.