Program prac konserwatorsko- restauratorskich dla stolarki drzwiowej

w kościele odpustowym p.w. św. Anny w Oleśnie

Zabytek : stolarka drzwiowa , sztuk 11

Technologia i technika : drzwi drewniane -  wrota ; jednoskrzydłowe; deskowo- listwowe , metalowymi ozdobnymi zawiasami , ościeżnice drewniane - część z nich posiada dodatkowo  zadaszenie nad skrzydłem drzwiowym

Datowanie : XVI w,  XVII w, XVIII w

Pochodzenie : kościół odpustowy p.w. św. Anny w Oleśnie

Stan zachowania

1. Usytuowanie drzwi w kościele

2. Stan zachowania poszczególnych drzwi

Drzwi nr 1

Drzwi wrota deskowo- listwowe z opierzeniem deskami od wewnętrznej strony

Strona zewnętrzna : wtórne nawarstwienia, liczne zagięte gwoździe ,pionowe  pęknięcia, ślady rdzy na zawiasach

Strona wewnętrzna : wtórne nawarstwienia, drobne pęknięcia drewna,

.....................................................................................................................

Drzwi nr 2

Drzwi  wejściowe jednoskrzydłowe deskowo - biegunowe

Strona zewnętrzna : wtórne nawarstwienia, liczne zagięte gwoździe ,pionowe  pęknięcia , uszkodzenia drewna wokół zamka , po jego prawej stronie  większe uszkodzenie  drewna zasłonięte  kawałkiem blachy osadzonej na gwoździach , wtórny kątownik metalowy na ościeżnicy drzwi , ościeżnica pokryta czarnym impregnatem

Strona wewnętrzna : wtórne nawarstwienia, pęknięcia drewna, wtórna klamka i zamek, wtórna prostokątna blacha  zasłaniająca uszkodzenie drewna,  poziome nabite listwy być może wtórne ?, ościeżnica pozbawiona nawarstwień od połowy w dół  -  w górnej  części  pokryta  brązowym lakierem

............................................................................................................................................

Drzwi nr 3

Drzwi wewnętrzne  jednoskrzydłowe deskowe , deskowo listwowe

Strona  od prezbiterium - zabrudzenia powierzchniowe, brak  nawarstwień , prawdopodobnie deski skrzydeł drzwiowych wymienione , zawiasy i okucia raczej oryginalne

Strona od zakrystii - brak nawarstwień , zabrudzenia powierzchniowe i być może brązowy impregnat, ślady rdzy na zawiasach

...................................................................................................................................................................

Drzwi nr 4

Drzwi wejściowe deskowo -  listwowe

Strona zewnętrzna -nawarstwienia z szarych  farb, pęknięcia drewna i  drobne mechaniczne ubytki , zawiasy lekko zniekształcone , ślady rdzy na zawiasach

Strona wewnętrzna - nawarstwienia z  brązowych farb i lakierów, drobne ubytki i zniekształcenia desek, wtórne nawarstwienia na ościeżnicy

.........................................................................................................................................

Drzwi nr 5

Drzwi wejściowe , wrota o równych skrzydłach deskowo- listwowe

Strona zewnętrzna - wtórne nawarstwienia z szarych farb, pęknięcia i ubytki drobne drewna, widoczna rdza na okuciach i zawiasach  metalowych , wtórne wstawki z listew prawdopodobnie wzmacniające konstrukcję

Strona wewnętrzna - pokryte brązowymi lakierami , wtórne wstawki wzmacniające z  pionowych listew , drobne ubytki drewna, zardzewiały zawiasy i okucia, ościeżnica pokryta wtórnymi nawarstwieniami

....................................................................................................................................................

Drzwi nr 6

Drzwi wejściowe  deskowo - listwowe

Strona zewnętrzna - pokryta wtórnymi warstwami z szarych farb, drobne pęknięcia desek, ślady rdzy na zawiasach, ościeżnica pokryta brązowym impregnatem

Strona wewnętrzna - uszkodzona wierzchnia struktura drewna poprzez zabieg piaskowania, liczne zagięte gwoździe jako mocowanie desek na zewnętrznej stronie

........................................................................................................................................................

Drzwi nr 7

Drzwi wejściowe  deskowo - listwowe

Strona zewnętrzna - pokryta wtórnymi warstwami z farb , rozległy ubytek fragmentu skrzydła drzwi - w tym miejscu wtórne wstawki wzmacniające z desek , odłamany końcowy fragment zakończenia w obrębie ozdobnego zawiasu , widoczna rdza na zawiasach

Strona  wewnętrzna - wierzchnia warstwa drzwi i ościeżnicy    zdarta w wyniku  zabiegu piaskowania,  zagięte liczne  gwoździe - mocowane deski umiejscowionej od zewnętrznej strony drzwi

Drzwi nr 8

Drzwi wejściowe deskowo- listwowe

Strona zewnętrzna- pokryta wtórnymi warstwami z szarych  farb, ślady rdzy na zawiasach

Strona wewnętrzna -  surowe drewno , brak wtórnych warstw z farb, współczesne skoble i kłódka

.....................................................................................................................................................

Drzwi nr 9

Drzwi wejściowe deskowo - listwowe z opierzeniem z desek od wewnętrznej strony

Strona zewnętrzna -  pokryta wtórnymi nawarstwieniami z farb, dolna część drzwi wyraźnie bardziej uszkodzona niż górna - ubytki wtórnych nawarstwień do drewna, uszkodzona wierzchnia warstwa drewna na skutek czynników zewnętrznych , drobne ubytki drewna , korozja zawiasów, liczne zagięte gwoździe jako mocowanie desek  nabitych z drugie strony drzwi , ościeżnica - pokryta warstwą czarnego impregnatu , drobne ubytki drewna

Strona wewnętrzna - pozbawiona nawarstwień z farb, wyraźne ślady zawilgocenia desek w części przyziemnej drzwi , ościeżnica - pozbawiona nawarstwień ,widoczne zawilgocenie progu

Drzwi nr 10

Drzwi wejściowe  deskowo - listwowe

Strona  zewnętrzna - pokryta wtórnymi nawarstwieniami z farb, dolna część drzwi wyraźnie bardziej uszkodzona niż górna - ubytki wtórnych nawarstwień do drewna, uszkodzona wierzchnia warstwa drewna na skutek czynników zewnętrznych , drobne ubytki drewna , korozja zawiasów,  pojedyncze  zagięte gwoździe jako mocowanie desek  nabitych z drugie strony drzwi , ościeżnica - pokryta warstwą czarnego impregnatu , drobne ubytki drewna, dolna prawa listwa ościeżnicy uszkodzona przy styku z podłożem

Strona wewnętrzna - skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą  pozbawione wszelkich nawarstwień ( na skutek przeprowadzonego zabiegu piaskowania), wtórne skoble, ślady zwilgocenia dolna  lewa strona  drzwi

Drzwi nr 11

Drzwi wejściowe do zakrystii  deskowo- listwowe

Strona zewnętrzna - wtórne nawarstwieni z szarej farby, ślady rdzy na zawiasach, drobne ubytki drewna, ościeżnica pokryta czarnym impregnatem

Strona wewnętrzna - skrzydła  drzwiowe i ościeżnica pozbawione wtórnych nawarstwień , ślady zawilgocenia w dolnej czci drzwi, drobne mechaniczne ubytki drewna

Program prac konserwatorskich

Założenia konserwatorskie

Stolarka drzwiowa poddana zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. Zakłada się  przywrócenie jej walorów  historycznych i właściwego odbioru estetycznego oraz zahamowanie procesów destrukcyjnych.

Przeanalizowane zostaną  ewentualne wtórne  wstawki z desek  oraz  zamknięcia drzwi - skoble, zamki itp. - ustalona zostanie zakres wymiany lub naprawy  tych elementów  aby jak najbardziej  zbliżyć się  do  wyglądu historycznego  zabytku.

Na czas prac  zostanie ona zdemontowana i poddana właściwej obróbce w pracowni.

Program prac :

- Demontaż stolarki drzwiowej i przewiezienie jej do pracowni

- Demontaż zawiasów i okuć

- Wykonanie szeregu odkrywek  na skrzydłach drzwi , ościeżnicach  i zawiasach

- Ustalenie  źródeł  zawilgocenie niektórych  drzwi i niwelacji tej przyczyny

- Oczyszczenie drewna z wtórnych nawarstwień metodą chemiczną za pomocą skansolu i mechaniczną z użyciem nożyków, szpachelek itp.,  ze zwróceniem uwagi aby nie naruszyć struktury drewna

- Profilaktyczne zabezpieczenie elementów drewna preparatami o właściwościach     grzybobójczych i pleśniobójczych ( np roztwór preventolu)

- Usunięcie zniszczonych desek , uzupełnianie powstałych ubytków drewna deskami lub flekami z drewna zgodnego z  gatunkiem  drewna drzwi, wymiana wtórnych drewnianych wstawek na nowe, zgodnie z historycznym wyglądem  zabytku

- Wykonanie niezbędnych napraw stolarskich - klejenie pęknięć klejami firmy Saudal, kołkowanie

- Zastosowaniu kitów z mączki drzewnej w miejsce drobnych ubytków drewna

- Scalenie kolorystyczne drewna przez zastosowanie lakierobejcy  półmatowej, o kolorystyce zgodnej z warstwami oryginalnymi, użyte zostaną lakiero - bejce do drewna firmy np. Bekers lub Sopur. Zakłada się pomalowanie drzwi brązowymi lakierobejcami zgodnie z wcześniej wykonanymi odkrywkami , ostateczny kolor zostanie ustalony przy zabytku po usunięciu przemalówek

- Zakres prac przy zawiasach i okuciach:

a. usunięcie powłok olejnych z elementów okuciowych  przy użyciu metody
    chemicznej

b. analiza zastanych elementów metalowych , ustalenie zakresu wymiany wtórnych

skobli , zamków itp na nowe zbliżone pod względem historycznych do zabytku,

ewentualna naprawa zastanych mechanizmów zamka i ich usprawnienie

c. odrdzewienie  kutych  zawiasów, klamek wraz z szyldami  i zabezpieczeniem  go
    przed tendencją do korozji za pomocą np. Cortaninu

d. pomalowanie elementów metalowych farbami do metalu o kolorze zgodnym

z kolorystyka pierwotną ustaloną po wykonaniu odkrywek stratygraficznych

d. końcowe zabezpieczenie powierzchni metalowych warstwą lakieru  z roztworu

Paraloidu B- 44

- Montaż zawiasów, skrzydeł drzwi , okuć i zamków na pierwotne miejsce

Program prac konserwatorsko- restauratorskich dla stolarki okiennej

w kościele odpustowym p.w. św. Anny w Oleśnie

Zabytek : okna  drewniane  sztuk 50 , okratowania metalowe  od  wewnątrz

Technika i kształt : okna drewniane jednoramowe, krosnowe;  ościeżnicowe,

w starszej części kościoła (1518r) okna o kształcie prostokątnym , w części centralnej zbudowanej w 1668-1670 - okna  w kształcie czworoliścia , na galerii kształt prostokąta lub kwadrata

Datowanie  :  1518?, 1707r ?, pocz.  XX w ?

Pochodzenie :  kościół odpustowy p.w. św. Anny w Oleśnie

Stan zachowania :  stolarka okienne prawdopodobnie wymieniona  częściowo, drewno w dość dobrym  stanie, pokryte jedną cienką warstwą farby, obecne drobne uszczerbki i pęknięcia  drewna, miejscowo ślady działalności owadów , ubytki kitu  szklarskiego

Program prac konserwatorsko - restauratorskich

1. Demontaż okratowań i stolarki

2. Zabezpieczenie  otworów okiennych  na czas renowacji

3. Ogląd stolarki okiennej pod  względem konstrukcyjnym, wydatowanie

4. Wykonanie stratygrafii nawarstwień barwnych na drewnie stolarki okiennej  po jej

zdemontowaniu  ( jest wówczas dostęp do powierzchni ram okiennych od strony

zawiasów gdzie mogą być zachowane  nawarstwienia barwne ), wykonanie

stratygrafii metalowych okratowań

5.  Sprawdzenie  zawiasów, klamek, ordzewienie  ich i  naprawa

6.  Ewentualna wymiana elementów metalowych

7. Dezynsekcja drewna  środkiem owadobójczym Hylotoks

8. Uzupełnienie  drobnych ubytków drewna szpachlą  stolarską na bazie miału

drzewnego  i kleju polioctanowego  lub gotowymi szpachlami stolarskimi  np. firmy

Remmers

9.  Ewentualna wymiana uszkodzonych  szyb na nowe

10. Uzupełnienie kitów szklarskich

12. Pomalowanie stolarki okiennej zgodnie z kolorystyka pierwotną . Zgodnie z

wykonanymi badaniami stratygraficznymi stolarka okienna  pomalowana została

jasno kremowym odcieniem . Zakłada się zastosowanie farb do drewna

odpornych na warunki zewnętrzne firmy Tikurilla lub Remmers

13. Oczyszczenie mechaniczne okratowań i ich zabezpieczenie przed korozją

odpowiednimi farbami antykorozyjnymi  przeznaczonymi do danego metalu,

następnie  farbami nawierzchniowymi  przeznaczona do metalu na  kolor

wynikający  z odkrywek  stratygraficznych pasujący do wnętrza pod względem

historycznym.