Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Dotyczy zakupu usług doradczych w ramach projektu pt.: „Wdrożenie nowych innowacyjnych produktów w firmie Stalmet w wyniku realizacji projektu Desing dla Przedsiębiorców.”

Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

1.	Zakres zadań	2

2.Specyfikacja szczegółowych warunków oraz zasady realizacji	3

- Zakres zadań

Dokument opisuje szczegółowe warunki oraz zasady realizacji, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia, tj. dostawy środków trwałych w ramach projektu pt.: „Wdrożenie nowych innowacyjnych produktów w firmie Stalmet w wyniku realizacji projektu Design dla Przedsiębiorców.” nr projektu POIR.02.03.05-16-0009/18.

Projekt opracowała i realizuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

W ramach zamówienia firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak, jako Zamawiający zakontraktuje dokonanie następujących dostaw:

| Przedmiot zamówienia | Termin |
| --- | --- |
| Zadanie 4 z wniosku o dofinansowanie: Zakup środka trwałego - wanny. | od dnia podpisania umowy z dostawcą do 15.03.2022 r. |
| Zadanie 5 z wniosku o dofinansowanie: Zakup środka trwałego - elektryczny piec dzwonowy | od dnia podpisania umowy z dostawcą do 15.03.2022 r. |
| Zadanie 6 z wniosku o dofinansowanie: Zakup środka trwałego - mieszalnika do nakładania emalii | od dnia podpisania umowy z dostawcą do 15.03.2022 r. |

# 2.Specyfikacja szczegółowych warunków oraz zasady realizacji

| Zakup środka trwałego - wanny. | Celem uruchomienia produkcji nowego produktu niezbędny jest zakup środków trwałych objętych regionalną pomocą inwestycyjną - Wydatki niezbędne do produkcji i wprowadzenia nowego innowacyjnego produktu.: Zakup wanny szt.4, Wanny robocze do przemysłowych zastosowań. Chemoodporne kadzie z tworzywa sztucznego PCV PVC do trawienia metali, polerowania, wytrawiania, odtłuszczania, farbowania, nakładania farby, zdejmowania powłok ochronnych, Wanny do galwanizacji do chromowania, niklowania, cynkowania, miedziowania, niklu. chemoodporne nie korodują, nie pękają o różnej pojemność m3 wanny galwaniczne PVC PP – zbiorniki plastikowe chemoodporne o różnych rozmiarach od 820 mm do 1520 mm. |
| --- | --- |
| Zakup środka trwałego - elektryczny piec dzwonowy | Celem uruchomienia produkcji nowego produktu niezbędny jest zakup środków trwałych objętych regionalną pomocą inwestycyjną - Wydatki niezbędne do produkcji i wprowadzenia nowego innowacyjnego produktu.: Zakup dzwonowego pieca elektrycznego szt.1. Piec zostanie wykonany na zamówienie pod parametry techniczne ustalone z Wnioskodawcą. Podstawowe parametry techniczne: 1.Wym. komory rob. 2100 x1600 x 3000 mm (~10 m3)’ 2.Zasilanie 3 x 400 VAC; 50 Hz 3.Szac. moc zainstalowana 280 4.Temperatura maksymalna 1000 st. C 5.Element grzejny spirale grzewcze z drutu elektrooporowego 6.Izolacja termiczna włókno ceramiczne 7.Regulacja temperatury wielostrefowa 8.Termoelement regulacyjny typu N/K (do ustalenia) 9.Element wykonawczy przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) 10.Sterownie trzonami automatyczne z poziomu oddzielnych paneli operatorskich zlokalizowanych przy każdym z trzonów 11.Sterowanie podnoszeniem kopuły pieca - mechanicznie sterowana z poziomu oddzielnych paneli operatorskich zlokalizowanych przy każdym z trzonów 12.Układ bezpieczeństwa - przekaźnik bezpieczeństwa w połączeniu z niezależnym termostatem - odcięcie zasilania w przypadku przekroczenia temp maksymalnej, - wyłączniki awaryjne rozlokowane przy każdym panelu sterującym - sygnalizacja rodzaju pracy pieca dźwiękowo i wizualnie (wieża sygnalizacyjna) Piec składać się będzie z komory pieca podnoszonej do góry na linach nawijanych na mechanizm przekładni mechanicznej z dwoma wyjezdnymi trzonami wprowadzanymi do pieca mechanicznie oraz układu regulacji temperatury i sterowania procesem wypału. Regulacja temperatury za pomocą autorskiego interfejsu użytkownika. Konstrukcja mechaniczna pieca wykonana jest z profili zamkniętych. Panele konstrukcji wykonane są z blachy nierdzewnej. Izolację termiczną stanowią materiały włókniste w postaci modułów. Trzon pieca wykonany jest z lekkiej szlifowanej prostki izolacyjnej oraz modułów włóknistych. Lekka konstrukcja izolacji pieca oraz inne zastosowane materiały sprawiają, że piec odznacza się bardzo niską energochłonnością. Elementy grzejne znajdują się na 4 ścianach pieca z pominięciem trzonów (grzanie z 4 stron z podziałem na niezależne strefy grzewcze). W całej komorze zapewniony jest równomierny rozkład temperatury. |
| Zakup środka trwałego - mieszalnika do nakładania emalii | Celem uruchomienia produkcji nowego produktu niezbędny jest zakup środków trwałych objętych regionalną pomocą inwestycyjną - Wydatki niezbędne do produkcji i wprowadzenia nowego innowacyjnego produktu.: Zakup mieszalnika do nakładania emalii szt.2. Opis mieszalnika do nakładania farby: Maszyna/urządzenie wolnostojące posiadająca 3 ruchome osie 1 oś kreci się dookoła 2 oś przechyla 360* 3 oś ruchy bujane w lewo i w prawo Zbudowana z profili o wysokiej wytrzymałości musi utrzymać w górze zbiornik i wykonać obroty aby dokładnie rozprowadzić ciecz zawartą w zbiorniku z wbudowanymi silnikami i przekładniami oraz panelem sterującym. Wymiary minimalne około 2m szerokości wysokość regulowana w stosunku do zbiornika 80cm-220 cm, średnice zbiorników to fi 400 do 1000l. |

_____________________________________

(podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania dostawcy)