Załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa serwera wraz z oprogramowaniem bazodanowym do Urzędu Gminy Łomża. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża.

- Serwer o następujących parametrach:

| Obudowa | - Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; - Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; - Opcjonalne ramię porządkujące ułożenie przewodów z tyłu serwera; - Możliwość zainstalowania 10 dysków twardych hot plug 3,5”; - Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; - Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA 960GB Hot Plug DWPD>1,5; - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray. |
| --- | --- |
| Płyta główna | - Dwuprocesorowa; - Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera - Możliwość instalacji procesorów 38-rdzeniowych; - Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0; - 7 złącz PCI Express generacji 4 w tym (minimum 3 złącza aktywne, możliwe do obsadzenia): - 4 fizyczne złącza o prędkości x16; - 3 fizyczne złącza o prędkości x8; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e; - 32 gniazda pamięci RAM; - Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4; - Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna - Wsparcie dla technologii: - Memory Scrubbing - SDDC - ECC - Memory Mirroring - ADDDC; - Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) - Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; |
| Procesory | - Jeden procesor 12-rdzeniowy - Taktowanie 2,1GHz - architektura x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 189 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html |
| Pamięć RAM | - 64 GB pamięci RAM - DDR4 Registered - 3200Mhz |
| Kontrolery LAN | - Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; |
| Kontrolery I/O | - Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe; - Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug; - Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 posiadający 8GB pamięci cache (opcjonalnie możliwość zabezpieczenia za pomocą baterii lub kondensatora) |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz przodu serwera; - 2 port USB 3.0 wewnętrzne; - 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; - Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; - 2 porty USB 3.0 na panelu przednim |
| Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 900W; - Redundantne wentylatory hotplug; |
| Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express - procesory CPU - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD - status karty zrządzającej serwera - wentylatory - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne - zasilacze Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Możliwość zainstalowania niezależnego od systemu operacyjnego kontrolera umożliwiającego pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Wsparcie dla protokołu SSDP - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - Obsługa protokołu LDAP - Integracja z HP SIM - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - Możliwość zainstalowania oprogramowania zarządzającego i diagnostycznego wyprodukowanego przez producenta serwera umożliwiającego konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); - Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; - Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; - Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. - BIOS UEFI w specyfikacji 2.7; |
| Wspierane OS | - Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016 - VMWare vSphere 6.7, 7.0 - Suse Linux Enterprise Server 15 - Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.3 - Hyper-V Server 2016, 2019 |
| Gwarancja | - 60 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną reakcją serwisu sprzętu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. - Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; - Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; - Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; - W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %; - Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE; |

- OS: Windows Server 2019 STD 16 CORE ROK + oprogramowanie producenta do zarządzania serwerem

- SQL Server 2019 Standard Core - License Pack, licencja na 4 rdzenie, wieczysta.

Serwer winien być wyposażony w niezbędne okablowanie wymagane do uruchomienia urządzenia.

Sprzęt musi być nowy pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta sprzętu.