.........................., data ……………………………

Oferent:

……………………………………......

(Nazwa)

...............................................................

(Adres)

...............................................................

(Telefon)

...............................................................

(Adres e-mail)

Do Zamawiającego:

Centrum Badawczo-Produkcyjne

„Alcor” Sp. z o.o.

Ul. Kępska 12, 45-130 Opole

Załącznik nr 2: Formularz Ofertowy do zapytania ofertowego  nr  01/12/2022 z dnia 08.12.2022

1. Przedmiot oferty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do realizacji projektu: „Opracowanie powłok malarskich przerywających transmisję wirusów za pośrednictwem przedmiotów i powierzchni stałych” nr wniosku: POIR.01.01.01-00-0636/20.

### Lista materiałów będących przedmiotem zamówienia:

| Materiał | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Dyspersja wodna polimeru octanu winylu | Specyfikacja - zawartość suchej substancji - 50±2 % - pH - 3,5-5,0 - Lepkość wg. Brookfield'a – 7 000 - 16 000 mPa*s - Minimalna temperatura tworzenia filmu - 4-6 oC - temperatura zeszklenia - 18-20 oC - średnia wielkość cząstek - 800÷1100 nm | 70 kg |
| Pył cynkowy | Parametry min.: - średni rozmiar ziaren – 3-4µm - Pozostałość na sicie 32µm - <0,1 % - Zawartość Zn – min. 98,0 % - Zawartość Pb – max. 0,03 % - Zawartość Cd – max. 0,01 % - Zawartość Fe – max.0,05 % | 100 kg |
| Azotan srebra | Specyfikacja Gatunek: Czysty Czystość: Czysty 100% Wzór chemiczny: AgNO3 | 1,5 kg |
| Butelka 1L HDPE z nakrętką | Specyfikacja - pojemność – 1 Litr - tworzywo wykonania – HDPE - Kolor - czarny - nakrętka – niebieska - Gwint – wew 36 / zew 44 mm Waga: 66 g +- 10% Wymiary: - min. .szerokość 88 x 68 mm - wysokość bez nakrętki 210 mm | 500 sztuk |
| Kanistry plastikowe 5l z nakrętką | Specyfikacja - pojemność – 5 Litrów - tworzywo wykonania – HDPE - Kolor - niebieska - nakrętka – niebieska - Średnica wlewu (mm) 38 | 90 sztuk |
| Miedź metaliczna | Specyfikacja Zawartości miedzi min. 99% w formie proszku strącanego z roztworu siarczanu miedzi o uziarnieniu poniżej 63 μm. | 25 kg |
| Cynk gatunek Z1 | Specyfikacja Zawartości cynku min. 99,9 %, cynk w formie proszku mielonego o uziarnieniu poniżej 100 μm | 25 kg |
| Płytki Petriego (Szalki) | Specyfikacja Płytka Petriego wykonana z polistyrenu (PS). Aseptyczna. Wysokość min.14,5mm, średnica min. 86,5mm. | 960 sztuk |
| Matowa zmywalna wodorozcieńczalna farba akrylowa | Specyfikacja Gęstość: min. 1,36 g/cm3 Zawartość substancji stałych wagowo: min. 60,5 % Zawartość LZO: <20g/l Wydajność: min.7m2/l | 50 litrów |

Okres gwarancji: 24 miesięcy

2. Cena

| Materiał | Opis | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyspersja wodna polimeru octanu winylu | Specyfikacja - zawartość suchej substancji - 50±2 % - pH - 3,5-5,0 - Lepkość wg. Brookfield'a – 7 000 - 16 000 mPa*s - Minimalna temperatura tworzenia filmu - 4-6 oC - temperatura zeszklenia - 18-20 oC - średnia wielkość cząstek - 800÷1100 nm |  |  |  |
| Pył cynkowy | Parametry min.: - średni rozmiar ziaren – 3-4µm - Pozostałość na sicie 32µm - <0,1 % - Zawartość Zn – min. 98,0 % - Zawartość Pb – max. 0,03 % - Zawartość Cd – max. 0,01 % - Zawartość Fe – max.0,05 % |  |  |  |
| Azotan srebra | Specyfikacja Gatunek: Czysty Czystość: Czysty 100% Wzór chemiczny: AgNO3 |  |  |  |
| Butelka 1L HDPE z nakrętką | Specyfikacja - pojemność – 1 Litr - tworzywo wykonania – HDPE - Kolor - czarny - nakrętka – niebieska - Gwint – wew 36 / zew 44 mm Waga: 66 g +- 10% Wymiary: - min. .szerokość 88 x 68 mm - wysokość bez nakrętki 210 mm |  |  |  |
| Kanistry plastikowe 5l z nakrętką | Specyfikacja - pojemność – 5 Litrów - tworzywo wykonania – HDPE - Kolor - niebieska - nakrętka – niebieska - Średnica wlewu (mm) 38 |  |  |  |
| Miedź metaliczna | Specyfikacja Zawartości miedzi min. 99% w formie proszku strącanego z roztworu siarczanu miedzi o uziarnieniu poniżej 63 μm. |  |  |  |
| Cynk gatunek Z1 | Specyfikacja Zawartości cynku min. 99,9 %, cynk w formie proszku mielonego o uziarnieniu poniżej 100 μm |  |  |  |
| Płytki Petriego (Szalki) | Specyfikacja Płytka Petriego wykonana z polistyrenu (PS). Aseptyczna. Wysokość min.14,5mm, średnica min. 86,5mm. |  |  |  |
| Matowa zmywalna wodorozcieńczalna farba akrylowa | Specyfikacja Gęstość: min. 1,36 g/cm3 Zawartość substancji stałych wagowo: min. 60,5 % Zawartość LZO: <20g/l Wydajność: min.7m2/l |  |  |  |

Cena netto łączna (wraz z kosztem dostawy): …………zł (słownie:………………… zł)

Podatek VAT ……………………. zł (słownie: ……………………… zł)

Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: ………………………. zł)

3. Warunki płatności

………………………………………….

4. Oświadczenie wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym, i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tym dokumencie.

5. Dane osoby do kontaktu

Imię i Nazwisko:……………………………………

Tel. …………………………………

6. Załączniki

- Oświadczenie o braku powiązań

7. Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: …………………	Data sporządzenia oferty:	…………. …………

Podpisy i pieczęcie