Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Robot o parametrach minimalnych:

- Udźwig Robota na ostatniej osi nie mniej niż 8kg

- Robot z pakietem spawalniczym prowadzonym po ramieniu

- Zasięg robota min 2000mm

- Powtarzalność robota nie gorsza +/- 0,04mm

- Ilość osi 6

- Język obsługi: Polski i Angielski

- Panel operatora z kolorowym ekranem dotykowym nie mniejszy niż 7 cali

- Nadzór parametrów spawania z poziomu panelu robota

- Panel robota wyposażony w dotykowy sensor ruchowy do poruszania robotem, synchronizacji minimum trzech osi w ruchu generowanym przez sensor.

- Panel robota wyposażony w przyciski funkcyjne do programowania spawania.

- Możliwość odłączenia panelu obsługi od robota w trakcie jego pracy

- Funkcje sensora prądowego, dotykowego

- Pełna synchronizacja wszystkich osi układu. (Robot, obrotniki, przejazd liniowy)

- Ochrona palnika spawalniczego i robota przed kolizją poprzez adapter magnetyczny.

- Przewód pomiędzy programatorem a kontrolerem minimum 10 mb.

Źródło spawalnicze:

- Możliwość łączenia takich materiałów:, stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium

- Możliwość spawanie drutem o średnicy 0,8-1,2 mm

- Spawarka umieszczona wraz z robotem na przejedzie liniowym

- Opcja sterowania źródłem za pomocą przeglądarki internetowej/sieciowej.

- Panel sterowania w języku Polskim i Angielskim

- Pobieranie drutu z beczki

- Źródło spawalnicze o mocy minimum 400 A

- Chłodnica zintegrowana ze źródłem

- Palnik chłodzony cieczą

- Stacja czyszczenia palnika i obcinania drutu

- Podajnik 4-rolkowy umieszczony na robocie

- Automatyczne cofanie drutu przy detekcji materiału

- Ochrona palnika spawalniczego i robota przed kolizją poprzez adapter magnetyczny.

- Dodatkowy zasobnik na szpulę stopiwa aluminiowego  montowany oś jezdną robota + osprzęt do spawania stopów aluminium

- Sieciowa wymiana sygnałów pomiędzy źródłem a robotem , podgląd parametrów spawania z poziomu przeglądarki  internetowej lub aplikacji na urządzeniu mobilnym

Dwa obrotniki jednoosiowe w układzie liniowym:

- Obrotnik z poziomą główną osią obrotu. Kobyłka napędzana i podporowa

- Moment obrotowy osi napędzanej minimum 3500Nm

- Funkcja zabezpieczenia osi obrotu w trakcie spawania i załadunku.

- Możliwość ręcznego sterowania osią roboczą w strefie załadunku za pomocą oddzielnego pulpitu przypisanego do danej strefy spawalniczej

- Średnica walca roboczego 2400mm  zapewniony pełny obrót przyrządu  o średnicy 2400

- Odległość pomiędzy tarczami 4500mm z możliwością zmiany na etapie projektowania maszyny

- Osłona przeciw-błyskowa pomiędzy strefami obrotników

- Przyłącze masowe bez ograniczeń obrotu z minimum trzema niezależnymi punktami przeniesieniem masy spawalniczej

- Sekcje spawalnicze wyposażone w panel  umożliwiający spawanie wieloetapowe zrealizowany na przyciskach fizycznych

- Wszystkie osie synchronizowane z robotem, sterowane z kontrolera robota

- Czujnikowy system pomiaru i kalibracji osi.

- Udźwig na każdej osi roboczej min 4000 kg

- Możliwość pracy bez podpory dla masy minimum 1000kg na długości 1000mm od płaszczyzny flanszy obrotnika

- Powtarzalność pozycji nie gorsza niż +/- 0,08 mm

- Przekładnie cykloidalne

- Obrotnik umieszczony na pośredniej płycie regulacyjnej wyposażonej w podwójny układ poziomowania zasadniczych części kolumn obrotnika

- Oś kobyłki biernej z otworem przelotowym umożliwiającym prowadzenie przewodów

- Dopuszczalny montaż na osobnych płytach dylatacyjnych

- Cała stacja jest wygrodzona oraz osłonięta osłonami przeciwbłyskowymi stalowymi oraz lamelami  spełniającymi normę PN-EN ISO 25980:2015-01

Przejazd linowy robota:

- Całkowita długość skoku gwarantująca pełny zakres pracy nad obrotnikami.

- Powtarzalność pozycjonowania robota +/- 0,08 mm,

- Długość toru jezdnego dla ramienia robota 10 m

- Prędkość przejazdu wózka z robotem i uzbrojeniem, gotowego do pracy 0,7 m/s,

- Przejazd liniowy wyposażony w wózek do montażu robota na słupie/wysięgniku, oraz dodatkowy wózek do montażu źródła spawalniczego, beczki z drutem spawalniczym oraz stacji obsługi palnika

- Nośność platformy jezdnej dostosowana do zasięgu i masy robota,

- Tor jezdny dedykowany do aplikacji spawalniczych,

- Prowadnice wózka zabudowane i osłonięte na całej długości przejazdu liniowego

- Przewody zabezpieczone przed odpryskami spawalniczymi

- Czujnikowy system pomiaru i kalibracji osi.

- Robot umieszczony na słupie/wysięgniku

Wymagania techniczne do systemu bezpieczeństwa

- Kontrolowane drzwi serwisowe do strefy programowania i pracy robota.

- Zamek z ryglowaniem z funkcją ucieczkową i systemem LOTO

- Przyciski E-stop

- Ochrona użytkowania, układ safety wzdłuż całej długości przejazdu liniowego.

- Skanery optyczne zabezpieczające strefę pracy.

- System bezpieczeństwa w pełni zintegrowany z robotem i resztą elementów

Przyrząd do spawania ram

- Wymiary spawanych ram w zakresie:

- Długość: 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4300mm

- Szerokość: 1440mm, 1640mm, 2140mm

- Przyrząd powinien być zbudowany w oparciu o ramę główną spinającą flansze obrotnika

- Rama główna powinna być wyposażona w otwory montażowo-bazujące dla modułów pozycjonujących elementy składowe ramy

- Układ otworów powinien umożliwiać montaż modułów pozycjonujących dla poszczególnych wariantów ram

- Rama główna wyposażona w układ zbierakowy umożliwiający wielopłaszczyznową kompensację ramy podczas procesu obracania i spawania

- Moduły montażowe wyposażone w stałe bazy i dociski ręczne

- Przyrząd wyposażony w minimum 7 modułów pozycjonujących, dwa skrajne i 5 środkowych

- WDROŻENIE technologii spawania jednego detalu (ramy):

- Dobranie parametrów spawania  i zaprogramowania źródła

- Zaprogramowanie ścieżek spawania robota.

- Weryfikacja sekwencji spawania.

- Wdrożenie w siedzibie SERON przy współudziale Zamawiającego

- Zamawiający dostarczy detal  zaakceptowany przez wykonawcę do testów

- Dokumentacja technologii zostanie wykonana przez Zamawiającego.

Oprzyrządowanie spawalnicze:

Wdrożenie  stanowiska spawalniczego ma obejmować przygotowanie uniwersalnego przyrządu do pozycjonowania i spawania stołów linii  professional standard i expert. Przyrząd  należy wykonać w sposób, który umożliwi jego zastosowanie do spawania wszystkich modeli stołów. Dopuszczamy zmianę w  konstrukcji stołów która  ma prowadzić do standaryzacji wykonania  i  standaryzacji przyrządu. Dopuszczalne jest zagęszczenie kratownicy w stołach standard  i ujednolicenie rozmiarów stosowanych profili. Dostawca przeprowadzi analizę możliwości standaryzacji budowy stołów i przedstawi zamawiającemu do akceptacji.  Wdrożenie spawania stołu oparte ma być na modelu Expert2030.

Rysunki stołów stanowią załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych:

- panel HMI w postaci dokowanego tableta, z regulowaną wysokością, z wyświetlanymi statusami maszyny, z możliwością obsługi za pomocą przycisków fizycznych opisanych Brailee,

- kasetki wyposażone w opisy alfabetem Brailee’a,

- kasetki, rygle zamontowane na niższej wysokości,

- najazd dla wózka inwalidzkiego,

- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

Wymagania wobec dostawcy w zakresie montażu:

- Montaż i uruchomienie stanowiska w siedzibie zamawiającego

- Montażu i integracja systemu bezpieczeństwa

- Wykonie oceny ryzyka dla całego stanowiska

- Wykonie pomiarów elektrycznych potwierdzone protokołem końcowym

- Wystawnie deklaracji zgodności

- Oznakowanie stanowiska znakiem CE

- Wykonanie i dostarczenie kompletnej wymaganej dokumentacji wraz z instrukcjami obsługi i instrukcjami stanowiskowymi.