Załącznik nr 4 Oferowane parametry

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Parametr minimalny | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna z wymiennym rotorem |  |
| Maks. ilość obrotów: 15000 obrotów na minutę (15000 min-1, regulowana stopniowo co 10 kroków) lub 21382 x g |  |
| Min. ilość obrotów: 500 obrotów na minutę (500 min-1) |  |
| Czas wirowania od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / przycisk impulsowy) |  |
| Wymiary min.: 395 x 520 x 346 mm |  |
| Ciężar max: 29 kg |  |
| Zasilanie 220-240V, 50/60Hz |  |
| Probówki typu Falcon |  |
| Zestaw urządzeń laboratoryjnych |  |
| Łaźnia wodna |  |
| Min. wymiary wanny DxSxG w mm 152x300x200 |  |
| Min. wymiary zewnętrzne DxSxW w mm 357x328x265 |  |
| Min. napięcie zasilania (V) 230 VAC |  |
| Min. pojemność całkowita (l) 7,8+7,8 |  |
| Max. Pobór mocy (W) 1100 |  |
| Liczba stanowisk 2+2 |  |
| Zakres pracy w st. C od +5,0 powyżej temp. otoczenia do 105,0 |  |
| Stabilność temperatury +/- 0,6 st. C |  |
| Rozdzielczość 0,1 st. C |  |
| Destylator |  |
| Klasa ochrony aparatu: I |  |
| Wydajność destylatu: ok 4 dm3/h |  |
| Zużycie wody: ok 50 dm3/h |  |
| Pobór mocy max: 3 kW |  |
| Napięcie znamionowe: 230V~ |  |
| Masa max 8 kg |  |
| Mieszadło magnetyczne i wstrząsarka |  |
| Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz |  |
| Średnica płyty grzejnej min.: 135 mm |  |
| Materiał, z którego wykonano płytę grzejną: stal szlachetna z powłoką ceramiczną. |  |
| Wyświetlacz: LED |  |
| Maksymalna temperatura grzania: 280°C |  |
| Maksymalna wyjściowa moc grzania: 515 W |  |
| Autoklaw |  |
| Pojemność min. 22 l |  |
| Min. wymiary komory: Φ 250 x 450 mm |  |
| Wymiary urządzenia max: 700 x 445 x 390 mm |  |
| Odległość między nóżkami urządzenia (minimalna wielkość stołu): 480 x 320 mm |  |
| Waga max: 50 kg |  |
| Zestaw pipet automatycznych |  |
| 1x Pipeta jednokanałowa 0,5-10 ul |  |
| 1x Pipeta jednokanałowa 20-200 ul |  |
| 1x Pipeta jednokanałowa 100-1000 ul |  |
| 1x Pipeta 8-kanałowa 30-300 ul |  |
| 1x Pudełko końcówek 0,1-10 ul |  |
| 1x Pudełko końcówek 0,5-200 ul |  |
| 1x Pudełko końcówek 5-350 ul |  |
| 1x Pudełko końcówek 10-1000 ul |  |
| 1x statyw liniowy 20 miejscowy |  |
| 4 x uchwyt do pipety |  |
| Zestaw szkła laboratoryjnego |  |
| 1x Biureta 10 ml, kran prosty szklany, podziałka 0,05 ml, klasa A |  |
| 1x Chłodnica Liebiga, borokrzemianowa, dł. płaszcza 40 cm, jeden szlif, krućce PP |  |
| 1x Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 100 ml, klasa A |  |
| 1x Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 250 ml, klasa A |  |
| 1x Kolba destylacyjna 150 ml, borokrzemianowa, okrągłodenna, z bocznym ramieniem, klasa A |  |
| 1x Kolba okrągłodenna, borokrzemianowa 100 ml, wąska szyja, ze szlifem, klasa A |  |
| 1x Kolba płaskodenna, borokrzemianowa 250 ml, wąska szyja, ze szlifem, klasa A |  |
| 1x Kolba stożkowa 250 ml, wąska szyja, borokrzemianowa, klasa A |  |
| 1x Krystalizator borokrzem. z wylewem, 100 mm, h=50 mm |  |
| 16x Rurki szklane, średnica 6 mm, różne długości (od 70 do 200mm) |  |
| 1x Lejek 50 mm, szklany-borokrzem, klasa A |  |
| 1x Lejek min. 75 mm max 85mm, szklany-borokrzem, klasa A |  |
| 1x Pipeta wielomiarowa 5 ml, szklana |  |
| 1x Pipeta wielomiarowa 10 ml, szklana |  |
| 6x Bagietka szklana z łopatką, dł. 30 cm, 7 mm |  |
| 25x Probówka 125x16 mm, 10 ml, borokrzem |  |
| 2x Szalka Petriego, szklana borokrzem., 50x17 mm |  |
| Inkubator/Cieplarka |  |
| Grawitacyjny obieg powietrza |  |
| Regulator PID, |  |
| Nastawa temperatury co 0,1 o C w zakresie nie mniej niż +5 o C powyżej temperatury otoczenia do +50 o C, |  |
| Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2 o C, |  |
| Możliwość zdefiniowania 1 programu |  |
| Maksymalny czas trwania programu 99 godz. 59 min, |  |
| Możliwość pracy ciągłej, |  |
| Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura), |  |
| Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, |  |
| Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy, |  |
| Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury, |  |
| Komora z blachy nierdzewnej, 3 półki z drutu |  |
| Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, |  |
| Kominki wentylacyjne, |  |
| Pojemność min. 144 l, |  |
| Moc znamionowa 1100 W |  |