Załącznik nr 1 Formularz oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

…...............................................................................

…...............................................................................

…...............................................................................

tel./fax.…..................................................................

NIP : .........................................................................

e-mail: .....................................................................

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym ……………………………

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia  ……………… składam/y ofertę na dostawę zintegrowanego stanowiska DemoLab służącego do praktycznego nauczania procesów stosowanych w Przemyśle 4.0 za cenę łączną netto  ……………………….. (słownie:…………………………………………….)

- Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz oferujemy dostawę przedmiotu Zamówienia w zakresie i specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 1a do ogłoszenia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczamy, że oferta dotyczy towarów nowych, nieużywanych.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość netto w PLN | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moduły techniczne zintegrowanego stanowiska DemoLab | 1 kpl. |  |  |  |
|  | Moduł nauczania zintegrowanego stanowiska DemoLab | 1 kpl. |  |  |  |
| RAZEM zintegrowane stanowisko DemoLab służące do praktycznego nauczania procesów stosowanych w Przemyśle 4.0 |  |  |  |  |  |

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Zamawiający wymaga wypełnienia tabel określających spełnienie wymaganych parametrów zamówienia, znajdujących się poniżej.

UWAGA!

Dla parametru określonego jako „minimum” (np. Wymiary stołu frezarki minimum 240 x 800 mm) należy zaoferować parametr o wartości powyżej wymaganego. Zaoferowanie parametru poniżej wymaganego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dla parametru określonego jako „maksimum” (np. Maksymalna prędkość obrotu wrzeciona maksimum 5 000 obr./min.) należy zaoferować parametr o wartości poniżej wymaganego. Zaoferowanie parametru powyżej wymaganego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dla parametru określonego „TAK” (np. Korpus żeliwny, prowadnice liniowe toczne, bezluzowe śruby  toczne napędów osi – TAK) należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” będzie skutkowało brakiem zaoferowania parametru i odrzuceniem oferty.

MODUŁY TECHNICZNE STANOWIĄCE KOMPLEKSOWE I ZINTEGROWANE ZAPLECZE PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA PROCESÓW STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE:

| 1 | Frezarka CNC wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Korpus żeliwny, prowadnice liniowe toczne, bezluzowe śruby toczne napędów osi. | TAK |  |
|  | Wymiary stołu frezarki | minimum 240 x 800 mm |  |
|  | Nośność stołu frezarki | minimum 15 kg |  |
|  | Zakres posuwów w osiach X,Y,Z | minimum 330 x 220 x 230 mm |  |
|  | Moc silnika wrzeciona | minimum 0,9 kW |  |
|  | Silnik wrzeciona serwo, napęd bezstopniowy z pozycjonowaniem kątowym | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotu wrzeciona | minimum 5 000 obr./min. |  |
|  | Minimalne posuwy robocze osi X Y i Z | maksimum 2 mm/min. |  |
|  | Maksymalne posuwy robocze osi X Y i Z | minimum 2000 mm/min. |  |
|  | Posuwy szybkie dla osi X Y i Z | minimum 5 m/min. |  |
|  | Dokładność pozycjonowania | minimum +/- 0.02 mm |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru w osiach osi X Y i Z +/- 0,001 mm | TAK |  |
|  | Cyfrowe sterowniki napędów obrabiarki z silnikami serwo z absolutnymi przetwornikami obrotowo - impulsowymi | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z możliwością sterowania ciągłego 4D (XYZ + wrzeciono) z cyklami obróbczymi, z dialogową nakładką technologiczną z grafiką 3D oraz trybem pracy ręcznej | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z grafiką symulacji obróbki 3D | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z opcją symulacji i usunięcia pozostałego naddatku | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z komunikacją sieciową | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC – czytanie plików DXF | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z rozszerzonymi funkcjami obsługowymi i funkcjami pomiarowymi | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z komunikacją OPC, UA | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC - kolorowy ekran układu sterowania z grafiką 3D symulacji graficznej | TAK |  |
| a | Przekątna kolorowego ekran układu sterowania z grafiką 3D symulacji graficznej | Minimum 10 cali |  |
|  | Cyfrowy system napędowo-sterujący obrabiarki | TAK |  |
|  | Pulpit systemu sterowania wyposażony w USB 2.0, gniazdo karty CF i złącze sieciowe RJ45, | TAK |  |
|  | Zdalny przechwyt sterowania obrabiarki CNC w czasie rzeczywistym przez system komputerowy | TAK |  |
|  | Automatyczny magazyn narzędzi | TAK |  |
|  | Pojemność automatycznego magazynu narzędzi | minimum 8 pozycji |  |
|  | Automatyczna przewodowa sonda pomiarowa narzędzi 3D – 1 szt. | TAK |  |
|  | Automatyczna przewodowa sonda pomiarowa detalu 3D – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zintegrowany system bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | System kontroli przeciążeniowej napędów (ochrona przed uszkodzeniem) | TAK |  |
|  | Obudowa przestrzeni roboczej z elektromagnetyczną blokadą ruchomej osłony przedniej w czasie obróbki | TAK |  |
|  | Obrabiarka ze stopami regulowanymi na wysokość oraz szufladą na wióry | TAK |  |
|  | Sterownik obrabiarki w oddzielnej obudowie z kółkami z możliwością ustawienia z obu stron obrabiarki | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED przestrzeni roboczej obrabiarki | TAK |  |
|  | Masa obrabiarki | maksimum 600 kg |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 230V/25A | TAK |  |
|  | Zabudowany kompresor powietrza – 1 szt. | TAK |  |
| a | Zasilanie kompresora 1-fazowe | TAK |  |
| b | Ciśnienie maksymalne kompresora | Minimum 7 barów |  |
| c | Wydajność kompresora | Minimum 30 l/min |  |
| d | Głośność kompresora | Maksymalnie 55 dB |  |
|  | Pełna dokumentacja obrabiarki i programowania systemu CNC w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe frezarki: | TAK |  |
| a) | Imadło precyzyjne stalowe – 1 szt. | TAK |  |
| - | Szerokość szczęk imadła precyzyjnego stalowego | Minimum 70 mm |  |
| - | Rozstaw szczęk imadła precyzyjnego stalowego | Minimum 90 mm |  |
| b) | Zestaw oprawek mocujących: | TAK |  |
| - | oprawka do wrzeciona frezarki o średnicach mocowania fi 3, 6, 8 i 10 mm – po dwie każdego typu oprawki | TAK |  |
| - | oprawka do wrzeciona z wymiennymi tulejkami rozprężnymi ER-16 o zakresie mocowań 1-10 mm – 2 szt. | TAK |  |
| - | zestaw tulejek rozprężnych ER-16 z kluczem do oprawek do wrzeciona frezarki o rozmiarach mocowań 1-10 mm – 2 komplety | TAK |  |
| c) | Zestaw narzędzi skrawających do frezarki: | TAK |  |
| - | frez do metali lekkich 3-ostrzowy trzpieniowy HSS z chwytem walcowym o średnicach: 3, 6, 8 i 10 mm – po 10 szt. każdego typu freza, | TAK |  |
| - | frez 4-ostrzowy trzpieniowy HSS z chwytem walcowym o średnicach: 3, 6, 8 i 10 mm – po 10 szt. każdego typu freza, | TAK |  |
| - | nawiertak zwykły HSS 2 mm – 5 szt. | TAK |  |
| - | pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem walcowym 16 mm HSS – 2 szt. | TAK |  |
| - | zestaw wierteł do metalu HSS 1,5 – 10 mm co 0,5 mm – 3 kpl. | TAK |  |
| d) | Zestaw narzędzi ręcznych: | TAK |  |
| - | zestaw kluczy płaskich min. 10 częściowy – 1 kpl | TAK |  |
| - | zestaw wkrętaków min. 6 częściowy – 1 kpl | TAK |  |
| - | zestaw kluczy imbusowych 1,5–10 mm – 1 kpl | TAK |  |
| - | przygotówki z tworzywa modelarskiego o gęstości min. 0,65g/cm³, prostopadłościan o wymiarach minimum 70x70x50 mm – 30 szt. | TAK |  |
|  | Odkurzacz z filtrem typu cartridge: | TAK |  |
| - | Moc | Minimum 1000 W |  |
| - | Pojemność worka/pojemnika | Minimum 15 litrów |  |
| 41. | Stół operatora frezarki o wymiarach minimum 75x100x75 cm (szerokość x długość x wysokość) z blatem ze sklejki wielowarstwowej | TAK |  |
| a) | Czujnik dźwigniowo-uchylny zegarowy zakres minimum 0-0,8 mm, podziałka maksimum 0,01 mm z oprawką ISO20 | TAK |  |
| b) | Czujnik zegarowy zakres minimum 0-10 mm, podziałka maksimum 0,01 mm, trzpień mocujący o średnicy fi 8h6 mm | TAK |  |
| c) | Statyw magnetyczny przegubowy minimum 250 mm, średnica otworu mocującego fi 8 mm | TAK |  |
| d) | Podkładki frezarskie długości 80 mm i grubości 4 mm, minimum 10 par podkładek w zakresie wysokości 14-40 mm | TAK |  |
| e) | Płytki wzorcowe w dedykowanym opakowaniu, tolerancja płytek wg DIN 861 minimum 40 sztuk | TAK |  |
| f) | Suwmiarka noniuszowa z podziałką 0,05 mm, zakres pomiarowy minimum 0-150 mm | TAK |  |
| g) | Młotek bezodrzutowy średnica minimum fi 25 mm | TAK |  |
| h) | Pobijak miedziany prętowy minimum fi 20 mm, długość minimum 100 mm | TAK |  |
| i) | Pilnik ślusarski płaski ze stali węglowej narzędziowej z rękojeścią, nakrój średni, długość części roboczej minimum 100 mm | TAK |  |
| 42. | Zestaw do konserwacji obrabiarki (olej czyszcząco-konserwujący w wersji spray minimum 200 ml, pędzel włosiany szerokości minimum 25 mm, zestaw ścierek uniwersalnych minimum 30x30 cm minimum 20 sztuk) | TAK |  |
| 43. | Okres gwarancji od podpisania protokołu odbioru | Minimum 24 miesiące |  |

| 2 | Frezarka CNC wraz z oprzyrządowaniem, w tym 1 przystosowana do współpracy z robotem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Korpus żeliwny, prowadnice liniowe toczne, bezluzowe śruby toczne napędów osi. | TAK |  |
|  | Wymiary stołu frezarki | minimum 240 x 800 mm |  |
|  | Nośność stołu frezarki | minimum 15 kg |  |
|  | Zakres posuwów w osiach X,Y,Z | minimum 330 x 220 x 230 mm |  |
|  | Moc silnika wrzeciona | minimum 0,9 kW |  |
|  | Silnik wrzeciona serwo, napęd bezstopniowy z pozycjonowaniem kątowym | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotu wrzeciona | minimum 5 000 obr./min. |  |
|  | Minimalne posuwy robocze osi X Y i Z | maksimum 2 mm/min. |  |
|  | Maksymalne posuwy robocze osi X Y i Z | minimum 2000 mm/min. |  |
|  | Posuwy szybkie dla osi X Y i Z | minimum 5 m/min. |  |
|  | Dokładność pozycjonowania | minimum +/- 0.02 mm |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru w osiach osi X Y i Z +/- 0,001 mm | TAK |  |
|  | Cyfrowe sterowniki napędów obrabiarki z silnikami serwo z absolutnymi przetwornikami obrotowo - impulsowymi | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z możliwością sterowania ciągłego 4D (XYZ + wrzeciono) z cyklami obróbczymi, z dialogową nakładką technologiczną z grafiką 3D oraz trybem pracy ręcznej. | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z grafiką symulacji obróbki 3D | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z opcją symulacji i usunięcia pozostałego naddatku | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z komunikacją sieciową | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC – czytanie plików DXF | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z rozszerzonymi funkcjami obsługowymi i funkcjami pomiarowymi | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z komunikacją OPC, UA | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC kolorowy ekran układu sterowania z grafiką 3D symulacji graficznej | TAK |  |
| a | Przekątna kolorowego ekran układu sterowania z grafiką 3D symulacji graficznej | Minimum 10 cali |  |
|  | Cyfrowy system napędowo-sterujący obrabiarki | TAK |  |
|  | Pulpit systemu sterowania wyposażony w USB 2.0 gniazdo karty CF i złącze sieciowe RJ45, | TAK |  |
|  | Zdalny przechwyt sterowania obrabiarki CNC w czasie rzeczywistym przez system komputerowy | TAK |  |
|  | Automatyczny magazyn narzędzi | TAK |  |
|  | Pojemność automatycznego magazynu narzędzi | minimum 8 pozycji |  |
|  | Automatyczna przewodowa sonda pomiarowa narzędzi 3D – 1 szt. | TAK |  |
|  | Automatyczna przewodowa sonda pomiarowa detalu 3D – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zintegrowany system bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | System kontroli przeciążeniowej napędów (ochrona przed uszkodzeniem) | TAK |  |
|  | Obudowa przestrzeni roboczej z elektromagnetyczną blokadą ruchomej osłony przedniej w czasie obróbki | TAK |  |
|  | Obrabiarka z kółkami z możliwością ruchu całej maszyny i szufladą na wióry | TAK |  |
|  | Sterownik obrabiarki w oddzielnej obudowie z kółkami z możliwością ustawienia z obu stron obrabiarki | TAK |  |
|  | Podstawa sterownika pod obrabiarkę z kółkami (z blokadą) oraz zamykanymi szufladami i szafką | TAK |  |
|  | Masa obrabiarki | maksimum 600 kg |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 230V/25A | TAK |  |
|  | Zabudowany kompresor powietrza – 1 szt. | TAK |  |
| a | Zasilanie kompresora 1-fazowe | TAK |  |
| b | Ciśnienie maksymalne kompresora | Minimum 7 barów |  |
| c | Wydajność kompresora | Minimum 30 l/min |  |
| d | Głośność kompresora | Maksymalnie 55 dB |  |
|  | Pełna dokumentacja obrabiarki i programowania systemu CNC w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe frezarki: | TAK |  |
| a) | Pneumatyczne imadło stalowe - 1 szt | TAK |  |
| - | szerokość szczęk pneumatycznego imadła stalowego | Minimum 70 mm |  |
| - | rozstaw szczęk pneumatycznego imadła stalowego | Minimum 90 mm |  |
| b) | Zestaw oprawek mocujących: | TAK |  |
| - | oprawka do wrzeciona frezarki o średnicach mocowania fi 3, 6, 8 i 10 mm – po dwie każdego typu oprawki | TAK |  |
| - | oprawka do wrzeciona z wymiennymi tulejkami rozprężnymi ER-16 o zakresie mocowań 1-10 mm – 2 szt | TAK |  |
| - | zestaw tulejek rozprężnych ER-16 z kluczem do oprawek do wrzeciona frezarki o rozmiarach mocowań 1-10 mm – 2 komplety | TAK |  |
| c) | Zestaw narzędzi skrawających do frezarki: | TAK |  |
| - | frez do metali lekkich 3-ostrzowy trzpieniowy HSS z chwytem walcowym o średnicach: 3, 6, 8 i 10 mm – po 10 szt. każdego typu freza | TAK |  |
| - | frez 4-ostrzowy trzpieniowy HSS z chwytem walcowym o średnicach: 3, 6, 8 i 10 mm - po 10 szt. | TAK |  |
| - | nawiertak zwykły HSS 2 mm – 5 szt. | TAK |  |
| - | pogłębiacz stożkowy 90° z chwytem walcowym min. 16 mm HSS – 2 szt. | TAK |  |
| - | zestaw wierteł do metalu HSS min. 1,5 – 10 mm co 0,5 mm – 3 kpl. | TAK |  |
| d) | Zestaw narzędzi ręcznych: | TAK |  |
| - | zestaw kluczy płaskich 10 częściowy - kpl | TAK |  |
| - | zestaw wkrętaków 6 częściowy – 1 kpl | TAK |  |
| - | Zestaw kluczy imbusowych 1,5–10 mm – 1 kpl. | TAK |  |
| - | Przygotówki z tworzywa modelarskiego o gęstości min. 0,65g/cm³, prostopadłościan o wymiarach minimum 70x70x50 mm – 30 szt. | TAK |  |
|  | Interfejs do robota 2WE/2WY 24 VDC na tylnej ściance sterowania | TAK |  |
|  | Obrabiarka wyposażona w uchwyty mocujące i bazujące obrabiarkę do stanowiska z robotem. | TAK |  |
| 42. | Odkurzacz z filtrem typu cartridge: | TAK |  |
| - | Moc | Minimum 1000 W |  |
| - | Pojemność worka/pojemnika | Minimum 15 litrów |  |
| 43. | Stół operatora frezarki o wymiarach minimum 75x100x75 cm (szerokość x długość x wysokość) z blatem ze sklejki wielowarstwowej | TAK |  |
| a) | Czujnik dźwigniowo-uchylny zegarowy zakres minimum 0-0,8 mm, podziałka maksimum 0,01 mm z oprawką ISO20 | TAK |  |
| b) | Czujnik zegarowy zakres minimum 0-10 mm, podziałka maksimum 0,01 mm, trzpień mocujący o średnicy fi 8h6 mm | TAK |  |
| c) | Statyw magnetyczny przegubowy minimum 250 mm, średnica otworu mocującego fi 8 mm | TAK |  |
| d) | Podkładki frezarskie długości 80 mm i grubości 4 mm, minimum 10 par podkładek w zakresie wysokości 14-40 mm | TAK |  |
| e) | Suwmiarka noniuszowa z podziałką 0,05 mm, zakres pomiarowy minimum 0-150 mm | TAK |  |
| f) | Młotek bezodrzutowy średnica minimum fi 25 mm | TAK |  |
| g) | Pobijak miedziany prętowy minimum fi 20 mm, długość minimum 100 mm | TAK |  |
| h) | Pilnik ślusarski płaski ze stali węglowej narzędziowej z rękojeścią drewnianą, nakrój średni, długość części roboczej minimum 100 mm | TAK |  |
| 44. | Zestaw do konserwacji obrabiarki (olej czyszcząco-konserwujący w wersji spray minimum 200 ml, pędzel włosiany szerokości minimum 25 mm, zestaw ścierek uniwersalnych minimum 30x30 cm minimum 20 sztuk) | TAK |  |
| 45. | Okres gwarancji od podpisania protokołu odbioru | Minimum 24 miesiące |  |

| 3 | Tokarka sterowana numerycznie w osiach XZC z automatyczną głowicą narzędziową i funkcjami frezowania wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Tokarka wyposażona w stalowe lub żeliwne łoże | TAK |  |
|  | Tokarka wyposażona w prowadnice liniowe toczne i bezluzowe śruby toczne napędów osi. | TAK |  |
|  | Zakres posuwów w osiach X, Z | Minimum 260 x 170 mm |  |
|  | Przelot na łożem (osłona prowadnic) | Minimum 120 mm |  |
|  | Przelot wrzeciona nad suportem | Minimum 70 mm |  |
|  | Moc silnika wrzeciona | Minimum 0,9 kW |  |
|  | Silnik serwo, napęd bezstopniowy z pozycjonowaniem kątowym | TAK |  |
|  | Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona | maksimum 50 obr./min. |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | Minimum 3 000 obr./min |  |
|  | Uchwyt tokarski ręczny o średnicy fi 125 mm, samocentrujący, 4-szczękowy z mocowaniem ręcznym, dwoma kompletami szczęk zewnętrznych i wewnętrznych miękkich i twardych | TAK |  |
|  | Minimalna prędkość posuwów roboczych osi X,Z | maksimum 2 mm/min. |  |
|  | Maksymalna prędkość posuwów roboczych osi X,Z | Minimum 2000 mm/min. |  |
|  | Prędkość posuwów szybkich osi liniowych X,Z | Minimum 10 m/min |  |
|  | Dokładność pozycjonowania | minimum +/- 0.02 mm |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru osi liniowych 0,001 mm | TAK |  |
|  | Cyfrowe sterowniki napędów obrabiarki z silnikami serwo z absolutnymi przetwornikami obrotowo - impulsowymi | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC - sterowanie ciągłe 3D (XZ+C) z cyklami obróbczymi toczenia i frezowania, z dialogową nakładką technologiczną z grafiką 3D oraz trybem pracy ręcznej | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z grafiką symulacji 3D | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z opcją symulacji i usunięcia pozostałego naddatku | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z komunikacją sieciową. | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z funkcją frezowania od czoła i pobocznicy walca. | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z funkcją czytania plików DXF. | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z komunikacją OPC UA. | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC w języku polskim na ekranie systemu sterowania. | TAK |  |
|  | Przemysłowy cyfrowy system sterowania obrabiarki CNC z kolorowym ekranem z grafiką 3D symulacji graficznej. | TAK |  |
| a | Przekątna cyfrowego systemu sterowania obrabiarki CNC z kolorowym ekranem z grafiką 3D symulacji graficznej | Minimum 10 cali |  |
|  | Cyfrowy system napędowo-sterujący obrabiarki. | TAK |  |
|  | Pulpit systemu sterowania wyposażony w USB 2.0 gniazdo karty CF i złącze sieciowe RJ45. | TAK |  |
|  | Automatyczna głowica narzędziowa z obrotową tarczą narzędziową | TAK |  |
|  | Liczba pozycji zamocowania narzędzi w automatycznej głowicy narzędziowej z obrotową tarczą narzędziową | minimum 6 pozycji |  |
|  | 2-wrzecionowy moduł frezujący do tokarki z dwoma wrzecionami napędzanymi (1-osiowe i 1- prostopadłe do osi toczenia) | TAK |  |
|  | Średnica chwytu wrzecion napędzanych ER-16 w zakresie minimum 1-10 mm. | TAK |  |
|  | Moc napędów wrzecion modułu frezującego | Minimum 0,4 kW |  |
|  | Zakres obrotów wrzecion modułu frezującego | Minimum 0-4500 obr/min. |  |
|  | Moduł frezujący do tokarki wyposażony w silniki napędowe serwo oraz cyfrowy system zasilająco-sterujący | TAK |  |
|  | System kontroli przeciążeniowej napędów (ochrona przed uszkodzeniem) | TAK |  |
|  | Obudowa przestrzeni roboczej z elektromagnetyczną blokadą ruchomej osłony przedniej w czasie obróbki. | TAK |  |
|  | Obrabiarka z regulowanymi stopami oraz szufladą na wióry | TAK |  |
|  | Obudowa przestrzeni roboczej z blokadą ruchomej osłony przedniej w czasie obróbki. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pulpitu sterownika CNC z lewej lub prawej strony obrabiarki. | TAK |  |
|  | Masa obrabiarki | maksimum 650 kg |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 230 V 25 A | TAK |  |
|  | Pełna dokumentacja obrabiarki i programowania systemu CNC w j. polskim | TAK |  |
|  | Wyposażenie narzędziowe tokarki: | TAK |  |
| a | Zestaw noży tokarskich i uchwytów 1 kpl.: | TAK |  |
| - | nóż tokarski składany prawy SDJCR z trzonkiem o wymiarach 12x12 mm – 2 szt., | TAK |  |
| - | nóż tokarski składany lewy SDJCL z trzonkiem o wymiarach 12x12 mm – 2 szt., | TAK |  |
| - | nóż tokarski składany prosty SDNCN z trzonkiem o wymiarach 12x12 mm – 2 szt., | TAK |  |
| - | nóż tokarski wytaczak składany z chwytem o wymiarach 12 mm – 2 szt., | TAK |  |
| - | nóż tokarski przecinak składany z zapasowym ostrzem z trzonkiem o wymiarach 12x12 mm – 2 szt., | TAK |  |
| - | płytki skrawające do każdego z w/w noży składanych (do obróbki aluminium) – 5 szt., | TAK |  |
| - | oprawka zaciskowa DIN 1835 do tulejek ER16 z chwytem walcowym o wymiarze 16 mm – 2 szt. | TAK |  |
| - | zestaw tulejek ER-16 w zakresie 1-10 mm, min. 10 sztuk w zestawie z kluczem – 1 kpl., | TAK |  |
| - | wiertła kręte o wymiarach w zakresie 1-10 mm co 0,5 mm – 2 kpl. | TAK |  |
| b | Frezy: | TAK |  |
| - | frez do metali lekkich 3-ostrzowy trzpieniowy HSS z chwytem walcowym o średnicach: 3, 6 i 8 mm - po 5 szt. każdego typu freza, | TAK |  |
| - | frez 4-ostrzowy trzpieniowy HSS z chwytem walcowym o średnicach: 3, 6 i 8 mm - po 5 szt. każdego freza | TAK |  |
| - | nawiertak zwykły HSS 2 mm – 5 szt. | TAK |  |
| - | zestaw kluczy imbusowych 1,5 – 10 mm – 1 kpl. | TAK |  |
| - | przygotówki z tworzywa modelarskiego o gęstości 0,65g/cm³, walec o wymiarach fi 50x70 mm –30 szt. | TAK |  |
| - 4 | Odkurzacz z filtrem typu cartridge: | TAK |  |
| - | moc | Minimum 1000 W |  |
| - | pojemność worka/pojemnika | Minimum 15 litrów |  |
|  | Stół operatora tokarki o wymiarach minimum 75x100x75 cm (szerokość x długość x wysokość) z blatem ze sklejki wielowarstwowej | TAK |  |
| a) | Czujnik dźwigniowo-uchylny zegarowy zakres minimum 0-0,8 mm, podziałka maksimum 0,01 mm | TAK |  |
| b) | Czujnik zegarowy zakres minimum 0-10 mm, podziałka maksimum 0,01 mm, trzpień mocujący o średnicy fi 8h6 mm | TAK |  |
| c) | Statyw magnetyczny przegubowy minimum 250 mm, średnica otworu mocującego fi 8 mm | TAK |  |
| d) | Suwmiarka noniuszowa z podziałką 0,05 mm, zakres pomiarowy minimum 0-150 mm | TAK |  |
| e) | Młotek bezodrzutowy średnica minimum fi 25 mm | TAK |  |
| f) | Pobijak miedziany prętowy minimum fi 20 mm, długość minimum 100 mm | TAK |  |
| g) | Grzebień do gwintów metrycznych minimum 2-10 mm | TAK |  |
| h) | Pilnik ślusarski płaski ze stali węglowej narzędziowej z rękojeścią, nakrój średni, długość części roboczej minimum 100 mm | TAK |  |
|  | Zestaw do konserwacji obrabiarki (olej czyszcząco-konserwujący w wersji spray minimum 200 ml, pędzel włosiany szerokości minimum 25 mm, zestaw ścierek uniwersalnych minimum 30x30 cm minimum 20 sztuk) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji od podpisania protokołu odbioru | Minimum 24 miesiące |  |

| 4 | Modułowe stanowisko mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Specjalizowane stanowisko umożliwiające wykonywanie ćwiczeń z zakresu mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach wyposażone w minimum 1 szufladę oraz elementy wymienione poniżej. | TAK |  |
| 2. | Wyposażenie: | TAK |  |
| a) | Elementy mocujące i ustalające | TAK |  |
| - | Docisk boczny rodzaj I z wielokanałkowym mocowaniem do podstawy, umożliwiający zachowanie wolnej powierzchni górnej obrabianego materiału, przystosowany do montażu wzdłuż i w poprzek kanałka teowego, wykonany z odkuwanej stali szlachetnej lub stali węglowej – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wysokość docisku bocznego w zakresie 40 - 50 mm | TAK |  |
|  | Długość docisku bocznego 120 mm | TAK |  |
|  | Siła docisku dla każdego kierunku mocowania | Minimum 10 kN |  |
| - | Docisk boczny rodzaj II z jednokanałkowym mocowaniem umożliwiający zachowanie wolnej powierzchni górnej obrabianego materiału, przystosowany do montażu wzdłuż i w poprzek stanowiska, wykonany z odkuwanej stali szlachetnej lub stali węglowej – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wysokość docisku bocznego w zakresie 40 - 50 mm | TAK |  |
|  | Długość docisku bocznego 100 mm | TAK |  |
|  | Siła docisku | Minimum 10 kN |  |
| - | Uchwyt mocujący rodzaj I z trzema kanałkami mocującymi regulowany bezstopniowo wertykalnie oraz horyzontalnie, wykonany ze stali – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Zakres mocowania | Minimum 0-35 mm |  |
|  | Długość uchwytu 100 mm | TAK |  |
|  | Siła docisku | Minimum 10 kN |  |
| - | Uchwyt mocujący rodzaj II z jednym kanałkiem mocującym, regulowany bezstopniowo w dwóch płaszczyznach, wykonany ze stali – 4 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Zakres mocowania 5-25 mm | TAK |  |
|  | Długość uchwytu 45 mm | TAK |  |
|  | Siła docisku | Minimum 10 kN |  |
| - | Łapa dociskowa wykonana ze stali wg DIN 6314 – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wysokość łapy | Minimum 10 mm |  |
|  | Długość łapy | Minimum 50 mm |  |
|  | Szerokość łapy | Minimum 20 mm |  |
|  | Otwór mocujący | TAK |  |
|  | Twardość stali, z której wykonana jest łapa | Minimum 32 HRC |  |
| - | Łapa dociskowa odsadzona wykonana ze stali wg DIN 6314 – 2 szt., o następujących parametrach: |  |  |
|  | Wysokość łapy | Minimum 22 mm |  |
|  | Długość łapy | Minimum 75 mm |  |
|  | Szerokość łapy | Minimum 20 mm |  |
|  | Otwór mocujący | TAK |  |
|  | Twardość stali, z której wykonana jest łapa | Minimum 32 HRC |  |
| - | Łapa dociskowa ząbkowana wykonana ze stali wg DIN 6314Z – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wysokość łapy | Minimum 10 mm |  |
|  | Długość łapy | Minimum 90 mm |  |
|  | Wysokość łapy | Minimum 22 mm |  |
|  | Twardość stali, z której wykonana jest łapa | Minimum 32 HRC |  |
| - | Podpora ząbkowana do łap dociskowych wykonana ze stali – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wysokość podpory | Minimum 30 mm |  |
|  | Długość podpory | Minimum 55 mm |  |
|  | Szerokość podpory | Minimum 28 mm |  |
|  | Twardość stali, z której wykonana jest podpora | Minimum 28 HRC |  |
| - | Pryzma stalowa - 1szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary pryzmy | Minimum 100x50x35 mm |  |
| - | Przyrząd mocujący kostkę kształtową – 1 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary przyrządu | Minimum 150x120x30 mm |  |
| - | Płytka pomocnicza aluminiowa – 4 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary płytki | Minimum 70x30x9 mm |  |
| - | Płytka pomocnicza aluminiowa – 4 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary płytki | Minimum 40x20x9 mm |  |
|  | Opór stały, walcowy – 4 szt. | TAK |  |
|  | Wymiary oporu | Minimum fi 28 x25 |  |
|  | Otwór mocujący o średnicy fi 9 mm | TAK |  |
| - | Kostka prostopadłościenna – podpora – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary kostki | Minimum 60x40x40 mm |  |
| - | Nakrętki do mocowania elementów w stanowiskach | Minimum 8 szt. |  |
| b) | Elementy mocowane: | TAK |  |
| - | Kostka prostopadłościenna – 2 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary kostki | Minimum 60x60x40 mm |  |
| - | Kostka prostopadłościenna – 1szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary kostki | Minimum 140x90x40 mm |  |
| - | Kostka prostopadłościenna – 1szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary kostki | Minimum 300x50x30 mm |  |
| - | Kostka kształtowa – 1szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary kostki kształtowej | Minimum 120x100x40 mm |  |
| - | Płytka płaska – 1 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary płyty | Minimum 300x80x3 mm |  |
| - | Wałek stopniowany – 1szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary wałka fi40 x fi25 x 60 mm | TAK |  |
| c) | Elementy ustawcze, pomiarowe i narzędzia mocujące: | TAK |  |
| - | Zestaw kluczy imbusowych w zakresie 2-10 mm – 1kpl. | TAK |  |
| - | Zestaw elementów mocujących (kamienie mocujące, śruby imbusowe, podkładki, nakrętki) w ilości do wykonywania ćwiczeń – 1 kpl | TAK |  |
| - | Suwmiarka noniuszowa z podziałką 0,05 mm, stalowa – 1 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Maksymalny zakres pomiaru suwmiarki | Minimum 150 mm |  |
| - | Przymiar metalowy z podziałką 1 mm – 1 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Długość przymiaru | Minimum 300 mm |  |
| - | Klucze płasko-oczkowe z zakresu 12-14 mm dopasowane do obsługi stanowiska - 2szt. | TAK |  |
| - | Kątownik wykonany z tolerancją według DIN 875/2 – 1 szt., o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary kątownika | Minimum 100 mm x 70 mm |  |
| - | Stół teowy aluminiowy lub stalowy z rowkami teowymi, o następujących parametrach: | TAK |  |
|  | Wymiary stołu | Minimum 360 mm x 640 mm |  |
|  | Rozstaw rowków teowych w zakresie 40 -50 mm | TAK |  |
|  | Szerokość rowka teowego 11 mm | TAK |  |
| 3. | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru |  |

| 5 | Drukarka 3D – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka 1 |  |  |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Drukarka 3D w technologii FFF | TAK |  |  |
|  | Obszar roboczy | minimum 420 x 300 x 200mm |  |  |
|  | Średnica filamentu: | minimum 1,75 mm |  |  |
|  | Dwa niezależne ekstrudery | TAK |  |  |
|  | W pełni automatyczna kalibracja | TAK |  |  |
|  | Zakres wysokości warstw - od 0,05 mm do 0,5 mm | TAK |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania X/Y/Z | minimum 1,25μm / 1,25μm / 1μm |  |  |
|  | Tolerancja średnicy | minimum +/- 0.05mm |  |  |
|  | Temperatura stołu | minimum 80oC |  |  |
|  | Obsługiwane typy plików: STL, OBJ, 3MF | TAK |  |  |
|  | Temperatura otoczenia pracy: 15-30 oC | TAK |  |  |
|  | Temperatura dyszy | maksimum 300 oC |  |  |
|  | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru |  |  |
|  | Drukarka 2 |  |  |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Technologia druku: UV LCD | TAK |  |  |
|  | Obszar roboczy | minimum 298 x 164 x 300 mm |  |  |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny | minimum 13,6 cala, 7K |  |  |
|  | Rozdzielczość | minimum 6480 x 3600 pikseli |  |  |
|  | Precyzyjna śruba toczna na osi Z | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość druku | minimum 60 mm/h |  |  |
|  | Kontrast ekranu LCD | minimum 450:1 |  |  |
|  | Automatyczny system napełniania żywicą | TAK |  |  |
|  | Zdejmowana osłona | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy | minimum 4,3 cala |  |  |
|  | Wydajne źródło światła z diodami LED | TAK |  |  |
|  | Obsługiwane typy plików: STL, OBJ | TAK |  |  |
|  | Stanowisko do mycia i utwardzania wytworzonego modelu | TAK |  |  |
|  | Maksymalny rozmiar modelu do mycia | minimum 120 x 74 x 165 mm |  |  |
|  | Maksymalny rozmiar modelu do utwardzania | walec o wymiarach minimalnych: średnica 140 mm, wysokość 165 mm |  |  |
|  | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru |  |  |

| 6 | Szafy narzędziowe do bezpiecznego przechowywania narzędzi do obrabiarek CNC – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Zamykane na klucz 3 punktowy zamek | TAK |  |
| 2. | Wykonane ze stali, lakierowane | TAK |  |
| 3. | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Minimum 100x190x50 cm |  |
| 4. | Okres gwarancji | Minimum 24 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru |  |

| 7 | Stanowisko robotyki – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
|  | Stanowisko robotyki wraz z wyposażeniem umożliwiające pracę przemysłowego robota | TAK |  |
|  | Wymiary stanowiska | Minimum 200 x 180 cm |  |
|  | Wyposażone w złącze mechaniczne do podłączenia frezarki CNC | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w osłony | TAK |  |
|  | Wymiary blatu stanowiska (dł. x szer. x wys.) | minimum 180 x 150 x 2 cm |  |
|  | Waga stanowiska | Maksymalnie 600 kg |  |
|  | Konstrukcja stalowa z blatem z wielowarstwowej sklejki z ryflowaną górną powierzchnią, | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED stanowiska | TAK |  |
|  | Półka na sterowniki i inne wyposażenie wykonana ze sklejki wielowarstwowej pod stołem głównym stanowiska | TAK |  |
|  | Bariera optyczna bezpieczeństwa na trzech bokach stanowiska oraz siatki bezpieczeństwa na tyle i obu bokach stanowiska | TAK |  |
|  | Przyciski stopu awaryjnego na słupach w narożniku stanowiska | TAK |  |
|  | Liczba przycisków stopu awaryjnego | Minimum 2 szt. |  |
|  | Zamocowania mechaniczne z blokadami na jednym krótszym boku stanowiska do zamontowania frezarki CNC z możliwością jej odjazdu po łuku w celach ustawczo–serwisowych | TAK |  |
|  | Główny włącznik zasilania 1 - fazowy 230 V | TAK |  |
|  | Funkcjonalności szkoleniowe: | TAK |  |
| - | obsługa i programowanie robota przemysłowego 6-cio osiowego z prowadnicą liniową (7-ma oś) | TAK |  |
| - | integracja robota przemysłowego z frezarką CNC w stanowisko FMS | TAK |  |
| - | zrobotyzowanie linii montażowej z wykorzystaniem sterownika PLC | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru. |  |

| 8 | Robot przemysłowy z prowadnicą liniową – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Ramię robota wyposażone w 6 osi sterowanych oraz chwytak z napędem pneumatycznym | TAK |  |
|  | Powtarzalność pozycjonowania (ISO9283) nie gorsza, niż ± 0,05 mm | TAK |  |
|  | Promień pracy | Minimum 600 mm |  |
|  | Typ chwytaka: chwytak z napędem pneumatycznym dwustronnego działania, dwie równoległe szczęki chwytające | TAK |  |
|  | Prowadnica liniowa do robota ze zintegrowanym jej sterowaniem i napędem ze sterownikiem robota jako siódma oś sterowana | TAK |  |
|  | Długość robocza prowadnicy liniowej | Minimum 800 mm |  |
|  | Maksymalne otwarcie chwytaka bez wkładek | Minimum 60 mm |  |
|  | Skok chwytaka | Minimum 30 mm |  |
|  | Układ pomiaru przemieszczeń: pomiar z enkodera obrotowego na osiach ramienia robota | TAK |  |
|  | Układ napędu osi – silniki serwo | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig | Minimum 6 kg |  |
|  | Udźwig na promieniu 250 mm | Minimum 2,5 kg |  |
|  | Ciężar całkowity ramienia robota | Maksimum 70 kg |  |
|  | Układy sterujące sterownika robota wyposażone w minimum 16 cyfrowych wejść i wyjść | TAK |  |
|  | System antykolizyjny (zatrzymuje osie robota przy określonej sile oporu w trybie ręcznym) | TAK |  |
|  | Programator-sterownik pulpitowy ręczny robota | TAK |  |
|  | Tryby programowania robota: teach-in (przemieszczanie ramienia robota z pulpitu sterującego i/lub komputera); tryb pracy automatycznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie robota zainstalowane w sterowniku i dostępne z pulpitu ręcznego operatora oraz na komputerze PC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie symulacyjne robota 3D zgodne z oferowanym robotem przemysłowym na komputery PC 13 licencji edukacyjnych, 1 licencja komercyjna | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru |  |

| 9 | Automatyczna linia montażowa – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Trzy podajniki części z czujnikami ich obecności | TAK |  |
|  | Automatyczne imadło pneumatyczne o zakresie minimum 80 mm i skoku szczęki minimum 20 mm | TAK |  |
|  | Sterownik PLC do sterowania stanowiskiem – min. 10 wejść i wyjść cyfrowych 24 VDC | TAK |  |
|  | Aluminiowy stół teowy z trzema kanałkami teowymi do zamocowania elementów stanowiska (szerokość kanałka teowego 11 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary stołu teowego | Minimum 150x600 mm wys. 10-18 mm. |  |
|  | Zestaw trzech części do przykładowego ćwiczenia | Minimum 4 komplety |  |
|  | Zabudowany kompresor powietrza – 1 szt. | TAK |  |
| a) | Zasilanie kompresora 1-fazowe | TAK |  |
| b) | Ciśnienie maksymalne kompresora | Minimum 7 barów |  |
| c) | Wydajność kompresora | Minimum 30 l/min |  |
| d) | Głośność kompresora | Maksymalnie 55 dB |  |
|  | Okres gwarancji | minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru |  |

| 10 | Stanowisko symulacyjnego kształcenia spawaczy w rozszerzonej rzeczywistości – 2 stanowiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran LCD | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czołową klawiaturę | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie z dożywotnią licencją | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w maskę spawacza z wbudowanym ekranem LCD oraz kamerami systemu AR. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw palników do metod spawania GMAW (MIG/MAG) & FCAW G/S, SMAW (Elektroda MMA), GTAW (TIG), pręt spawalniczy i elektrodę spawalniczą (z kodami QR) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw 5-ciu przykładowych elementów do spawania AR | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt mocujący przykładowe elementy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w rękawice spawacza | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stół do zamocowania wyposażenia stanowiska | TAK |  |
|  | Wymiary stołu do zamocowania wyposażenia stanowiska (wysokość * szerokość * głębokość) | Minimum 80x60x120 cm |  |
|  | Urządzenie wyposażone w telewizor LED z regulowanym uchwytem naściennym, podłączony do sterownika urządzenia | TAK |  |
|  | Technologia telewizora stanowiącego wyposażenie urządzenia | Minimum Full HD |  |
|  | Przekątna ekranu telewizora stanowiącego wyposażenie urządzenia | Minimum 40 cali |  |
|  | Rozdzielczość telewizora stanowiącego wyposażenie urządzenia | Minimum 1920x1080 px |  |
|  | Oprogramowanie sterowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PF/PG, PE, PH/PJ, HL045/JL045 - 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 5F, 6G, 6F | TAK |  |
|  | Złącza spawane: spoina czołowa w złączu teowym, złącze zakładkowe (płyta), złącze doczołowe płaskie (płyta), złącze teowe (rura – płyta), złącze doczołowe ( rura). | TAK |  |
|  | Rzeczywiste (przemysłowe) palniki/uchwyty spawalnicze | TAK |  |
|  | Realne dźwięki spawania nagrane w standardowej pracowni spawalniczej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania regulacji w trakcie ćwiczeń z pulpitu sterownika: - Wybór napięcia prądu spawania, - Wybór natężenia prądu spawania, - Modyfikacja rodzaju i przepływu gazu, - Powiększanie/pomniejszanie obrazu - Regulacja jasności oświetlenia - Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru prędkości drutu w GMAW (MIG/MAG) i FCAW podczas ćwiczenia z pulpitu sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru materiału próbek spawalniczych: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania składu gazu do używanego materiału MATERIAŁ; GMAW; GTAW; FCAW. Stal węglowa; Argon – Co2, CO2; Argon; Argon – Co2, CO2. Aluminium; Argon; Argon; -. Stal nierdzewna; Argon – O2; Argon; -. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru grubości materiału próbki: 3 mm, 6 mm, 10 mm | TAK |  |
|  | Możliwość ćwiczeń wielościegowych z różnymi splotami spawania: na wprost, po trójkącie, zygzakiem, równowaga i po okręgu | TAK |  |
|  | Analiza wad spawalniczych: porowatość, odpryski, włączenie żużla | TAK |  |
|  | Raportowanie przebiegu ćwiczeń w oddzielnym trybie pracy sterownika po zakończeniu każdego ćwiczenia z jednocześnie wyświetlanym na ekranie sterownika graficznym raportem z przebiegiem minimum pięciu parametrów spawania. | TAK |  |
|  | Raportowanie parametrów: CTWD, prędkość, kąt pracy, kąt prowadzenia, prostolinijność, napięcie, prędkość podawania drutu, parametry techniczne, ustawienia wyposażenia | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia z systemem operacyjnym zoptymalizowanym do aplikacji spawania z rozszerzoną rzeczywistością | TAK |  |
|  | Przekątna wyświetlacza na obudowie sterownika | Minimum 9 cali |  |
|  | Porty robotyki | Minimum 1 szt. |  |
|  | Przekątna ekranu modułu wizji AR | Minimum 4,5 cala |  |
|  | Rozdzielczość kamer systemu AR (X2) | Minimum 640 x 480 / 800 x 600 |  |
|  | Moduł wizji AR wyposażony w autofocus | TAK |  |
|  | Temperatura pracy modułu wizji AR 0-45° | TAK |  |
|  | Subskrypcja oprogramowania systemu: dożywotnia | TAK |  |
|  | Zgodność: CE i FCC | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy rozwiązania do poziomu pracowni spawalniczej z serwerem klasowym z funkcjami zarządzania kształceniem zdalnym. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru |  |

| 11 | Komputery PC – Stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz – 26 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent komputera (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka komputera (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model komputera (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Producent procesora (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka procesora (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model procesora (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Producent karty graficznej (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka karty graficznej (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model karty graficznej (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Komputer może być wykorzystywany dla potrzeb: | TAK |  |
|  | - aplikacji biurowych, | TAK |  |
|  | - aplikacji edukacyjnych, | TAK |  |
|  | - aplikacji obliczeniowych, | TAK |  |
|  | - aplikacji inżynieryjnych CAD/CAM/CAE, | TAK |  |
|  | - dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, | TAK |  |
|  | - jako lokalna baza danych, stacja programistyczna | TAK |  |
|  | Procesor osiąga w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 8700 punktów Passmark CPU Mark. Wydruk ze strony internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php należy załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | Minimum 16 GB |  |
|  | Dysk SSD NVMe | TAK |  |
|  | Pojemność dysku SSD | Minimum 500 GB |  |
|  | Karta graficzna osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 2499 punktów w G3D Rating. Wydruk ze strony internetowej http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php należy załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w następujące porty: LAN 10/100/1000 Mbps, USB 2.0, USB 3.2, HDMI, | TAK |  |
|  | Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbps | Minimum 1 szt. |  |
|  | Liczba portów USB 2.0 min. 4 szt | Minimum 4 szt. |  |
|  | Liczba portów USB 3.2 min.2 szt. | Minimum 2 szt. |  |
|  | Stacja wyposażona w następujące złącza: RJ45, Mini jack 3,5 (audio), DC-in (wejście zasilania) | TAK |  |
|  | Liczba złącz RJ45 | Minimum 1 szt. |  |
|  | Liczba złącz Mini jack 3,5 (audio) | Minimum 1 szt. |  |
|  | Liczba złącz DC-in (wejście zasilania) | Minimum 1 szt. |  |
|  | Stacja posiada zainstalowany system operacyjny spełniający następujące wymagania: | TAK |  |
|  | - jest preinstalowany przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | - licencja trwale zaszyta w BIOS (instalacja bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza) | TAK |  |
|  | - wielozadaniowość, poruszanie się po wielu otwartych oknach | TAK |  |
|  | - obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych | TAK |  |
|  | - obsługa baz danych SQL | TAK |  |
|  | - obsługa wielu monitorów | TAK |  |
|  | - kompatybilność z oprogramowaniem CAD/ CAM/ CAE | TAK |  |
|  | - drukowanie na jednej drukarce z wielu komputerów w sieci | TAK |  |
|  | - przeglądanie dokumentów w sieci | TAK |  |
|  | - pomoc w zabezpieczeniu i ochronie danych, oraz obsługa szyfrowania | TAK |  |
|  | - rozpoznawanie bieżącej lokacji użytkownika na potrzeby drukowania dokumentów | TAK |  |
|  | - obsługa spakowanych archiwów | TAK |  |
|  | - jest w polskiej wersji językowej | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w obudowę typu mini tower | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w zasilacz odpowiedni do zestawu | TAK |  |
|  | Moc zasilacza dołączonego do zestawu | Minimum 500 W |  |
|  | Stacja wyposażona w klawiaturę | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w myszkę USB | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w monitor LCD/LED | TAK |  |
|  | Przekątna monitora LCD/LED | Minimum 23” |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD/LED | Minimum 1920 x 1080 |  |
|  | Monitor wyposażony w zintegrowane głośniki | TAK |  |

| 12 | Serwer oprogramowania pracowni, monitor, klawiatura, mysz – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent komputera (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka komputera (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model komputera (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Producent procesora (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka procesora (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model procesora (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Producent karty graficznej (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka karty graficznej (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model karty graficznej (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Procesor osiąga w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 12199 punktów Passmark CPU Mark. Wydruk ze strony internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php należy załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | Minimum 16 GB |  |
|  | Dysk SSD NVMe | TAK |  |
|  | Pojemność dysku SSD | Minimum 500 GB |  |
|  | Karta graficzna osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 2499 punktów w G3D Rating. Wydruk ze strony internetowej http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php należy załączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w następujące porty: LAN 10/100/1000 Mbps, USB 2.0, USB 3.2, HDMI | TAK |  |
|  | Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbps | Minimum 1 szt. |  |
|  | Liczba portów USB 2.0 min. 4 szt | Minimum 4 szt. |  |
|  | Liczba portów USB 3.2 min.2 szt. | Minimum 2 szt. |  |
|  | Liczba portów DisplayPort | Minimum 2 szt. |  |
|  | Stacja wyposażona w następujące złącza: RJ45, Mini jack 3,5 (audio), DC-in (wejście zasilania) | TAK |  |
|  | Liczba złącz RJ45 | Minimum 1 szt. |  |
|  | Liczba złącz Mini jack 3,5 (audio) | Minimum 1 szt. |  |
|  | Liczba złącz DC-in (wejście zasilania) | Minimum 1 szt. |  |
|  | Stacja posiada zainstalowany system operacyjny spełniający następujące wymagania: | TAK |  |
|  | - jest preinstalowany przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | - licencja trwale zaszyta w BIOS (instalacja bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza) | TAK |  |
|  | - wielozadaniowość, poruszanie się po wielu otwartych oknach | TAK |  |
|  | - obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych | TAK |  |
|  | - obsługa baz danych SQL | TAK |  |
|  | - obsługa wielu monitorów | TAK |  |
|  | - kompatybilność z oprogramowaniem CAD/ CAM/ CAE | TAK |  |
|  | - drukowanie na jednej drukarce z wielu komputerów w sieci | TAK |  |
|  | - przeglądanie dokumentów w sieci | TAK |  |
|  | - pomoc w zabezpieczeniu i ochronie danych, oraz obsługa szyfrowania | TAK |  |
|  | - rozpoznawanie bieżącej lokacji użytkownika na potrzeby drukowania dokumentów | TAK |  |
|  | - obsługa spakowanych archiwów | TAK |  |
|  | - jest w polskiej wersji językowej | TAK |  |
|  | Komputer wyposażony w obudowę typu mini tower | TAK |  |
|  | Komputer wyposażony w zasilacz odpowiedni do zestawu | TAK |  |
|  | Moc zasilacza dołączonego do zestawu | Minimum 550 W |  |
|  | Komputer wyposażony w klawiaturę | TAK |  |
|  | Komputer wyposażony w myszkę USB | TAK |  |
|  | Komputer wyposażony w monitor LCD | TAK |  |
|  | Przekątna monitora LCD | Minimum 23” |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | Minimum 1920 x 1080 |  |
|  | Monitor wyposażony w zintegrowane głośniki | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru |  |
|  | Szkolenie podstawowe w zakresie integracji na potrzebami pracowni i programowania procesów | Minimum 6 godzin |  |

| 13 | Symulator komputerowy systemów sterowania obrabiarek CNC z wgranymi obrazami oferowanych obrabiarek CNC – licencje komercyjne na 4 stanowiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Wersja programu zgodna z wersją systemów sterowania CNC obrabiarek wykazanych w pkt 1, 2, 3 niniejszej oferty, z kluczami licencji na USB 2.0 Memory Stick (pendrive). | TAK |  |
|  | Licencjonowane indywidualnym kluczem licencji do systemu operacyjnego komputera PC. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na programowanie i symulację graficzną 3D programów NC w pełni zgodne z układami sterowań CNC dostarczanych modeli obrabiarek. | TAK |  |
|  | Możliwość wczytywania do programu plików DXF i dalszej ich obróbki jako kontury | TAK |  |
|  | Licencje dożywotnie na oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie komercyjne. | TAK |  |

| 14 | Symulator komputerowy systemów sterowania obrabiarek CNC z wgranymi obrazami oferowanych obrabiarek CNC – 2 licencje edukacyjne klasowe , każda na 16 stanowisk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Wersja programu zgodna z wersją systemów sterowania CNC obrabiarek z kluczami licencji na USB 2.0 Memory Stick (pendrive). Dwie licencje edukacyjne każda min. 16-stanowiskowa | TAK |  |
|  | Licencjonowane indywidualnym kluczem licencji do systemu operacyjnego (np. MS Windows 10 64-bit PRO lub odpowiedni) komputera PC. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na programowanie i symulację graficzną 3D programów NC, w pełni zgodne z układami sterowań CNC dostarczanych modeli obrabiarek. | TAK |  |
|  | Możliwość wczytywania do programu plików DXF i dalszej ich obróbki jako kontury | TAK |  |
|  | Licencje dożywotnie na oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie w celach edukacyjnych | TAK |  |

| 15 | Program CAD/CAM z postprocesorami do obrabiarek – 2 licencje komercyjne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany |
|  | Licencja wieczysta, przeznaczona do zastosowań komercyjnych | TAK |  |
|  | 1 rok bezpłatnej opieki technicznej oraz subskrypcji inicjalnej wraz z aktualizacjami oprogramowania do nowej wersji w ramach posiadanej licencji i subskrypcji | TAK |  |
|  | Bezpłatne dostosowanie i wdrożenie postprocesorów do: Centrum Frezarskie 3-osiowe, Centrum Tokarskie 2 osiowe z obsługą narzędzi napędzanych, | TAK |  |
|  | Edytor kodu NC w ramach licencji, | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa | TAK |  |
|  | Wsparcie dla Centrów Tokarskich 2-osiowych z obsługą narzędzi napędzanych, z obsługą pełnego Y | TAK |  |
|  | Wsparcie dla Centrów Frezarskich 3-osiowych + indeksowanie w 4-tej i 5-tej osi | TAK |  |
|  | Definicja obróbki na geometrii 2D (DWG, DXF) lub bryłowej, | TAK |  |
|  | Cykle obróbki Kieszeni, Stempli i Profili automatycznie przeliczą naddatek na elementach, przejście wykańczające, korekcję promienia, ruchy dojazdu i wyjazdu z materiału, | TAK |  |
|  | Automatyczna obróbka resztek mniejszym narzędziem, | TAK |  |
|  | Obróbka otworów z optymalizacją drogi przejazdów narzędzia, | TAK |  |
|  | Grawerowanie geometrii płaskiej 2D, czcionek wektorowych i Windows, | TAK |  |
|  | Obróbka ze stołem obrotowym | TAK |  |
|  | Detal może być obrabiany z kilku stron przy wsparciu automatycznego indeksowania przejazdów narzędzia w 4 – tej osi do określonej płaszczyzny lub Zera na detalu, | TAK |  |
|  | Obróbka obrotowa geometrii nawiniętej np. kieszeni czy napisu na walec, | TAK |  |
|  | Obróbka powierzchni modelu: | TAK |  |
|  | Umożliwia przeprowadzenie obróbki pojedynczych i wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kolizji, | TAK |  |
|  | Różne strategie wejść/wyjść narzędzia zwiększają czas trwałości ostrza, | TAK |  |
|  | Cykle zgrubne z automatyczną obróbką schodków wynikających z głębokości skrawania i resztek materiału mniejszym narzędziem, | TAK |  |
|  | Możliwość obróbki z dowolnego kształtu półfabrykatu, | TAK |  |
|  | Kreator postprocesorów – zawiera bezpłatne szablony wszystkich sterowań (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Pronum, Cincinnati), | TAK |  |
|  | Biblioteki narzędzi, materiałów, moduł Technologii, | TAK |  |
|  | Symulacja obróbki - zdejmowanie warstw materiału bryłowym narzędziem wraz z oprawką z półfabrykatu w otoczeniu uchwytów i całej maszyny. | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania cech technologicznych kieszeni, otworów, rowków, rowków nawiniętych na walec oraz automatycznego zaślepiania otworów i kieszeni do obróbki, | TAK |  |
|  | Wbudowaną bazę uchwytów, imadła, uchwyty 3 szczękowe, łapy dociskowe (niedopuszczalne jest dostarczenie bazy osobno poza systemem), | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania oprawek narzędzi na podstawie modeli w formacie *.MEG, | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolejności operacji, | TAK |  |
|  | Parametryczna baza narzędzi opartą na MSSQL z modułem technologicznym | TAK |  |
|  | Technologie programowania Workflow (nowatorski sposób programowania z zastosowaniem automatycznych strategii obróbczych Menadżera strategii) – do każdego stanowiska | TAK |  |
|  | Prowadzenie narzędzia Wave jako opcja prowadzenia narzędzia na podstawie nowatorskiego algorytmu wyliczania toru ruchów narzędzia przy zastosowaniu dużych głębokości skrawania – do każdego stanowiska | TAK |  |
|  | Wykorzystywanie strategii Wave dla Frezowania i Toczenia | TAK |  |
|  | Opcje wykrywania kolizji oprawki (zbyt krótkie narzędzie) dla ścieżki bez wychodzenia do symulacji, | TAK |  |
|  | Niezależna praca od Systemu CAD (brak konieczności instalacji sytemu CAD jako bazy dla CAM) | TAK |  |
|  | Moduł CAD w ramach aktywnej subskrypcji bezterminowej | TAK |  |
|  | Dostęp do raportów obróbki za pośrednictwem strony HTML oraz np. telefonu dostępem do sieci LAN. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i edycji zaawansowanych szablonów obróbczych w formacie *.js | TAK |  |

| 16 | Program do pracowni komputerowej – 2 licencje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Marka (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
|  | Model (należy wpisać w komórce obok) |  |  |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany |
| 1. | Oprogramowanie sieciowe, organizujące pracę komputerów w pracowni. | TAK |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Wyposażenie pracowni |  |  |
|  | Specjalizowany stół komputerowy – 14 szt. |  |  |
| 1. | Specjalizowany stół komputerowy 2-osobowy | TAK |  |
| 2. | Wymiary blatu roboczego stołu komputerowego | minimum 70x150 cm |  |
|  | Krzesła tapicerowane – 30 szt. |  |  |
| 1. | Krzesła tapicerowane – możliwość wyboru tapicerki na etapie dostawy | TAK |  |
|  | Projektor multimedialny – 2 szt. |  |  |
| 1. | Projektor z rozsuwanym uchwytem sufitowym do zamocowania projektora | TAK |  |
| 2. | Projektor z kompletnym okablowaniem HDMI i VGA (przewody, gniazda itd.) | TAK |  |
| 3. | Rozdzielczość | Minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
| 4. | Jasność | Minimum 3400 ANSI Lumen |  |
| 5. | Żywotność lampy w trybie normalnym | Minimum 5000 h |  |
|  | Ekran do projektora – 2 szt. |  |  |
| 1. | Szerokość ekranu | Minimum 2,5 metra |  |
| 2. | Przeznaczony do obrazu FHD | TAK |  |
|  | Drukarka wielofunkcyjna laserowa monochromatyczna A4 – 2 szt. |  |  |
| 1. | Funkcje: drukowania, kopiowania i skanowania | TAK |  |
| 2. | Prędkość drukowania | Maksimum 20 stron/minutę |  |
| 3. | Maksymalna rozdzielczość druku | Minimum 600 x 600 dpi |  |
| 4. | Karta sieciowa | TAK |  |
| 5. | Pojemnik na papier | Minimum 100 sztuk |  |
|  | Wizualizer - 2 szt. | TAK |  |
| 1. | Obszar skanowania | Minimum 290x400 mm |  |
| 2. | Rozdzielczość kamery | Minimum FHD 1080 |  |
| 3. | Zoom cyfrowy | Minimum x6 |  |
| 4. | Gniazdo wejścia/wyjścia | Minimum 1xUSB typ B |  |
|  | Switch – 2 szt. |  |  |
|  | 24 porty | TAK |  |
|  | Wyposażony w port 1 Gbps – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ilość portów 10 Gbps (SFP+) | Minimum 2 szt. |  |
|  | Zgodność ze switchami DCN S5750E-26X-SI | TAK |  |
|  | Szafka RACK – 2 szt. |  |  |
|  | Wysokość robocza | Minimum 9U |  |
|  | Szafka wyposażona w patchpanel 1U/19” 24 x RJ45 kat.6 | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w prowadnicę kabli RACK 1U/19” | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę RACK 1U/19” | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w przełącznicę światłowodową 1U/19"/24 | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w porty SC/APC simplex (dławica, tacki spawów i łączniki SC) | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w pigtaile 24 szt. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w patchcordy 24 szt. x RJ45 kat. 6 | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w moduł SFP+ 10Gbps SC zgodny ze switchem | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w patchcord SC-SC 10Gbps | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru |  |
|  | Tworzywo modelarskie – 4 szt. |  |  |
| 1. | Płyty o wymiarach min. 1500x500x50 mm i o gęstości min. 0,65g/cm³ | TAK |  |

KOMPLEKSOWY MODUŁ NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM DEMOLABU W JĘZYKU POLSKIM

|  | Wymagane minimalne parametry | Wymagane minimalne parametry | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli (osób, które w przyszłości przy wykorzystaniu DemoLabu będą kształcić kadry na potrzeby przemysłu) dotyczących uruchamiania i obsługi wszystkich modułów stanowiska DemoLab: | TAK |  |
| a | Szkolenie podstawowe w obsłudze i programowaniu frezarki CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 16 godzin |  |
| b | Szkolenie zaawansowane w obsłudze i programowaniu frezarki CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 16 godzin |  |
| c | Szkolenie podstawowe w obsłudze i programowaniu frezarki CNC przystosowanej do współpracy z robotem – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 8 godzin |  |
| d | Szkolenie zaawansowane w obsłudze i programowaniu frezarki CNC przystosowanej do współpracy z robotem – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 16 godzin |  |
| e | Szkolenie podstawowe w obsłudze i programowaniu tokarki CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 8 godzin |  |
| f | Szkolenie zaawansowane w obsłudze i programowaniu tokarki CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 8 godzin |  |
| g | Szkolenie z zakresu korzystania z modułowego stanowiska mocowania przedmiotów obrabianych – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 2 godziny |  |
| h | Szkolenie z zakresu obsługi drukarek 3D | Minimum 8 godzin |  |
| i | Szkolenie z zakresu korzystania ze stanowiska robotyki – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 8 godzin |  |
| j | Szkolenie w zakresie obsługi i programowania robota przemysłowego z prowadnicą liniową – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 16 godzin |  |
| k | Szkolenie w zakresie integracji robota z frezarką CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 12 godzin |  |
| l | Szkolenie w zakresie integracji robota z linią montażową – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 6 godzin |  |
| m | Szkolenie w zakresie obsługi automatycznej linii montażowej – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 3 godziny |  |
| n | Szkolenie w zakresie obsługi stanowiska symulacyjnego kształcenia spawaczy w rozszerzonej rzeczywistości – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 3 godziny |  |
| o | Szkolenie w zakresie obsługi symulatora komputerowego sterowania obrabiarek CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 8 godzin |  |
| p | Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania CAD/CAM – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 48 godzin |  |
| q | Szkolenie podstawowe w zakresie integracji z potrzebami pracowni komputerowej i programowania procesów – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 6 godzin |  |
|  | Kompletny materiał praktycznego nauczania procesów stosowanych w przemyśle przy zastosowaniu wszystkich modułów sprzętowych stanowiska DemoLab, w tym: | TAK |  |
| a) | Instrukcje w formie papierowej i elektronicznej prowadzenia szkoleń na poszczególnych modułach sprzętowych DemoLabu przeznaczonych dla kursantów i nauczycieli | 10 egzemplarzy |  |
| b) | Podręczniki w formie papierowej i elektronicznej przeznaczone dla nauczycieli, zawierające wiedzę na temat: - budowy DemoLabu, - metodologii kształcenia na DemoLabie, - procedur kształcenia dla poszczególnych technologii DemoLabu, - warunków organizacji i prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem przygotowania kursantów, - wskazówek dla nauczycieli w sytuacjach kryzysowych (np. nierównomierny poziom wiedzy w grupach, podział zajęć w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów szkolenia, reagowanie w sytuacjach kryzysowych – np. słabnącej percepcji uczestników) | 10 egzemplarzy |  |
| c) | Podręczniki w formie papierowej i elektronicznej do symulatora komputerowego systemów sterowania obrabiarek CNC | 10 egzemplarzy |  |
|  | Szkolenia dla nauczycieli (osób, które w przyszłości przy wykorzystaniu DemoLabu będą kształcić kadry na potrzeby przemysłu) z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu stanowiska DemoLabu na poziomie poczatkującym i zaawansowanym, obejmujące: - wprowadzenie do metod szkoleniowych (budowa DemoLabu, procedury kształcenia z wykorzystaniem DemoLabu, prezentacja programu szkoleniowego z wykorzystaniem DemoLabu, zasady prowadzenia szkoleń, efekty wynikające z zastosowania programu szkoleniowego, kolejność prowadzenia kompleksowego kursu za pomocą DemoLabu), - organizację procesu kształcenia za pomocą DemoLabu i podręczników (układanie harmonogramu szkoleń na potrzeby poszczególnych kursów w procedurach kształcenia DemoLabu, identyfikacja poziomu kursantów, podział grup szkoleniowych, różnicowanie zadań dla poszczególnych poziomów kursantów, modyfikacja poziomu kształcenia w zależności od percepcji grupy, sposób motywowania kursantów, reagowanie na kryzysy w procesie kształcenia). Grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 32 godziny |  |
|  | Przygotowanie przedstawicieli Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (koordynatora Klastra Obróbki Metali) do świadczenia nowej usługi z wykorzystaniem DemoLabu – spotkania szkoleniowe, w tym: | TAK |  |
| a) | Szkolenia CNC operatorów i technologów CNC z toczenia i frezowania CNC w wybranych zagadnieniach programowania NC i funkcji obsługowych – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 7 godzin |  |
| b) | Konsultacje z zakresu oceny możliwości zastosowania najnowszych technologii programowania NC w przypadkach zgłaszanych przez zainteresowanych w celu późniejszego ich wdrożenia do produkcji, określanie standardów wymiany danych cyfrowych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji procesu technologicznego dla optymalizacji jego przebiegu – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 7 godzin |  |
| c) | Praktyczne konsultacje w zakresie wsparcia zainteresowanych klientów w zakresie opracowania łańcucha procesu technologicznego z konfiguracją obrabiarek CNC i ich wyposażenia – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 7 godzin |  |
| d) | Szkolenia przesiewowe w celu kwalifikacji osób do dalszego kształcenia CNC – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 7 godzin |  |
| e) | Praktyczne szkolenia przyszłych kadr na potrzeby przemysłu – absolwentów szkół i uczelni technicznych – grupa docelowa o liczebności do 10 osób szkolonych | Minimum 7 godzin |  |
| 5. | Dostarczane przez Wykonawcę w ramach modułu nauczania szkolenia i spotkania będą się odbywać w miejscu zainstalowania sprzętowych modułów DemoLabu | Minimum 7 godzin |  |
| 6. | Wykonawca dostarcza następujące zasoby niezbędne do realizacji modułu nauczania: trenerzy (osoby prowadzące szkolenia i spotkania), materiały szkoleniowe (podręczniki, niezbędne pomoce szkoleniowe). | TAK |  |

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2

………………………………..…………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności

dotyczy zapytania ofertowego z dnia ……………….., nr ……………… w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę zintegrowanego stanowiska DemoLab służącego do praktycznego nauczania procesów stosowanych w Przemyśle 4.0 w ramach projektu nr POIR.02.03.07-20-0002/21 pt. „SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój”.

Działając w imieniu Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………..

- adres Wykonawcy: ………………………………

- NIP Wykonawcy: ………………………………..

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za przedłożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania na dostawę zintegrowanego stanowiska DemoLab służącego do praktycznego nauczania procesów stosowanych w Przemyśle 4.0,  działając w imieniu Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………..

- adres Wykonawcy: ………………………………

- NIP Wykonawcy: ………………………………..

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815).

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

………………………………..…………………

(Pełna nazwa, adres Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu sankcjom

Przystępując do postępowania na dostawę zintegrowanego stanowiska DemoLab służącego do praktycznego nauczania procesów stosowanych w Przemyśle 4.0, działając w imieniu Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………..

- adres Wykonawcy: ………………………………

- NIP Wykonawcy: ………………………………..

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |