Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: POPW/03/22

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

_____________________________________

Dostawa motocyklowej hamowni inercyjnej w ramach realizowanego projektu nr  POPW.01.01.02-18-0102/21-00 pn. „Wdrożenie do produkcji nowego polskiego silnika motocyklowego dwucylindrowego czterosuwowego widlastego bez klasycznego układu rozrządu OHRV 2.” współfinansowanego ze środków programu Polska Wschodnia – nabór nr POPW.01.01.02-IP.01-00-001/19.

_________________________________________________________________________________________

1 – Dostawa motocyklowej hamowni inercyjnej

__________________________________________________________________________________________

Motocyklowa hamownia inercyjna

Szczegóły techniczne:

- średnica rolki min. 400mm;

- rolka z warstwa antypoślizgową (nakładaną na powierzchnie lub powierzchnia moletowana);

- masa rolki min. 250kg;

- bezpieczna prędkość rolki min. 300km/h;

- rozstaw osi pojazdów badanych w zakresie 1000 do 1800mm

- komplet wymaganych czujników;

- hamownia inercyjna z możliwością rozbudowania o hamulec elektrowirowy bez konieczności gruntownej przeróbki (konstrukcja modułowa);

- oprogramowanie umożliwiające pomiar mocy i momentu obrotowego na kole oraz obliczeniowy pomiar momentu obrotowego i mocy na wale ( obliczenie strat na przeniesieniu napędu);

- możliwość porównywania minimum 3 różnych pomiarów na jednym wykresie;

- sterownik umożliwiający rozbudowę hamowni o hamulec elektrowirowy;

- sterownik logujący dodatkowe sygnały analogowych czujników zewnętrznych: m.in. z szerokopasmowej sondy AFR, czujniki temperatury);

- regulowalny uchwyt koła przedniego (przód - tył i na boki);

- statyw na komputer / laptop / ekran;

- hamownia kompletna, gotowa do użycia.

- możliwość zapisu (i późniejszego analizowania) wykresów mocy i momentu badanych pojazdów

- komputer z monitorem (ekranem) w zestawie umożliwiający obsługę hamowni.

- wymagane do pracy hamowni okablowanie.

- okres gwarancji – min. 2 lata.

Termin wykonania: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia powinien:

- być fabrycznie nowy,

- odpowiadać wymogom wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- być wolny od wad fizycznych i prawnych,

- być nieobciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.