|  | Pieczęć oferenta |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

OFERTA

do zapytania ofertowego nr 2023-8351-142768

realizowanego w ramach Projektu który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, I oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

- NAZWA I ADRES DOSTAWCY:

| Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres |  |  |
| Nr tel |  |  |
| NIP |  |  |
| REGON |  |  |
| Nr KRS/EDG |  |  |
| Adres e-mail |  |  |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Grabki Duże 82

28-225 Szydłów

- PRZEDMIOT OFERTY – SPECYFIKACJA OFEROWANEJ INSTALACJI

| Dostawa i montaż instalacji pilotowej do produkcji nawozów płynnych o parametrach nie gorszych lub równoważnych: |  |
| --- | --- |
| Linia badawcza produkcji ciekłych mieszanek nawozowych służy do wytwarzania i ulepszania gamy nawozów mineralnych poprzez wzajemne mieszanie surowców ciekłych ze stałymi w odpowiednich ilościach i przy zachowaniu odpowiedniej temperatury cieczy w której będą wspomniane surowce rozpuszczane. W linii technologicznej zastosowano: - stanowisko dozowania surowców sypkich, - cztery mieszalniki o różniące się od siebie pojemnością (Vr - pojemność robocza): - mieszalnik Vr - 2m³ z płaszczem grzewczym - mieszalnik Vr - 5m³ z płaszczem grzewczym - mieszalnik Vr - 10m³ z płaszczem grzewczym - mieszalnik Vr - 15m³ z płaszczem grzewczym - instalację rurociągową naważenia dodatków ciekłych z paletopojemnika IBC, - instalację przesyłową półproduktów lub produktów ciekłych z mieszalników, - stanowisko konfekcjonowania w paletopojemniki IBC produktów finalnych - instalację odpylającą stanowiska naważenia dodatków sypkich oraz strefy pracy operatora w obrębie mieszalników. | spełnia / nie spełnia* |
| Specyfika urządzeń produkcyjnych L.p; Nazwa urządzenia; Szt.; Podstawowe parametry techniczne; Moc elektr. [kW] łącznie. 1; Stanowisko naważania dodatków chemicznych; 1; • konstrukcja wsporcza wciągnika - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • belka wciągnika - wykonanie ze stali konstrukcyjnej S235J • barierki bezpieczeństwa - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • podest obsługowy - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • lej zasypowy - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) - gumowa membrana uszczelniająca wysyp zbiornika, - drzwiczki inspekcyjne - wykonanie aluminium pokryte powłoką chemoodporną - nakładka demontowalna do rozcinania spodu worka BIG-BAG w przypadku worków bez rękawa wysypowego • połączenia technologiczne leja z pokrywą zbiornika • króciec do odpylania stanowiska operatora na czas naważania surowców. 2; Zawór irysowy zamknięcia rękawa w workach BIG-BAG; 1; • wykonanie aluminium pokryte powłoką chemoodporną. 3; Podajnik celkowy; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316 (gat.1.4404) • wydajność: regulowana falownikiem - 0-15m³/godz. • średnica wlotu: DN 250 • wylot: 250 x 250 mm • prędkość wirnika: 4-22 RPM • listwy wirnika: z Vulkollanu lub równoważne • uszczelnienie: standardowe, smarowalne; 1.5. 4; Podest obsługowy; 1; • wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301). 5; Wciągnik łańcuchowy przejezdny; 1; • udźwig: 2.0t • wysokość podnoszenia: 5.5 m • grupa natężenia pracy: 2m • kompletne przewody zasilające • zderzaki na belkę jezdną + obliczenia dla zderzaków; 1. 6; Waga platformowa; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • klasa szczelności: IP65 • zasilacz sieciowy: zasilacz wew. • rozmiar szalki: 1200x1200mm • legalizacja: tak • max zakres pomiarowy: 600kg/1500kg • dokładność odczytu : 200g/500g. 7; Zbiornik mobilny; 7; • pojemność robocza: Vr=700 litrów • przystosowanie do transportu za pomocą wózka widłowego oraz suwnicy • wykonanie zbiornik: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • wykonanie pokrywa zbiornika: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • przepustnica ręczna na wysypie ze zbiornika - dysk w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) - uszczelnienie z tworzywa - zapotrzebowanie spr. powietrza: 0,5 m3/h, przy ciśnieniu min. 0,5Mpa. 8; Konstrukcja wsporcza rozładunku worków BIG-BAG; 3; • konstrukcja wsporcza wciągnika - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • belka wciągnika - wykonanie ze stali konstrukcyjnej S235J • barierki bezpieczeństwa - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • podest obsługowy - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • lej zasypowy - wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) - gumowa membrana uszczelniająca wysyp zbiornika, - drzwiczki inspekcyjne - wykonanie aluminium pokryte powłoką chemoodporną - nakładka demontowalna do rozcinania spodu worka BIG-BAG w przypadku worków bez rękawa wysypowego • połączenia technologiczne leja z pokrywą zbiornika • króciec do odpylania stanowiska operatora na czas naważania surowców. 9; Zawór irysowy zamknięcia rękawa w workach BIG-BAG; 3; • wykonanie aluminium pokryte powłoką chemoodporną. 10; Podajnik celkowy; 3; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316 (gat.1.4404) • wydajność: regulowana falownikiem - 0-15m³/godz • średnica wlotu: DN 250 • wylot: 250 x 250 mm • prędkość wirnika: 4-22 RPM • listwy wirnika: z Vulkollanu lub równoważne • uszczelnienie: standardowe, smarowalne; 4.5. 11; Wciągnik łańcuchowy przejezdny; 3; • udźwig: 2.0t • wysokość podnoszenia: 8,0 m • grupa natężenia pracy: 2m • kompletne przewody zasilające • zderzaki na belkę jezdną + obliczenia dla zderzaków; 3. 12; Trawers do podnoszenia worków BIG-BAG; 4; • udźwig: 1500kg • wykonanie: stal kwasoodporna • spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE • wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155 • cechowany: znak wytwórcy; znak CE; udźwig; nr fabryczny; rok produkcji. 13; Widły do palet / IBC; 3; • udźwig: 2000kg • wykonanie: węglowa konstrukcyjna • cechowany: znak wytwórcy; znak CE; udźwig; nr fabryczny; rok produkcji. 14; Regał na paletopojemniki IBC; 1; • ilość miejsc na paletopojemniki: 10 • obciążenie od 1 paletopojemnika: 1700kg • wykonanie ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 15; Instalacja rurociągowa - dozowanie mikrododatków; 9; • rurociągi wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • średnica rurociągów: DN25 • rurociągi spawane • zawory kulowe sterowane ręcznie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, • zawory kulowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, • kompensatory DN25 • przepływomierze masowe Coriolisa w wykonaniu ze stali 316L - maksymalny błąd pomiaru - przepływ masowy (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option) - strumień objętości (liquid): ±0.15 % - przepływ masowy (gas): ±0.50 % - gęstość (liquid): ±0.0005 g/cm³ - temperatura medium: ±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F) - język obsługi: polski - atex: brak - zakres roboczy przepływomierza: 0-18000 kg/h, - prędkość przepływu dla 4500 l/h: 7,0 m/s - niepewność pomiarowa dla przepływu 100 l/h: 1,14% - wymagana przewodność elektryczna medium min. 5 μS/cm • pompa membranowa DN25" + depulsator - wykonanie SS/ PTFE - elementy montażowe - elastyczne połączenia. 16; Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku IBC; 9; • bezkontaktowa, radarowa sonda poziomu cieczy. • pasmo: 80GHz • do współpracy z chmurą. • zasilanie bateryjne. • bezprzewodowy, zdalny dostęp do danych pomiarowych. • przystosowana również do pomiarów bezinwazyjnych w zbiornikach z tworzywa sztucznego.. 17; Instalacja rurociągowa wody; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • średnica rurociągu DN50 • zawory kulowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • wodomierz śrubowy WDE-K50 2" (lub równoważny) jednostrumieniowy sucho bieżny przemysłowy z wymiennym wkładem pomiarowym. - przepływ - 40m3/h - do wody zimnej (50ºC) - przyłącze rurociągu: DN50 / 2" - moduł impulsowy typ PL-3 • kompensatory - elementy montażowe - elastyczne połączenia. 18; Disolwer DT 2000-30/7.5 dwuwałowy; 1; • pojemność robocza: Vr = 2,0 m³; • średnica korpusu: Ø1600 • dół: dennica stożkowa • góra: dennica elipsoidalna • materiał korpusu: elementy stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404), które mają bezpośredni kontakt z materiałem; pozostałe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • wloty: DN50 x 2 - (woda / zapas); ; DN 250 (odprowadzenie pary) x 1; DN 25 x 2 (Do uzgodnienia z Zamawiającym) • wylot: DN 125 z przepustnicą • właz: 580x460 z kratką zabezpieczającą • wziernik DN 125 z oświetleniem • motoreduktory: NORD lub równoważne • ciśnienie robocze: atmosferyczne • podciśnienie: hPa ( mbar) < 0.4 • tarcza dyspergująca: N1 = 30 kW; 400V; 50 Hz • prędkość obrotowa: n1 = 0 - 1100 obr / min (regulowana); • silnik z chłodzeniem zewnętrznym • średnica tarczy dyspergującej: DN 300; 2 szt • kotwica - napęd: N2 = 7.5 kW; 400V; 50 Hz • prędkość obrotowa: n2 = 0-20 obr / min (regulowana) • silnik z zewnętrznym chłodzeniem • panel sterowania • wyłącznik kluczykowy, • tarcza dyspergująca: włączanie / wyłączanie, przyspieszanie / zwalnianie, • skrobak: włączanie / wyłączanie, przyspieszanie / zwalnianie • termoizolacja urządzenia • przystosowany do montażu na tensometrach • przystosowany do instalacji mycia - kula myjąca 2x • przystosowany do montażu czujnika pH • przystosowany do montażu czujnika temperatury • przystosowany do montażu czujnika konduktywności; 30 7.5 0.55 0.37. 19; Płaszcz grzewczy; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • maksymalna temperatura grzania: 50°C • połączenia: kołnierzowe DN50 PN 10 • zawór bezpieczeństwa: temperatura pracy - 60-225°C / ciśnienie do 8bar. 20; Czujnik pomiaru pH; 1; • szklana elektroda pH, Memosens 2.0. lub równoważna • diafragma: PTFE. • transmisja sygnału: cyfrowa. • system referencyjny: Ag/AgCl, żelowy. • opcje: rezerwuar soli, pułapka jonowa. • dopuszczenia: do stref niezagrożonych wybuchem • typ elektrody: Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30k • zakres pomiarowy: 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17bar (abs) • system referencyjny: Pierścień teflonowy, pułapka jonowa, 3 M KCl, Ag/AgCl • długość: 225mm. 21; Czujnik pomiaru temperatury; 1; • termometr modułowy z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą. • bez osłony - bezpośredni kontakt czujnika z medium mierzonym. • wersja metryczna, z niewymiennym wkładem pomiarowym. • przemysłowy pomiarów temperatury w zakresie: -200...+1.100oC/ -328...2.012oF zależnie od konfiguracji. • najszybszy czas odpowiedzi czujnika -wkład iTHERM QuickSens lub równoważne. • najwyższa odporność mechaniczna czujnika: wkład iTHERM StrongSens lub równoważne. • materiał części zwilżanych:316L, Alloy600. 22; Czujnik pomiaru konduktywności; 1; • czujnik pomiaru konduktywności - przewodność; czujnik indukcyjny - zastosowanie: chemia; woda/ścieki - pomiar przewodności/stężenia - czujnik cyfrowy; z protokołem Memosens lub równoważne - wysoko odporny materiał czujnika - dopuszczenia: Standard - przyłącze procesowe: gwint G3/4; - materiał czujnika; uszczelki; adaptera: PEEK; VITON; PEEK lub równoważne - długość kabla 7 m - podłączenie kabla: kabel umocowany na stałe; przewody do listwy zaciskowej. 23; Konstrukcja wsporcza disolwera DT 2000-30/7.5; 1; • rama wsporcza pozwala na ustawienie disolwera na tensometrach • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301). 24; Disolwer DS 5/2; 1; • pojemność robocza: Vr = 5,0 m³; • średnica korpusu: DN 2100 • dół: dennica stożkowa • góra: dennica elipsoidalna • materiał korpusu: elementy wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404), które mają bezpośredni kontakt z materiałem; pozostałe AISI 304 (gat.1.4301) • wloty: DN80 x3 (zalewanie z IBC, podłączenie rurociągu technologicznego/ zapas) , DN50 x 2 - (woda / zapas); ; DN 250 (odprowadzenie pary) x 1; DN 25 x 9 • wylot: DN 125 z przepustnicą • właz: 580x460 z kratką zabezpieczającą • wziernik DN 125 z oświetleniem • motoreduktory: NORD lub równoważne • ciśnienie robocze: atmosferyczne • podciśnienie: hPa ( mbar) < 0.4 • tarcza dyspergująca: N1 = 45 kW; 400V; 50 Hz • prędkość obrotowa: n1 = 0 - 1100 obr / min (regulowana); • silnik z chłodzeniem zewnętrznym 0,55 kW • średnica tarczy dyspergującej: DN 450; 2 szt • prędkość liniowa tarczy rozpraszającej: max 25,9m/s • kotwica - napęd: N2 = 18.5 kW; 400V; 50 Hz • prędkość obrotowa: n2 = 0-20 obr / min (regulowana) • silnik z zewnętrznym chłodzeniem 0,37 kW • panel sterowania • wyłącznik kluczykowy, • tarcza dyspergująca: włączanie / wyłączanie, przyspieszanie / zwalnianie, • skrobak: włączanie / wyłączanie, przyspieszanie / zwalnianie • termoizolacja urządzenia • przystosowany do montażu na tensometrach • przystosowany do instalacji mycia - kula myjąca 2x • przystosowany do montażu czujnika pH • przystosowany do montażu czujnika temperatury • przystosowany do montażu czujnika konduktywności; 45 18.5 0.55 0.37. 25; Płaszcz grzewczy; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • maksymalna temperatura grzania: 50°C • połączenia: kołnierzowe DN50 PN 10 • zawór bezpieczeństwa: temperatura pracy - 60-225°C / ciśnienie do 1,5 bar. 26; Czujnik pomiaru pH; 1; • szklana elektroda pH, Memosens 2.0. lub równoważne • diafragma: PTFE. • transmisja sygnału: cyfrowa. • system referencyjny: Ag/AgCl, żelowy. • opcje: rezerwuar soli, pułapka jonowa. • dopuszczenia: do stref niezagrożonych wybuchem • typ elektrody: Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30k • zakres pomiarowy: 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17bar (abs) • system referencyjny: Pierścień teflonowy, pułapka jonowa, 3 M KCl, Ag/AgCl • długość: 225mm. 27; Czujnik pomiaru temperatury; 1; • termometr modułowy z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą. • bez osłony - bezpośredni kontakt czujnika z medium mierzonym. • wersja metryczna, z niewymiennym wkładem pomiarowym. • przemysłowy pomiarów temperatury w zakresie: -200...+1.100oC/ -328...2.012oF zależnie od konfiguracji. • najszybszy czas odpowiedzi czujnika -wkład iTHERM QuickSens lub równoważne. • najwyższa odporność mechaniczna czujnika: wkład iTHERM StrongSens lub równoważne. • materiał części zwilżanych:316L, Alloy600. 28; Czujnik pomiaru konduktywności; 1; • czujnik pomiaru konduktywności - przewodność; czujnik indukcyjny - zastosowanie: chemia; woda/ścieki - pomiar przewodności/stężenia - czujnik cyfrowy; z protokołem Memosens lub równoważne - wysoko odporny materiał czujnika - dopuszczenia: Standard - przyłącze procesowe: gwint G3/4; - materiał czujnika; uszczelki; adaptera: PEEK; VITON; PEEK lub równoważne - długość kabla 7 m - podłączenie kabla: kabel umocowany na stałe; przewody do listwy zaciskowej. 29; Zestaw wagowy dla disolwera 5 m3; 1; • dokładność wskazań wagi +/- 10 kg • zestaw montażowy do tensometru • tensometry klasy C3; • moduł wagowy • sterownik • szafka sterownicza. 30; Konstrukcja wsporcza disolwera; 1; • rama wsporcza pozwala na ustawienie disolwera na tensometrach • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301). 31; Mieszalnik jednowałowy; 1; • pojemność robocza: Vr = 10 m³; • średnica 2100 mm • ciśnienie robocze: Pmax = atmosferyczne • materiał korpusu: elementy wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404), które mają bezpośredni kontakt z materiałem; pozostałe AISI 304 (gat.1.4301) • przyłącze do czujnika poziomu • wloty: DN80 x3 (zalewanie z IBC, podłączenie rurociągu technologicznego/ zapas) , DN50 x 2 - (woda / zapas); ; DN 250 (odprowadzenie pary) x 1; DN 25 x 9 • wylot: DN 125 z przepustnicą • dół: lekko wypukły • dach: płaski • motoreduktor: NORD lub równoważny • moc napędu: P=7.5kW przystosowany do współpracy z falownikiem • panel sterowania • wyłącznik kluczykowy, • mieszadło: włączanie / wyłączanie, przyspieszanie / zwalnianie, • termoizolacja urządzenia • przystosowany do montażu na tensometrach • przystosowany do instalacji mycia - kula myjąca 2x • przystosowany do montażu czujnika pH • przystosowany do montażu czujnika temperatury • przystosowany do montażu czujnika konduktywność; 7.5. 32; Płaszcz grzewczy; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • maksymalna temperatura grzania: 50°C • połączenia: kołnierzowe DN50 PN 10 • zawór bezpieczeństwa: temperatura pracy - 60-225°C / ciśnienie po 1,5 bar. 33; Czujnik pomiaru pH; 1; • szklana elektroda pH, Memosens 2.0 lub równoważna. • diafragma: PTFE. • transmisja sygnału: cyfrowa. • system referencyjny: Ag/AgCl, żelowy. • opcje: rezerwuar soli, pułapka jonowa. • dopuszczenia: do stref niezagrożonych wybuchem • typ elektrody: Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30k • zakres pomiarowy: 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17bar (abs) • system referencyjny: Pierścień teflonowy, pułapka jonowa, 3 M KCl, Ag/AgCl • długość: 225mm. 34; Czujnik pomiaru temperatury; 1; • termometr modułowy z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą. • bez osłony - bezpośredni kontakt czujnika z medium mierzonym. • wersja metryczna, z niewymiennym wkładem pomiarowym. • przemysłowy pomiarów temperatury w zakresie: -200...+1.100oC/ -328...2.012oF zależnie od konfiguracji. • najszybszy czas odpowiedzi czujnika -wkład iTHERM QuickSens lub równoważne. • najwyższa odporność mechaniczna czujnika: wkład iTHERM StrongSens lub równoważne. • materiał części zwilżanych:316L, Alloy600. 35; Czujnik pomiaru konduktywności; 1; • czujnik pomiaru konduktywności - przewodność; czujnik indukcyjny - zastosowanie: chemia; woda/ścieki - pomiar przewodności/stężenia - czujnik cyfrowy; z protokołem Memosens lub równoważne - wysoko odporny materiał czujnika - dopuszczenia: Standard - przyłącze procesowe: gwint G3/4; - materiał czujnika; uszczelki; adaptera: PEEK; VITON; PEEK lub równoważne - długość kabla 7 m - podłączenie kabla: kabel umocowany na stałe; przewody do listwy zaciskowej. 36; Konstrukcja wsporcza mieszalnika; 1; • rama wsporcza pozwala na ustawienie disolwera na tensometrach • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301). 37; Mieszalnik jednowałowy; 1; • pojemność robocza: Vr = 15 m³; • średnica 2600 mm • ciśnienie robocze: pmax = atmosferyczne • materiał korpusu: elementy wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404), które mają bezpośredni kontakt z materiałem; pozostałe AISI 304 • przyłącze do czujnika poziomu - pomiar ciągły • wloty: DN80 x3 (zalewanie z IBC, podłączenie rurociągu technologicznego/ zapas) , DN50 x 2 - (woda / zapas); ; DN 250 (odprowadzenie pary) x 1; DN 25 x 2 • wylot: DN 125 z przepustnicą • dół: lekko wypukły • dach: płaski • motoreduktor: NORD lub równoważny • moc napędu: P=7.5kW przystosowany do współpracy z falownikiem • panel sterowania: Siemens lub równoważny • wyłącznik kluczykowy, • mieszadło: włączanie / wyłączanie, przyspieszanie / zwalnianie, • termoizolacja urządzenia • przystosowany do montażu na tensometrach • przystosowany do instalacji mycia - kula myjąca 2x • przystosowany do montażu czujnika pH • przystosowany do montażu czujnika temperatury • przystosowany do montażu czujnika konduktywność; 7.5. 38; Płaszcz grzewczy; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • maksymalna temperatura grzania: 50°C • połączenia: kołnierzowe DN50 PN 10 • zawór bezpieczeństwa: temperatura pracy - 60-225°C / ciśnienie po 1,5 bar. 39; Czujnik pomiaru pH; 1; • szklana elektroda pH, Memosens 2.0 lub równoważna. • diafragma: PTFE. • transmisja sygnału: cyfrowa. • system referencyjny: Ag/AgCl, żelowy. • opcje: rezerwuar soli, pułapka jonowa. • dopuszczenia: do stref niezagrożonych wybuchem • typ elektrody: Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30k • zakres pomiarowy: 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17bar (abs) • system referencyjny: Pierścień teflonowy, pułapka jonowa, 3 M KCl, Ag/AgCl • długość: 225mm. 40; Czujnik pomiaru temperatury; 1; • termometr modułowy z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą. • bez osłony - bezpośredni kontakt czujnika z medium mierzonym. • wersja metryczna, z niewymiennym wkładem pomiarowym. • przemysłowy pomiarów temperatury w zakresie: -200...+1.100oC/ -328...2.012oF zależnie od konfiguracji. • najszybszy czas odpowiedzi czujnika -wkład iTHERM QuickSens lub równoważne. • najwyższa odporność mechaniczna czujnika: wkład iTHERM StrongSens lub równoważne. • materiał części zwilżanych:316L, Alloy600. 41; Czujnik pomiaru konduktywności; 1; • czujnik pomiaru konduktywności - przewodność; czujnik indukcyjny - zastosowanie: chemia; woda/ścieki - pomiar przewodności/stężenia - czujnik cyfrowy; z protokołem Memosens lub równoważne - wysoko odporny materiał czujnika - dopuszczenia: Standard - przyłącze procesowe: gwint G3/4; - materiał czujnika; uszczelki; adaptera: PEEK; VITON; PEEK lub równoważne - długość kabla 7 m - podłączenie kabla: kabel umocowany na stałe; przewody do listwy zaciskowej. 42; Konstrukcja wsporcza mieszalnika; 1; • rama wsporcza pozwala na ustawienie disolwera na tensometrach • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301). 43; Szafa elektryczna sterowania mieszalników; 1; Szafa elektryczna sterowania mieszalników • szafa x 2 • falowniki napędów - 10szt • panel sterowania 7" x 1 - panel lokalny - stanowisko napełniania IBC • panel sterowania 12" x 1 - panel główny • oczujnikowanie • sterownik • program sterowania procesem produkcji wyposażony w moduł komunikacji umożliwiający import, eksport, raportowanie oraz archiwizowanie danych w systemie ERP - Impuls EVO Zamawiającego • automatyka - zabezpieczenia, styczniki, układy rozruchowe silników. 44; Instalacja odciągowa parę z mieszalników; 1; • elementy łączące od mieszalnika na zewnątrz • kolektor odciągowy - wykonany z wykorzystaniem systemu rur i kształtek ze stali kwasoodpornej AISI 316 (gat.1.4404) • termoizolacja / otulina z wnętrzem z wełny mineralnej, odporność temp. ok. 90ºC • elementy łączące itp. • 3 x wentylator • moc wentylatora: 0.37kW • wykonanie wentylatora ze stali kwasoodpornej AISI 316 (gat.1.4404); 1,1. 45; Instalacja rurociągowa przesyłu produktu; 1; • rurociągi wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • rurociągi spawane • średnica rurociągów: DN65 • zawory kulowe sterowane ręcznie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (gat.1.4404) • zawory kulowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (gat.1.4404 • kompensator DN80 / DN65 • elementy montażowe • rurociąg przesyłowy zasilający disolwery i mieszalniki, dystrybucja do zbiorników IBC - przyłącze disolwer - pompa - połączenia elastyczne do disolwera i mieszalnika - przepustnica sterowana pneumatycznie DN40 /DN 65 / DN 80 - czujnik suchobiegu pompy - czujnik ciśnienia za pompą - elementy montażowe,. 46; Pompa; 2; • elementy obrotowe wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • korpus wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • wydajność: 15 m3/h, • przyłącze: - wejście: DN 65 / PN16 - wyjście: DN 40 / PN 40 • wysokość podnoszenia: max 10m lub 1.4bar • hydrauliczna sprawność w punkcie pracy: 54.9% • prędkość / / częstotliwość (rpm / Hz) : 1456/50 • 1.5kW 4pole 230-400V 50Hz/460V 60Hz, IP55-F PTC • materiał uszczelnienia: VITON lub równoważne • gęstość cieczy: 1,4 kg/dm³ • lepkość: 7.6÷50mPa*s; 3. 47; Pompa; 1; • elementy obrotowe wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • korpus wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • wydajność: 60 m3/h, • przyłącze: - wejście: DN 80 / PN16 - wyjście: DN 65 / PN 16 • wysokość podnoszenia: max 21.80mm lub 3bar • hydrauliczna sprawność w punkcie pracy: 54.9% • prędkość / / częstotliwość (rpm / Hz) : 1456/50 • silnik 4pole 230-400V 50Hz/460V 60Hz, IP55-F PTC • materiał uszczelnienia: VITON lub równoważne • gęstość cieczy: 1,4 kg/dm³ • lepkość: 7.6÷50mPa*s; 11. 48; Pompa; 1; • elementy obrotowe wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • korpus wykonanie: stal kwasoodporna AISI 316L (gat.1.4404) • wydajność: 60 m3/h, • przyłącze: - wejście: DN 100 / PN16 - wyjście: DN 80 / PN 16 • wysokość podnoszenia: max 25.50mm lub 3.bbar • hydrauliczna sprawność w punkcie pracy: 52.6% • prędkość / / częstotliwość (rpm / Hz) : 2957/50 • silnik 2pole 230-400V 50Hz/460V 60Hz, IP55-F PTC • materiał uszczelnienia: VITON lub równoważne • gęstość cieczy: 1,4 kg/dm³ • lepkość: 7.6÷250mPa*s; 15. 49; Waga platformowa; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • klasa szczelności: IP65 • zasilacz sieciowy: zasilacz wew. • rozmiar szalki: 1200x1200mm • legalizacja: tak • max zakres pomiarowy: 600kg/1500kg • dokładność odczytu : 200g/500g. 50; Podest obsługowy mieszalników; 1; • wykonanie: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • konstrukcja wsporcza zbiorników • barierki bezpieczeństwa • schody dostępowe. 51; Odpylacz; 1; • certyfikat do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (ATEX) - brak • elementy filtracyjne: POLYPLEAT lub równoważne • tkanina filtracyjna: FB (antystatyczna i wodo-olejoodporna) • powierzchnia filtracji: 45 m2 • obudowa filtra: stal kwasoodporna AISI 304 (gat.1.4301) • otrzepywanie wkładów: pneumatyczne • elektroniczny czujnik różnicy ciśnień: MDPE • inspekcja: klapa inspekcyjna • wentylator: 4.0 kW • ilość elektrozaworów: 12 szt.; 4. 52; Instalacja odpylająca; 1; • elementy łączące od miejsca pracy operatora do filtra • kolektor odciągowy - wykonany z wykorzystaniem systemu rur i kształtek ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) • elementy łączące itp. • przepustnice ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) sterowana ręcznie na wlocie / regulacja siły odciągu • przepustnice ze stali kwasoodpornej AISI 304 (gat.1.4301) sterowana pneumatycznie na wlocie / zamykanie całkowite. 53; Instalacja pneumatyczna; 1; • zapotrzebowanie sprężonego powietrza: 2.5m3/min P=6-8bar • dostarczanie i montaż zaworów elektromagnetycznych w szafach systemowych • cewki do wszystkich siłowników w urządzeniach zainstalowanych • dostarczanie elementów układu zasilania pneumatycznego, ze zbiornika wyrównawczego do szafy • dystrybucja układu pneumatycznego dla wszystkich zaworów pneumatycznych występujących w technologii • dokumentacja powykonawcza • skrzynka zasilania sprężonego powietrza • obudowa • złącza • węże pneumatyczne • elementy montażowe. 54; Instalacja elektryczna; 1; • wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiar rezystancji izolacji. • szafa zasilająca 400 V • przełączniki naprawcze / remontowe • drabiny kablowe wykonane ze stali kwasoodpornej • przewody elektryczne. | spełnia / nie spełnia* (odnosi się do specyfiki wszystkich wymienionych urządzeń produkcyjnych) |
| Pozostałe informacje: Inwestycja realizowana będzie w m. Grabki Duże, gmina Szydłów (województwo Świętokrzyskie). Realizacja przyłącza elektrycznego, kanałów odpływowych oraz płyty fundamentowej po stronie Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 2b – Projektem technologicznym do niniejszego zapytania ofertowego. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na urządzenia produkcyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata (licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na roboty montażowe stanowiące część przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata (licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 30.09.2023 r. | spełnia / nie spełnia* |

*niewłaściwe skreślić

- WARTOŚCI OFERTY

| Dostawa i montaż instalacji pilotowej do produkcji nawozów płynnych |  |
| --- | --- |
| Wartość netto:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%): |  |
| Wartość brutto:………………………….….zł | Słownie: |

| Okres gwarancji urządzenia produkcyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na urządzenia produkcyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata (licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). Należy podać w pełnych latach kalendarzowych (1 rok = 12 miesięcy). Jeżeli Oferent poda okres gwarancji w niepełnych latach kalendarzowych, Zamawiający zaokrągli go w dół do pełnych lat |  |
| --- | --- |

- DATA PRZYGOTOWANIA OFERTY

Data przygotowania oferty:

- DANE OSOBY DO KONTAKTU

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty – jest kompletna.

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 2023-8351-142768 nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam, że Oferent nie zalega z płatnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpiecznie społeczne lub zdrowotne oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zadania.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiazuję się zawrzeć umowę (której wzór stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego) na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.

Oświadczam, że posiadam wszelkie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejsza zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem uprawnienia przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiacą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Wyrażam zgode na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiacej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

- Wykaz zrealizowanych podobnych zamówień przygotowany na załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego potwierdzający spełnienie warunku Wiedzy i doświadczenia wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówień.

- Polisa ubezpieczeniowa OC na kwotę nie zmniejszą niż wartość oferty wraz z dowodem opłacenia bieżącej składki

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA DOSTAWCY                  I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

| ………………………………………………….. | ………….……………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta (pożądany podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczątka z imieniem i nazwiskiem) |