Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

„Malowanie sal dydaktycznych w WSFiP w Bielsku-Białej”

realizowane w ramach projektu

„Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej”

I. CZĘŚĆ OPISOWA

I.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest malowanie sal dydaktycznych w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zadanie ma zapewnić aby były one widoczne i bezpieczne dla osób z niepełnosprawnościami.

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje malowanie 8 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni około 443 m2, o wysokości 3m znajdujących się na pierwszym piętrze w Uczelni.

W ramach usługi malowania planowane są do wykonania następujące prace:

- przygotowanie pomieszczenia do malowania,

- zabezpieczenie sprzętów w salach dydaktycznych,

- czyszczenie/mycie ścian,

- gipsowanie ubytków,

- szlifowanie,

- gruntowanie ścian,

- dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową w jasnym kolorze (odcięcie na ścianie  w kolorystyc korytarza),

- sprzątanie.

I.3.Charakterystyczne parametry określające wielkość:

Wymiary 2 sal dydaktycznych:

Szerokość: 5,80 m, długość: 11,8m, wysokość: 3,0m

4 okna o wymiarach: 2,05x1,90m

Wymiary 6 sal dydaktycznych:

Szerokość: 5,80 m, długość: 8,60m, wysokość: 3,0m

3 okna o wymiarach: 2,05x1,90m

I.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1)  zapewnienie ochrony terenu budowy (nieruchomości) na czas prowadzenia robót

2)  ubezpieczenie terenu budowy w związku z robotami budowlanymi.

I.5. Termin realizacji inwestycji: 1 miesiąc od podpisania umowy

I.6. Przygotowanie terenu budowy Teren budowy należy zorganizować w sposób możliwie nieuciążliwy dla użytkowników. Należ ustalić harmonogram realizacji robót z Zamawiającym, ponieważ malowanie będzie odbywać się przy funkcjonującej Uczelni. Sposób zasilania budowy leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni wywóz odpadów budowlanych z terenu inwestycji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

I.7. Wymagania dotyczące sposobu wykonania malowania muszą spełniać aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane oraz zostać wykonane zgodnie z zasadą zapewnienia dostępności architektonicznej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

I.8. Rozbiórki

Ogólne wytyczne prowadzenia robót rozbiórkowych

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren na którym prowadzone będą roboty należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku.

• Teren budowy należy zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt ratunkowy.

• Roboty wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne oraz zapewnić bezpieczeństwo.

I.9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

I.9.1. Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Opisem przedmiotu zamówienia.

I.9.2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy, wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i infrastruktury do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

I.9.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.

Ochrona własności prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na terenie objętym pracami budowlanymi. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca musi rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Sprzęt, transport

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

I.9.4. Materiały Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów dotyczących doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez służby Zamawiającego. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Wariantowe stosowanie materiałów

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

I.9.5. Przepisy prawne i normy związane wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania prawne określone w ustawie Prawo Budowlane, rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7czerwca 2019r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

I.9.6. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej.

I.9.7. Odbiór robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu.

• Jakość i dokładność wykonania prac.

I.9.8. Odbiór końcowy W celu dokonania odbioru końcowego

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową obejmującą w szczególności:

- atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.